技术参数要求表

| 名称 | 参数、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 意向品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生课桌、椅 | 一、技术参数 规格尺寸：学生桌高800mm×深500mm×宽700mm，学生椅座面高450mm×后靠高800mm。 ★1、学生课桌采用双立柱管、桌腿的材料采用国家标准Q235（或优于Q235）碳钢，尺寸不小于25mm×50mm、管壁厚度不小于1.2mm的椭圆冷轧管。桌腿立柱高度不低于640mm,桌脚跨度不少于540mm.桌斗、桌斗侧面板用厚度不小于1.0mm的优质冷轧钢板一次性成型,桌斗高度不小于18cm； 桌斗侧面板上沿宽度不低于350mm，下沿宽度不低于240mm，高度不低于320mm。 - ★2、书网外框采用20mm×20mm优质冷轧钢管;厚度为1.0mm - 内框采用6mm实心钢筋进行焊接。书网跟立柱链接为焊接， - 底部夸过第一根承托管延伸到第二根承托管进行焊接。以 - 确保书网坚固耐用。 ★3、课桌桌面采用厚度不小于18mm，高密度环保复合板，桌面采用木纹贴面防火板，须四个角适当倒圆角，尺寸规格为700mm×500mm。表面需做防刮、防水、防火处理。 颜色为红棕色木纹表面。四周为注朔封边，并留笔曹位置。面板：符合GB/T 35607-2017、GB 18584-2001、GB 18580-2017、HJ571-2010、标准，含水率≤8%；甲醛释放量≤ 0.124mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率未检出；燃烧性能等级B1（B）级；苯、甲苯、二甲苯均未检出；阻燃性能阻燃1级，热释放速率峰值≤150KW，最大烟密度≤75%；火传播指数符合标准要求。符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》等标准或更新标准。表面理化性能：软硬质覆面：耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓包现象；耐干热：20min （180±1）℃应不低于4级（5级最好，1级最差）；耐湿热：20min 沸水 应不低于4级（5级最好，1级最差）；耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；耐污染性能：应不低于4级（5级最好，1级最差）；表面耐磨性：图案磨100r 后应保留50%以上花纹；抗冲击：冲击高度50mm,不低于2级（1级最好，5级最差）；含水率（%）：3~6.5；表面胶合强度≥1.2Mpa,合格数与试件数之比≥100%，板内密度偏差±0.1，表面耐香烟灼烧不低于5级。表面耐水蒸气不低于5级，表面耐龟裂不低于5级。黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青梅、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉长霉等级不低于1级（4级最差，0级最好）；大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抗菌率≥96%。注朔封边：符合QB/T 4463-2013、SZJG 52-2016标准，耐光色牢度≥4级；有害物质限量：甲醛释放量：未检出；邻苯二甲酸酯的总量：未检出；多溴联苯：未检出 ；多溴联苯醚：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）未检出，钡（Ba）未检出。（报价时提供国家认可的具有CNAS标识的第三方检验机构出具的有效期内的产品检验报告） ★4、学生座椅采用双立柱管。材料采用国家标准Q235（或优于Q235）碳钢，尺寸为25mm×50mm、管壁厚度为1.2mm的椭圆冷轧管,椅腿立柱高度不低于350mm,椅脚跨度不少于450mm。座椅侧面板用厚度不小于1.0mm的优质冷轧钢板一次性成型，侧面板上沿不低于210mm，下沿不低于180mm，高度不低于240mm。金属管件、椅背金属管件进深不小于座面有效深的1/3，且不大于座面有效深的1/2。椭圆镀锌管经过中性盐雾试验100h、耐湿热100h、耐干热（70℃，100h）、紫外老化100h、耐冷液1000h（蒸馏水），1级等检测，结果合格。（报价时提供国家认可的具有CNAS标识的第三方检验机构出具的有效期内的产品检验报告） 5、座椅座面采用厚度为18mm高密度环保复合板，座板采用木纹贴面防火板，尺寸规格为420mm×380mm。表面需做防刮、防水、防火处理。颜色为红棕色木纹表面。四周为注朔封边。 6、座椅靠背面采用厚度为18mm高密度环保复合板，靠背板采用木纹贴面防火板、尺寸规格不小于420mm×190mm。表面需做防刮、防水、防火处理、颜色为红棕色木纹表面。四周为注朔封边。 7、桌椅金属管件必须经过酸洗、除油、除锈、磷化处理后，采用流水生产线“喷塑”再进行200℃度高温焗漆固化。 8、学生桌设置挂钩，挂钩采用厚度不小于1.5mm的钢片制作，并卡扣在抽斗侧面侧板上。每桌配两个。 9、学生课桌、座椅地脚采用高强度工程塑料带多层齿防滑套件，须与地面有效接触防滑耐用。 10、学生课桌符合QB/T 4071-2010《课桌椅》或GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准规定的要求。 ★11、五金件表面理化性能：喷涂层经过3%的氯化钠溶液的耐盐浴,无膨胀、鼓泡、剥落、生锈、明显变色和失光现象；3.92J抗冲击,无剥落、裂纹、皱纹现象；附着力不低于3级。（报价时提供国家认可的具有CNAS标识的第三方检验机构出具的有效期内的产品检验报告） ★12、产品甲醛释放量：≤0.5mg/L，符合国家强制性标准《GB18580-2017人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求。 重金属含量：可溶性铅≤15mg/kg，可溶性镉≤9mg/kg，可溶性铬≤10mg/kg，可溶性汞≤12mg/kg。（报价时提供国家认可的具有CNAS标识的第三方检验机构出具的有效期内的产品检验报告） 二、售后及服务要求 ★为保证后期服务质量，成交供应商必须在签订合同前提供一套样品进行确认，各项功能必须满足参数的要求，否则视为虚假响应，中标无效，采购人有权追究相关责任。 | 套 | 900 | 280 | 252000 | 丽深万马宏业豪铭智 |
| 合计 | 贰拾伍万贰仟元整。 |  |  |  | ¥252000.00元 |  |

| 商务要求 |  |
| --- | --- |
| ★合同签定 | 1、中标公告发出后，采购人有权要求拟中标人在 3 日内提供一套桌椅样品供采购人确认，不符合要求的限期改进，改进之后不还不符合要求的直接取消中标资格。 2、签订合同前采购人有权要求中标人提供其在投标文件中提供的所有检测报告及证书复印件对应的原件给采购人核查，采购人有权向出具报告和证书的单位进行查验复核（若提供虚假材料，采购人有权追究其法律责任，并向监督部门举报。） 3、以上两点核验通过后方可签合同。 |
| ★交付的时间和地点 | 1、交付使用期：自签订合同之日起 7 个工作日内全部安装调试合格完毕并交付使用。 2、交付地点：采购人指定地点 |
| ★付款条件 | 本项目的资金拨付根据财政部门的付款流程执行，采购人不承担延期付款的责任。专项资金到帐且项目验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后付至合同价款的100%(无息) |
| ★包装和运输 | 1、所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品。货物包装完整，免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试合格，标配齐全，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。 2、送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换新产品。 |
| ★售后服务及保险等 | - 货物验收合格后，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,提供不少于1年的免费质保期，提供终身维护服务。 - 考虑到项目紧迫及售后服务方便，本项目只接受桂林市本级供应商作为成交供应商且成交供应商售后服务点距离采购单位不得超过5公里，非本地供应商一律不接受、不验收、不签合同。如非本（荔浦市）市供应商报价时，必须提供在本市设置的售后网点与本项目相对应的专项售后服务承诺书原件（加盖本市售后网点公章）以及报价人公章，否则报价无效。 3、中标供应商必须于货物验收时提供投标时所出具的检测报告原件，否则，不予验收。 4、质保期内提供免费服务（含部件、人力、上门等），保修期自双方代表在设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，质保期满后，乙方仍应提供维修服务，按维修件成本收费。 5、维修保养时如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。 6、免费质保期内，接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到位。12小时内不能解决问题的产品应在24小时内提供等同档次产品给采购人使用。 7、技术支持服务：免费保修期内定期对产品进行检修，提供永久性电话技术指导。 |
| ★须提供的检测报告 | 竞标时响应文件按要求提供相应检测报告：第三方检验机构出具的符合要求的检测报告扫描件或其他电子文件，并加盖竞标人公章上传至政采云平台，采购人有权向出具报告单位进行查验复核（若提供虚假材料，采购人有权追究其法律责任，并向监督部门举报）。检测报告的送检单位必须是投标人或生产厂家： |
| ★履约验收要求 | 1、验收要求：由采购人、中标人、使用方共同现场验收，并出具验收文书。采购人按照本项目合同及竞价文件、成交供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由成交供应商承担，竞标报价时应考虑报价风险）。如货物验收不合格，由成交供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，成交供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由成交供应商承担。如不符合采购文件项目需要及技术需求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究成交供应商的责任，由此带来的一切损失由成交供应商自行承担。 2、本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由中标供应商承担。中标供应商组织安装调试期间应做到安全安装调试，不损坏采购人的设备设施，否则，应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。 |
| ★竞标报价 | 报价时报价人需提供采购需求中要求提供的检测报告复印件及产品的设计图（包含效果图及内部结构图）以及报价表和其他必须的响应文件。否则其不允中标；本项目只接受意向品牌。竞标报价为采购人指定地点的现场交货价。本项目竞标报价须包含产品及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、验收、培训服务费、售后服务、税金、利润等及其他所有成本等费用，成交后采购人不再因为空间要求需调整的部分另行支付额外费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| ★其它要求 | 1、成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。 3、货物安装完毕后，采购单位采用随机抽取的方式，从每种产品随机抽选1-2套（件）货物采取破坏性验收方式，或聘请第三方进行验收检验。 4、检测单位由采购方指定，所有费用由供应商承担。 5、成交人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标人承担。 6、竞标人报价时必须提供文件要求的响应表，否则竞标无效。 7、因本项目要求的供货时间紧迫，如报价人不能满足报价文件要求的，请勿报价，否则须承担一切误工后果。 8、使用材料必须符合国家质量环保要求，由采购方校指派此项目负责人员到工厂现场抽查产品材料、工艺质量，采购方有权要求中标人更换不符合产品质量和环保要求的原材料。 |