参数：

| 发动机排量: | 1997(ml) | 燃料种类: | 汽油 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴距: | 2933(mm） | 总质量: | 3300(Kg) |
| 前悬: | 1014(mm） | 前轴荷: | 1405(Kg) |
| 后悬: | 1027(mm） | 后轴荷: | 1895(Kg) |
| 前轮距: | 1736(mm） | 最高车速: | 170(km/h) |
| 后轮距: | 1720(mm） | 轴数: | 2 |
| 接近角: | 20(°) | 轮胎数: | 4 |
| 离去角: | 24(°) | 轮胎规格: | 215/65R16C |
| 额定载客: | 9(人) | 弹簧片数: | -/2 |
| 发动机功率: | 162（kw) | 防抱死系统: | 有 |
| 变速箱 | 9挡自动 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 驻车类型 | 电子驻车 | 胎压检测 | 有 |
| 制动力分配 | 有 | 刹车辅助 | 有 |
| 倒车影像 | 有 | 定速巡航 | 有 |
| 车身稳定控制 | 有 | 铝合金轮毂 | 有 |

| 长排警灯警报器 | 1.4米、100W警报器 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆外观 | 04制警用标识及警蓝 | 1 | 套 |
| 侧窗安全防暴膜 | KDX，深色，4Mil厚度 | 1 | 套 |
| 中隔栅栏 | 不锈钢 | 1 | 套 |
| 中隔栅栏推拉门 | 满足法规要求，人员通道 | 1 | 套 |
| 尾部栅栏 | 不锈钢，单开门 | 1 | 套 |
| 尾门栅栏天地锁 | 加强型三点式门锁，保证囚笼安全 | 1 | 套 |
| 后侧窗栅栏 | 不锈钢 | 2 | 个 |
| 透明亚克力板 | 4mm厚，紧贴中隔栅栏后部，防止嫌疑人通过栅栏间隙攻击警员 | 1 | 套 |
| 尾门限位器 | JSV，采用短行程限位器 | 1 | 套 |
| 脚铐脚铐环 | 囚犯脚铐固定 | 3 | 个 |
| 双人座椅 | 警员座椅 | 1 | 套 |
| 长条座椅 | 满足二人使用，带支撑杠 | 2 | 套 |
| 不锈钢前保险杠 | 不锈钢，定制 | 1 | 套 |
| 不锈钢后保险杠 | 不锈钢，定制 | 1 | 套 |
| 车体改制 | 局部开孔，加强、加固等 | 1 | 套 |
| 电气辅助材料 | 电路控制器、保险、电气线束及开关等 | 1 | 套 |
| 装配辅助材料 | 易损件、小五金、板材、胶等 | 1 | 套 |
| 涂装辅助材料 | 自制件电泳、还氧、喷漆等 | 1 | 套 |