全州县人民法院融合法庭技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 关键技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清庭审主机 | 1.内置一键开机，一键出仓、一键刻录、一键硬盘录像，一键停止，一键切换，等几个常用性功能按键及5个状态指示灯； 2.内置两块高亮度数字显示屏且实时显示光驱刻录等相关数据； 3.采用嵌入式操作系统、嵌入式架构，支持双码流输出； 4.内置3路3G-SDI视频输入接口； 5.内置1路HDMI视频输入接口； 6.内置1路HDMI和1路VGA视频输出接口； 7.内置5路独立视频编码，支持实时光盘同时记录两种音视频码流存储于独立文件，合成画面与示证数据独立存储； 8.内置4路POE网络供电、百兆网络接口； 9.具备远程听证网络指挥监听功能； 10. 内置多种刻录模式，必须具备双光驱直刻、光驱接力刻录、光驱追刻功能； 11.刻录选时可选择1至24小时； 12.支持光盘恢复，同时对光驱一、二进行数据恢复操作,或只对某一光驱进行数据恢复操作（如刻录过程中意外断电，设备重启后，将恢复临近断电时刻的光盘数据，且进行封盘）； 13.支持光盘复制 通过此选项将光盘复制备份； 14.支持光盘序号查询将封盘的光盘放入光驱，而且光盘处于非播放状态时按下“加密序号”按键，会显示光盘的哈希值； 15.支持案件信息片头叠加和内容编辑填入相关资料选择是否叠加即可（注：需叠加案件信息的情况请在本页面点开始庭审 设备会根据输入“案件编号”作为录制文件的命名前序，如没有输入设备会根据录像日期自动生成录像名称）； 16.支持光盘加密输入密码可对即将刻录的光盘进行加密； 17.支持重点标记当录制时刻处于重点内容时，在菜单中选择 “重点标记” 屏幕左上角会有红色方块标识，可对当前的时间点进行标记，持续15s，在回放时可快速定位到标记时间点； 18.支持录像文件拷贝：勾选需要拷贝的录像文件，在界面下选择导出类型、点击备份导入至硬盘：选择导入类型、选择至硬盘； 19.支持片头叠加刻录和录像时可将案件信息叠至到视频和光盘中； ▲20.支持硬盘可抽拉，同录终端具5个状态指示灯且带有高亮度高清数字显示屏，能够实时显示办案现场等相关数据，机箱不超过 2U；（需提供第三方检测报告复印件，原件备查。） ▲21.内置高清解码模块,支持2路1080P远程音视频解码输出,远程视频信号能够与本地视频信号一起进行画面拼接显示与编码输出。（需提供第三方检测报告复印件，原件备查。） ▲22.设备可提供WEB服务，用户通过浏览器可远程同步实时观看现场场景，并可以和听证室等人员进行单向语音对讲；（需提供第三方检测报告复印件，原件备查。） ▲23.设备内置1TB硬盘，对听证室现场的音像信息，实时同步备份，确保数据信息安全存储，同时支持外接移动硬盘进行实时同步刻录；（需提供第三方检测报告复印件，原件备查。） ▲24.设备可支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面、五画面等显示模式；（需提供第三方检测报告复印件，原件备查。） ▲25.内置远程接口，可接入标准视频终端通讯；（需提供第三方检测报告复印件，原件备查。） ▲26.设备可设置定时录像，也可设定第一光驱刻录时间，第二光驱在第一光驱接近封盘时，自动启动刻录；（需提供第三方检测报告复印件，原件备查。） ▲27.设备支持3路SDI接口1920*1080视频输入,需具备5路1080P网摄像机接入,至少具备HDMI输入,1路VGA和HDMI输出,2路音频输入,2路音频输出接口且同时具备RS232和RS485串行接口；（需提供第三方检测报告复印件，原件备查。） ▲28.设备支持音频信号模拟成动态的可视化图形，同步显示在视频画面中，可即时了解音频信息采集状态；（需提供第三方检测报告复印件，原件备查。） ▲29.设备支持哈希值计算,光盘停止刻录后即生成视频文件唯一哈希值,并写入光盘,光驱可快速封盘出盘,时间不大于1分钟；（需提供第三方检测报告复印件，原件备查。） ▲30.支持兼容适配广西法院统一庭审业务平台（出具承诺函并加盖公章）。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 流媒体主机 | 1.视频编解码：支持H.264/H.265视频编码格式，支持 4K 分辨率接入； 2.音频编解码：支持AAC、PMCA等音频编码格式； 3.支持对互联网当事人进行实名认证； 4.对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名； 5.支持HDMI接口输入输出，最高满足4K分辨率； 6.至少满足6路以上互联网视频接入。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 高清摄像机（特写） | 1.图像传感器：1/2.8 2.1 SONY CMOS 2.有效像素：≧1944(H)X1092(V)=2.122.848(pixel) 3.视频输出：≧1080P(1920x1080)25P/30P 4.信号制式：NTSC PAL 5.菜单：内置Built-in 6.宽动态：数字宽动态 7.同步系统：内部/外部 8.扫描系统：Progressive Scan逐行扫描 9.最大物距：10mm 10.最低照度：1.6 lux/0.005 lux 11.增益：自动/手动可设 12.聚焦：自动/手动可设 13.白平衡：手动/自动 14.曝光模式：手动/自动（区间可调，1~1/10000） 15.图像翻转：支持镜像/负像功能 16.视频信息：OSD菜单，可通过按键直接调节,多于菜单 17.镜头： 2.8-12mm/F1.2 ≧200万镜头 18.视频输出：1路SDI接口输出，1路CVBS输出 19.供电：DC12V输入 20.功耗：15W Max | 台 | 8 |  |
| 4 | 高清摄像机（全景） | 1.图像传感器：1/2.8 2.1 SONY CMOS 2.有效像素：≧1944(H)X1092(V)=2.122.848(pixel) 3.视频输出：≧1080P(1920x1080)25P/30P 4.信号制式：NTSC PAL 5.菜单：内置Built-in 6.宽动态：数字宽动态 7.同步系统：内部/外部 8.扫描系统：Progressive Scan逐行扫描 9.最大物距：10mm 10.最低照度：1.6 lux/0.005 lux 11.增益：自动/手动可设 12.聚焦：自动/手动可设 13.白平衡：手动/自动 14.曝光模式：手动/自动（区间可调，1~1/10000） 15.图像翻转：支持镜像/负像功能 16.视频信息：OSD菜单，可通过按键直接调节,多于菜单 17.镜头： 2.8-12mm/F1.2 ≧200万镜头 18.视频输出：1路SDI接口输出，1路CVBS输出 19.供电：DC12V输入 20.功耗：15W Max | 台 | 2 |  |
| 5 | 庭审桌面话筒 | 1. 话筒ON/OFF超长寿命、高抗静噪轻触开关 2. 话筒开启时，音头红色工作指示灯发亮 3. 指向特性：单一指向型（驻极体电容式） 4. 频率响应：50Hz-17KHz 5. 灵敏感度：-45dB/±3dB（1KHz） 6. 低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE 7. 输出阻抗：200Ω 8. 最大承受音压：135dB SPL 1KHz At1% T.Ｈ.Ｄ 9. 信噪比：66dB.1KHz AT 1PA 10. 动态范围:111dB.1KHz AT MAX SPL 11. 电源供应：DC 48V/3V | 支 | 12 |  |
| 6 | 功率放大器 | 1.输入阻抗:20KΩ 2.频率响应:35Hz-20Hz 3.总谐波失真:20HZ-20KHz(8Ω)0.05% 4.转换速度:40V/usec 5.信噪比:103dB 6.阻尼系数(8Ω）:>400 7.输出功率（8Ω）:2*200W 8.1KHz-0.1% THD输出功率（4Ω）:2*350W 9.桥接方式(8Ω):400W 10.桥接方式(4Ω):500W 11.线路类型:class AB | 台 | 2 |  |
| 7 | 壁挂音箱 | 1.频率范围：80Hz-18kHz 2.频率响应：90Hz-16kHz(±3dB) 3.灵敏度：93dB SPL 1w/1m 4.输入阻抗：8 ohms 5.额定功率：80 W 6.峰值功率：180 W 7.最大声压级：115 dB 8.声场幅射范围：70°x50° 9.高音：25mm号角 10.低音：120mm 磁钢/35mm 音圈 11.输入接口：线夹 | 台 | 4 |  |
| 8 | 液晶电视 | 系统：Android 背光方式：直下式/DLED 存储内存：32GB 运行内存/RAM：2GB CPU架构：四核A55 WIFI频段：2.4G HDMI2.1接口数：2个 USB2.0接口数：2个 屏幕尺寸：55英寸 亮度：200-300尼特 护眼功能：低蓝光护眼认证 响应时间：8.5ms 色域标准：BT.709 色域值：100% 屏幕分辨率：超高清4K 屏幕比例：16:9 音响功率：24W 发声单元个数：2 待机功率：0.5W 电源功率：110W 工作电压：220V | 台 | 4 |  |
| 9 | 液晶电视移动挂架 | 可移动式挂架 | 台 | 4 |  |
| 10 | 席位显示及主机（安装系统统一庭审系统） | 尺寸>29寸，显示分辨率不低于2K(2560x1080);支持屏幕角度调节或折叠翻转;席位主机稳定运行麒麟/统信U0S等国产操作系统,具备国产内核的浏览器。 | 套 | 12 | 国产 |
| 11 | 电源控制器 | 1.提供电脑控制软件，控制方便快捷 2.采用微电脑芯片控制，延时时间更精准 3.提供翘板开关，BYPASS开关、单路开关、RS232控制接口、闭合控制接口、级联接口等多种控制方式 4.面板翘板开关,BYPASS及单路开关 5.后板RS232控制接口，可接中控或电脑控制 6.后板短路控制接口，可接中控或纯开关控制 7.后板扩展控制接口，用于多台设备级联控制 8.额定输出电压:交流220V,50Hz 9.额定输出电流:40A 10.可控制电源:8路 11.每路动作延时时间:1秒(可定制其它时间) 12.供电电源:VAC 50 / 60Hz 30A 13.每路输出:指示灯 14.单路额定输出电源:30A | 套 | 2 |  |
| 12 | 打印机 | A4幅面，彩色激光 | 台 | 2 |  |
| 13 | 扫描仪 | 高速扫描仪或高拍仪、不低于1000万像素 | 台 | 2 |  |
| 14 | 签字捺印 | 1、多功能签批终端。 2、内置500w像素摄像头。 3、10寸屏幕，7H钢化玻璃保护。 4、无线无源电磁书写笔。 5、电容式按压指纹采集。 | 套 | 2 |  |
| 15 | 千兆网络交换机 | 16个千兆网口 | 台 | 2 |  |
| 16 | 网络机柜 | 1.标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、PART7、GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准 2.承载：静载800KG 3.防护等级：IP2(0) 4.主要材料：SPCC优质冷轧钢板 5.厚度：方孔条2.0mm前后网门1.2mm 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 | 台 | 2 |  |
| 17 | 施工及辅材 | 满足2套设备所有安装调试及支架、电源、网线、电源线、音频线、面板等辅材费用。 | 项 | 1 |  |

| 商务服务要求 |  |
| --- | --- |
| 项目控制价 | 本项目政府采购预算金额为人民币：叁拾万元整（¥300000.00元），供应商报价时必须按附件要求提交加盖公章的报价表，未提交报价表或报价超出采购预算金额的，响应文件作无效处理。 |
| 交付使用期及地点 | - 交付时间：自合同签订后20个工作日内全部安装调试合格完毕并交付使用。 - 交付地点：采购人指定地点。 |
| 质量标准及验收要求 | （1）融合式法庭产品须兼容适配并接入广西法院统一庭审业务平台，在不增加额外费用的情况下实现互联网开庭、远程提讯功能。若成交供应商所提供产品的对接测试结果不能满足采购人现有需求平台对接的 ，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 （2）成交供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品，设备到货安装前，采购人现场按照采购文件要求及成交供应商的响应文件逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收并全部退货，同时报送相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 (3) ▲为保证产品供货质量，竞价人在中标后签订合同前，需提供“高清庭审主机”生产厂家的授权书、供货证明函及售后服务承诺书，并加盖厂家公章。 |
| 售后服务要求 | 供应商提供的售后服务所产生的相关费用均包含在报价中（特别注明的收费除外），采购人不再另行支付相关费用，具体要求如下： - 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于叁年。 - 采购范围内的送货上门、安装调试合格、培训指导使用。 - 在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后30分钟内必须电话技术响应；必要时，2个小时内到达现场处理或远程处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，确保设备正常运行使用。 （4）质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护。 |
| 其他要求 | - 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的响应文件作无效处理。 - 设备参数中，第1项为重要设备，标▲号条款为实质性重要性能指标要求，不能负偏离。 - ▲根据用户对系统的实际使用需求，供应商应在竞标前做好关于本项目的调研工作。为保证系统兼容性，本项目采购的“高清庭审主机” 可接入广西自治区高院庭审业务系统，实现本地开庭及线上开庭。并在竞标时提供承诺函（格式自拟），并加盖供应商公章。 |
| 付款方式 | 签订合同并项目交付验收合格后，采购人自收到成交供应商提供的合同金额发票后30日内向成交供应商支付合同金额的100%。 |