# 附件：                       采购需求表

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途:中南大学湘雅二医院桂林医院海扶刀家具 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 采购内容 |  | 数量及单位 | 生产厂家及规格型号 | 技术需求 |
| 1 | 洽谈桌 |  | 2张 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/外观规格尺寸（mm）：长600*高750（以上尺寸允许偏差±5mm） | 面板：12MM雪山白岩板面 架子：铁艺+镀金不锈钢拉丝脚架 |
| 2 | 洽谈椅 |  | 7张 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：长535*宽620*高850 （以上尺寸允许偏差±5mm） | 靠背：椅背采用泡泡布，后背采用黑色仿真皮缝合，拼色搭配，靠背+坐垫全部使用定型弯板结构，座包双层结构，填充高密度高回弹海绵，特制加厚连接角码，椅子稳固结实耐用 脚架：脚架加粗加厚处理，优质黑色喷涂工艺 |
| 3 | 茶水柜 |  | 1组 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：长1300*宽420*高850 （以上尺寸允许偏差±5mm） | 1.材质：采用E0级环保型多层板（颜色纹理由采购人确定），厚度为≥18mm，符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造纹理化性能试验方法》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》技术要求；甲醛释放限量符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具有害物质限量》的规定：≤0.02mg/L； 2.封边: PVC近色封边条，全自动热熔封边机封边,封边牢固、无毛刺，线条平直，接缝吻合； 3.五金配件：采用国内五金配件. |
| 4 | 定制治疗柜 |  | 1组 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：长3600*宽600*高2200 （以上尺寸允许偏差±5mm） | 1.材质：采用E0级环保型多层板+石材台面（颜色纹理由采购人确定），厚度为≥25mm，符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造纹理化性能试验方法》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》技术要求；甲醛释放限量符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具有害物质限量》的规定：≤0.02mg/L； 2.封边: PVC近色封边条，全自动热熔封边机封边,封边牢固、无毛刺，线条平直，接缝吻合； 3.五金配件：采用国内五金配件. |
| 5 | 办公桌 |  | 1张 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：长1800*宽600*高850 （以上尺寸允许偏差±5mm） | 1.材质：采用E0级环保型多层板（颜色纹理由采购人确定），厚度为≥25mm，符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造纹理化性能试验方法》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》技术要求；甲醛释放限量符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具有害物质限量》的规定：≤0.02mg/L； 2.封边: PVC近色封边条，全自动热熔封边机封边,封边牢固、无毛刺，线条平直，接缝吻合； 3.五金配件：采用国内五金配件. |
| 6 | 办公桌 |  | 1张 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：长1200*宽600*高750 （以上尺寸允许偏差±5mm） | 1、基材：采用800kg/㎥以上高密度环保纤维板，及E1级连续压机颗粒板。 2、A类板件采用高温高压覆膜工艺，将纳米科技环保航空材料，与高密度纤维板完美结合，手感如肌肤、细腻光滑、材质坚固耐用，抗划抗刮，硬度可达到2H，木质纹理清晰靓丽、无色差、防霉、防腐、防污、耐酸碱、耐高温、无异味、汗手触摸不留痕。 3、粘合剂：环保脲醛胶、白乳胶、高温胶。 4、五金配件：优于国标五金配件 5、封边条：优质环保PVC封边条、高于200°粘贴，耐高温高湿、防霉耐污。 |
| 7 | 办公椅 |  | 4张 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：长850*宽580*高860 （以上尺寸允许偏差±5mm） | 1、坐板靠背面料：皮革(环保皮)：厚≥1.5mm，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》，QB/T2537-2001《摩擦色牢度测试》，QB/T2727-2017《耐光照色牢度》，QB/T4689.20-1996《涂层粘着牢度测试》，QB/T2714-2018《耐折牢度测试》，QB/T2726-2005《Taber耐磨性测试》，QB/T19941.1-2019《甲醛释放量测试》，QB/T22930-2008《可萃取重金属元素测试》等标准。 2、海绵：75%压缩永久变形≤8，回弹率大于等于45.7，符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。 3、五金脚：采用国内五金配件. |
| 8 | 前台椅 |  | 2张 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：长850*宽580*高660 （以上尺寸允许偏差±5mm） | 1、坐板靠背面料：皮革(环保皮)：厚≥1.5mm，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》，QB/T2537-2001《摩擦色牢度测试》，QB/T2727-2017《耐光照色牢度》，QB/T4689.20-1996《涂层粘着牢度测试》，QB/T2714-2018《耐折牢度测试》，QB/T2726-2005《Taber耐磨性测试》，QB/T19941.1-2019《甲醛释放量测试》，QB/T22930-2008《可萃取重金属元素测试》等标准。 2、海绵：75%压缩永久变形≤8，回弹率大于等于45.7，符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。 4、五金脚：采用国内五金配件. |
| 9 | 治疗椅（带轮） |  | 4张 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：常规（以上尺寸允许偏差±5mm） | 材质：面料采用优质猫爪皮，高密度纯海绵，软硬适中，回弹好，不变形，弹簧加多层强力拉筋，经久耐用的特性，弹力大，强度高，韧性好，不易变形，五金脚 |
| 10 | 办公桌 |  | 1张 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：长1400*宽700*高750 （以上尺寸允许偏差±5mm） | 1.材质：采用E0级环保型多层板（颜色纹理由采购人确定），厚度为≥25mm，符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造纹理化性能试验方法》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》技术要求；甲醛释放限量符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具有害物质限量》的规定：≤0.02mg/L； 2.封边: PVC近色封边条，全自动热熔封边机封边,封边牢固、无毛刺，线条平直，接缝吻合； 3.五金配件：采用国内五金配件. |
| 11 | 定制柜 |  | 1组 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：长3080*宽365*高2200 （以上尺寸允许偏差±5mm） | 1.材质：采用E0级环保型多层板（颜色纹理由采购人确定），厚度为≥18mm，符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造纹理化性能试验方法》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》技术要求；甲醛释放限量符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具有害物质限量》的规定：≤0.02mg/L； 2.封边: PVC近色封边条，全自动热熔封边机封边,封边牢固、无毛刺，线条平直，接缝吻合； 4.五金配件：采用国内五金配件. |
| 12 | 沙发类（1+1+3） |  | 1套 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：三人位沙发：长2080*宽830*高820，单人位沙发：长1080*宽830*高820（以上尺寸允许偏差±5mm） | 1、框架：实木框架，材质坚硬钢性强，经干燥防腐防虫防潮等技术处理，不翘曲、变形，无疤结，无虫眼，无鼓包、起泡。采用德国OKE胶合条拉簧技术，锰钢蛇形簧，优质高弹性绷带。40#密度以上海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。 2、皮革(猫爪皮)：厚≥1.5mm，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》，QB/T2537-2001《摩擦色牢度测试》，QB/T2727-2017《耐光照色牢度》，QB/T4689.20-1996《涂层粘着牢度测试》，QB/T2714-2018《耐折牢度测试》，QB/T2726-2005《Taber耐磨性测试》，QB/T19941.1-2019《甲醛释放量测试》，QB/T22930-2008《可萃取重金属元素测试》等标准。 3、海绵：75%压缩永久变形≤8，回弹率大于等于45.7，符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。 |
| 13 | 茶几类 |  | 2套/张 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：圆茶几：大圆 长800*高400,小圆 长600*高500方茶几：长600*宽400*高550（（以上尺寸允许偏差±5mm） | 材质：岩板台面，防水、耐高温。整体框架采用优质高温纳米金属架，表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器手自动涂和高温固化处理。 |
| 14 | 更衣柜 |  | 1组 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：长2700*宽500*高2000（以上尺寸允许偏差±5mm） | 1.材质：采用E0级环保型多层板（颜色纹理由采购人确定），厚度为≥18mm，符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造纹理化性能试验方法》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》技术要求；甲醛释放限量符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具有害物质限量》的规定：≤0.02mg/L； 2.封边: PVC近色封边条，全自动热熔封边机封边,封边牢固、无毛刺，线条平直，接缝吻合； 3.五金配件：采用国内五金配件. |
| 15 | 换鞋凳 |  | 1张 | 品牌：恒宇景、广茂、弈梵/ 外观规格尺寸（mm）：长1800*宽450*高550（以上尺寸允许偏差±5mm） | 1、框架：实木框架，材质坚硬钢性强，经干燥防腐防虫防潮等技术处理，不翘曲、变形，无疤结，无虫眼，无鼓包、起泡。采用德国OKE胶合条拉簧技术，锰钢蛇形簧，优质高弹性绷带。40#密度以上海绵，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。 2、皮革(猫爪皮)：厚≥1.5mm |
| - 质量标准 |  |  | 符合家具制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |
| - 验收条件及标准 |  |  | 家具需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |  |  |
| - 验收方法及方案 |  |  | 产品符合双方约定的合同的质量和规格。 |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 六 年（家具技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 |  |  |  |
| 售后及技术服务 要求 |  | - 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作家具的各种功能。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 3、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 合同签订期限：在确认成交结果后7个工作日签订采购合同； 交货期：自签订合同之日起 15 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕； 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 履约保证金条款 |  | 本项目无需履约保证金。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 在交货验收合格、培训指导完成及货物正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税普通发票给采购人，采购人收到发票后30个工作日内支付100％的合同金额（无息）。 |  |  |  |
| - 其他要求 - 供应商不得以任何理由更改货物的品牌、配置，报价时必须提供报价表、品牌注册证或品牌授权书，否则报价将无效。 - 提供六年免费保修证明，终身免费维护，否则报价将无效。 |  |  |  |  |  |