技术要求

| 序号 | 数量及单位 | 电梯参考品牌型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1台 | 西奥电梯 Xmodel 3 | 一、基本规格 1、速度：1.75米/秒 2、载重：1050公斤 3、层/站/门：8层/8站/8门 4、控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 5、曳引系统：交流永磁同步无齿轮曳引机 6、控制方式：单台控制 7、拖动方式：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 8、门机：E-CON中分变频门机 9、电源电压：动力 380V/50Hz，照明 220V/50HZ 10、提升高度：30.9 米 11、井道尺寸：2260mm×2240mm 12、曳引机位置位置：井道顶部机房内 13、底坑深度：1.65 米 14、顶层高度：4.35 米 二、轿厢规格及装饰要求： 1、轿厢款式：发纹不锈钢板 2、轿厢内部尺寸: 1650mm(宽) × 1600mm (深) 3、通风设施：低噪音风机通风 4、轿厢照明：高效节能专用灯具，LED灯照明 5、轿厢地板：PVC拼花 三、层门尺寸及装饰 1、开门方式：全自动中分门 2、开门尺寸：900mm(宽) ×2100mm (高) 3、层门：各层发纹不锈钢层门 4、门套：各层发纹不锈钢小门套 四、轿内、轿外召唤装置： 1、所有层为采用XO先进技术，4.3英寸BND-LEDW黑底白字显示 ★五、 电梯基本功能： 1.接触器反馈检测； 2.开关门按钮； 3.轿厢警铃； 4.速度反馈检测； 5.钢丝绳滑动自检； 6.抱闸力矩检测； 7.超载保护； 8. 门锁短接检测；9.控制系统温度监测； 10.自动校正运行； 11.终端楼层保护； 12. 自动校正运行； 13.驱动设备过热保护； 14. 平衡系数自监测； 15.溜车自救； 16.门旁路装置； 17.厅外、轿内开门时间分别控制； 18.故障历史记录； 19.故障代码显示； 20.抱闸力矩检测； 21.关门按钮提前关门； 22.就近平层； 23.光幕保护； 24.轿厢关门延迟保护； 25.轿厢开门保护； 26.机房紧急电动运行；27.安全救助；28.关门力矩保护；29.轿厢内应急照明； 30.板载键盘操作； 31. 个性化楼层显示设置； 32. 五方对讲； 33.平层微调； 34.消防返回； 35.末站换向预指示； 36.称重力矩补偿；37.外召按钮粘连识别； 38.防捣乱保护； 39.错误指令取消； 40.轿厢到站钟；41.轿内、厅外位置显示；42.满载直驶；43.自动返回基站； 44.开门保持时间智能调节 ；45. 自动泊梯；46. 关门等待取消；47.轿内风扇照明自动控制。 |

商务条件

| 商务项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 采购要求及说明 | ▲1、若拟成交供应商非竞标产品生产家的，则应在接到采购人书面竞价审查通知书后5个工作日内必须提供意向电梯生产厂家出具的有效授权委托书原件 (标明招标编号和项目名称) 和售后服务承诺书原件及保证供货证明原件，并由采购人向生产厂家确认授权委托书文件、售后服务承诺文件及保证供货证明文件有效后方可签订供货合同，否则将交由按政采云平台处理。采购人将不予签订合同，造成损失由成交供应商承担，并追究其相关法律责任，并将上报政府采购监管部门，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》将其列入黑名单，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。▲2、成交供应商未按上述要求提交资料的，采购人可视为其不具备签约条件目不予其签订合同，采购人有权追偿成交供应商所造成的损失。▲3、供应商不能满足参数要求而进行虚假响应，或者供应商无法正常交货影响采购人使用的，采购人取消成交结果，并按规定对供应商予以处罚并进行通报处理。 ▲4、反向竞价采购程序: 反向竞价是指采购人通过网上电子化方式实施采购，由采购人明确确定采购品牌及规格型号的商品，由多家供应商在约定的时间内依次出价，最后由全部实质性响应并满足采购需求且出价最低的供应商为成交供应商的一种采购模式。注: 1) 全部实质性响应意味着供应商须按采购人所明确确定的采购品牌及规格型号的商品来进行竞价响应并开展履约工作。2) 供应商竞价后无法按要求开展签约工作或签约后无法按合同履约的，采购人将有权向相关管理部门报告，并依法追究供应商责任及向供应商追偿。5、竞标文件中标记“▲”符号的为实质性参数和要求，报价时必须满足，否则作竞标无效。6、竟价人具有与提升电梯保养服务或工艺的方法，如电梯加减速度测量仪、电梯导轨清洁装置、钢丝绳张力测试仪等类似服务或工艺的方法 (三项及以上)，提供第三方机构出具的证明文件复印件，签订合同前提供相关行政部门机构出具的证明文件复印件，若提供虚假材料或无法提供相关材料，将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 |