主要技术参数及性能（配置）要求

- 技术规格参数要求 - 1、★商品名称：有机房病床电梯 2、★品牌和型号：西尼牌 /TBJ 3、★额定载重量：1600kg 4、★额定速度：1.75米／秒 5、数量（台）：1台 6、★15层／15／站／15门 7、轿厢净尺寸（宽×深×高）：1400mm×2400mm×≥2300mm(弧形顶） 8、开门尺寸（宽×高）：1050mm×2100mm 9、开门方式：中分门 10、顶层高度：4650mm 11、提升高度：49450mm 12、底坑净深：1840mm 13、门洞预留尺寸：1250mm×2200mm 14、机房位置：井道顶部上方 15、机房尺寸（宽×深×高）：2290mm×3050m≥2500mm 16、机房位置：井道顶部正上方 17、控制方式：单台控制 18、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±7%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±7%，50Hz±1Hz。 备注：（以实际测量和西尼工厂出图数据为准）。 ★二、基本功能 1、全自动集选操作；2、关门受阻自动返回功能；3、超载报警；4、满载直驶；5、驱动设备过热保护 6、机房紧急电动运行操作；7、终端楼层保护；8、数字大厅/轿内显示；9、重新初始化运行； 10、轿内应急照明；11、轿顶检修；12、轿厢关门延时保护；13、五方通话装置；14、反向指令自动消除； 15、轿厢警铃；16、错误指令消除；17、主控CPU自检保护；18、自动平层；19、CAN通讯故障保护； 20、独立服务；21、平层开关故障保护；22、低速保护；23、井道自学习失败诊断；24、运行中门锁断开保护； 25、平层微调；26、自动泊梯；27、层楼位置信号自动修正；28、门开关故障保护；29、防打滑保护； 30、开关门按钮；31、厅门/轿门时间段楼层封锁功能；32、本层厅外开门；33、速度反馈检测功能； 34、逆向运行保护；35、井道位置自学习；36、抱闸反馈检测功能；37、锁梯开关；38、轿内照明风扇自动控制； 39、故障自诊断；40、厅外及轿厢运行方向提示；41、故障历史记录；42、服务层任意设置；43、换站停靠； 44、层楼显示字符设置；45、关门等待取消；46、自动返基站；47、开、关门按钮灯；48、关门力矩保护； 49、起动时力矩补偿；50、光幕门保护；51、火警自动返回基站；52、接触器反馈检测功能；53、司机操作； 54、司机直驶；55、按钮粘连检测；56、免定位功能；57、门锁短接检测功能；58、门旁路装置；59、UCMP功能 60、抱闸力矩检测功能；61、消防员操作；62、语音报站。 三、装饰材质及要求 1、轿厢材料：304发纹不锈钢（后中壁镜面不锈钢） 2、轿门材质：304发纹不锈钢 3、前壁：304发纹不锈钢 4、后壁：304发纹不锈钢 5、左壁：304发纹不锈钢 6、右壁：304发纹不锈钢 7、轿顶装潢：16DD001弧形吊顶，白色LED灯照明 8、轿厢扶手：两侧扁扶手（16FS004） 9、轿厢地面：蓝色医用地胶 10、照明设施：高效节能专用灯具，日光型照明 11、通风设施：低噪音风机通风 负离子杀菌功能 12、通讯设施：隐藏式对讲装置 13、检修设施：位于轿厢操纵箱下方 14、轿内显示：轿厢位置显示及运行方向箭头 13寸多媒体显示并集成物联网模块，含双向视频语音功能、语音安抚功能、不文明乘梯提醒功能； 15、轿内16HX002门楣横显 16、轿内空调 17、轿内呼梯：发纹不锈钢面板，微动按钮，LED点发光显示（轿内按钮YM-11） 18、厅门材质：304发纹不锈钢 19、门套材质：304发纹不锈钢 20、门套规格：标准小门套 21、厅门显示：轿厢位置显示及运行方向箭头黑白点阵显示（外呼21ZH025） 22、厅门呼梯：无底盒发纹不锈钢面板，微动按钮，LED点发光显示（外呼按钮YM-11） 23、负离子风机：FB-98 24、停电应急装置XNDT-ARD

商务、售后服务及其他要求

一、售后服务： （1）免费送货上门，免费安装调试，直至通过验收合格。 （2）按厂家承诺实行“三包”承诺，质保期1年（自电梯安装完毕经政府相关部门验收合格之日起计）。 （3）质量保证：质量保证期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：①定期检查：每月上门服务不低于两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），出具纸质检查保养单由业主签认，消除潜在故障隐患。②故障召修：竞标人设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后市区内28分钟内到现场，一般故障不超过4小时解决，重大故障不超过24小时排除。③免费为用户建立电梯设备管理档案④免费为甲方培训电梯司机及安全管理人员掌握设备基本操作及日常使用维护。 ★（4）维保：自货物通过最终验收合格之日起免费维保一年。 二、其他要求： 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 15 个工作日内。 2、交付使用时间：自采合同签订之日起 60 日内交付并安装验收完毕。 3、交货地点： 广西钦州市采购人指定地点 。 4、交货方式：现场交货。 - ★三、本次意向品牌：西尼电梯。不接受意向品牌外的产品，否则无效。 3.1为保证正品，在签订合同前，成交供应商必须提供设备生产厂家针对本项目的专项唯一授权书原件。否则不予验收，由此产生的损失由竞标人承担 。 ★四、竞价人须在项目所在地设有售后服务机构并提供维保人员名单、社保和上岗作业证（须提供有效证明材料），否则，不予验收。 ★五竞标报价： 竞标报价为为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、随机配件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、报装、装卸、搭架、调试、报验、注册、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用等所有费用。 （6）电梯安装广西特检部门要求整改的项目所产生的相关费用。 （7）井道整修费用。 - 六、付款方式：在设备到货并经采购单位验收合格后10个工作日内支付合同总金额的30%；设备经广西特检部门验收合格并取得检验合格报告，办理特种设备使用登记证和特种设备使用登记表后25个工作日内支付合同总金额65%。剩余合同总金额的5%作为质保金，一年内付清。 备注：本项目采购需求中标记★符号的，必须满足或优于，否则，作无效处理。

竞标人报价为采购人指定地点的现场交货价，竞标人的报价应包含设备的设计、制造、设备成本、包装、运输、保险、装卸、安装（含旧梯办理注销、拆除费用、拆除后的旧梯由竞标人处理）、井道整修改造、调试、检验（包括商检、市场监督管理局相关检验）、技术服务、税金、检测等所涉及的一切费用的总和。