技术参数及性能配置要求

- 品牌：日立。

型号：HGP-B1600-CO90

- 数量：1台

- 技术规格：

- 32位CPU全数字化控制与电机驱动/采用微机控制变压变频的无连杆门机/通讯系统采用数据网络控制技术或串行通讯。

- 动力驱动系统：交流变频变压控制（VVVF），永磁无齿传动。

- 额定载重：1600kg

- 额定速度：1.5m/s

- 开门方式：中分单开门

- 层/站/门：6/6/6

- 轿厢设计：

- 轿厢内尺寸：宽1400mm×深2500mm×高2300mm

- 轿厢壁：发纹不锈钢

- 轿厢天花：标配LED照明，带紫外线杀菌灯装置，中间出风。

- 轿厢门：VVVF调速门机系统，中分自动门，发纹不锈钢。

- 轿厢地面：大理石地板

- 梯门出入口设计

- 门机控制：VVVF变频门机，智能型微机控制。

- 门开口：宽1000 mm×高2100mm

- 梯厅门：所有层发纹不锈钢厅门，所有层发纹不锈钢小门套。

- 操纵箱及信号显示要求

1.轿内、外选层呼唤箱面板：发纹不锈钢。

2.轿内、外选层呼唤按钮：不锈钢面板圆形按钮。

3.站显示：单色液晶数显。

4.信号显示：单色液晶数显。

- 功能配置：

- 全集选控制运行功能

- 层高自测定功能

- 轿顶检修操作功能

- 轿内慢速运行功能

- 超速电气保护功能

- 超速机械保护功能

- 电动机空转保护功能

- 电动机过载（热）保护功能

- 故障自动检测功能

- 故障自动存储功能

- 待机定期自检功能

- 抱闸动作双安全检测功能

- 同步电机磁极码测试功能

- 位置异常自动校正功能

- 故障低速自救运行功能

- 抗电磁干扰功能

- 对讲机通讯功能

- 底坑对讲机通讯功能

- 电梯服务支援系统

- 停车在非门区报警功能

- 警铃报警功能

- 门过载保护功能

- 满载直驶运行功能

- 超载保护功能

- 超载报警功能

- 开门异常自动选层功能

- 开关门时间异常保护功能

- 开门时间自动控制功能

- 开门时间自动调整功能

- 运行次数显示功能

- 光幕保护功能

- 停电应急照明功能

- 消防迫降功能

- 目的层按钮闪亮功能

- 轿内误指令取消功能

- 高效运行控制功能

- 泊梯功能

- 无呼自返基站功能

- 起动补偿功能

- 门停止运行功能

- 微动平层功能

- 提前开门功能

- 无效内指令自动消除功能

- 反向内指令自动消除功能

- 轿内照明自动控制功能

- 轿内通风自动控制功能

- 召唤按钮粘死检出处理功能

- 紫外线杀菌功能

- 消防员专用功能

- 无线五方通话功能

- 轿内语音报站功能

- 盲文按钮功能

- 残疾人操纵箱

- 轿内语音报站功能

- 55.延长开门时间功能

- 主要配件配置要求：

▲1、曳引机、控制柜、调速器、控制器、门锁、限速器、安全钳、上行超速保护装置等主要部件必须为整梯制造商制造。

▲2、曳引机系统：采用最新永磁同步无齿轮曳引机，曳引比为2:1，具有扭矩大、高效率的优点。为防止磁钢的脱落，曳引机采用防脱磁钢设计技术，永磁体固定采用专用粘贴剂+铜螺栓压板固定设计将磁钢定位。

▲3、通讯方式：电梯采用高频脉冲变压器串行通讯技术，通讯信号工业级物理隔离信号，高速可靠传递厅外、轿厢内信号。

- 安装附加工程：

- 旧电梯设备拆除及运送至指定位置（不含回收）。

- 旧电梯主机混凝土座、缓冲器座凿除。

- 井道整改。

- 新梯主机机座、缓冲器座捣制（含工料费一台）。

- 门套回填（含工料费6层）。

- 机房至值班室五方通话布线（含工料费）。

- 外召盒固定（6层）。

- 轿厢大理石地板。

- 保留原大理石门套、更换安装过程中损坏的大理石门套。

10、建筑垃圾清运。

十、安装及售后服务要求：

（一）基本要求：

1.本项目包括：电梯供货、电梯安装、电梯调试、验收服务、电梯维保服务、电梯安装附加工程。

2.竞标产品须是整套全新的，符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2011）国家有关质量标准制造，满足本项目需求的技术指标的。

3. 成交供应商必须按国家和地方的有关规定负责电梯的安装、维修保养等售后服务工作，不得转包。

4. 成交供应商必须负责以下工作：

（1）成交供应商负责全套新设备的安装调试。

（2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，成交供应商自负施工人身、设备安全责任。安装调试过程中，成交供应商应派专业技术人员进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。

（3）成交供应商负责免费办理有关电梯安装的开工报装和竣工报验手续。

（4）设备验收费用由成交供应商负责。

5.安装验收应按以下标准与规定执行：

《电梯安装验收规范》（GB10060）；

《电气装置安装工程电梯电气装置施工与验收规范》（GB50182）；

《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）；

电力、消防、安监部门的有关规定等。

6.设备应包括必备的易损耗备件和专用工具。

7.本项目竞标报价已包含所发生的各项费用，竞标价包括但不限于《项目需求》中的货物的内容及凡属于《项目需求》载明的货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的所产生的材料费、装卸费、机械费、人工费、安装调试费、吊装搭棚费等各种费用，质保期期间人工费、所需更换部件和材料的费用、报装、报检及管理服务费、税金、保险、无线五方通话（控制柜到监控中心布线）含材料及人工、安装附加工程等所有成本费用的总和。

8.成交供应商必须提供完整的全套电梯安装、调试、操作、使用、控制和维护手册（含维护管理制度、应急救援措施）等详细技术资料及图纸。

（二）售后服务及要求：

1.质保期：自安装交付完毕通过验收投入使用并取得国家特种设备监督检验机构颁发的《电梯安全检验合格证》之日起1年的质保期。

2.零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品，验收合格并交付使用之日起不少于1年。

3.质保期内，免费每15天上门保养（检查、清洁、除尘、加油、调整）并做记录，做好售后服务。

4.质保期内，专人值班，设备使用过程发生质量问题，在接到用户故障通知后30分钟内到达现场处理，一般故障4小时内排除，重大故障48小时内排除。

5.免费对采购人的2名操作人员进行技术培训，在安装调试过程也应让操作人员共同参与，并进行现场培训。

（三）竣工交付使用期：

1.竣工交付使用期：签订合同后,自接到采购人通知之日起成交供应商立即采购并进场安装，且必须于90天（日历天）内按货物需求清单及设计图纸（含设计变更）内容完成，并通过整体验收合格。

2.交货地点：采购人指定地点。

（四）其他要求：

▲1. 成交供应商必须提供制造商针对本项目的供货证明原件，否则不予签订合同。

▲2. 为确保电梯发生故障时维修人员在30分钟内到达现场和提供有效及时的电梯维修保养服务。成交后须提供售后服务机构的证明（以营业执照为准），否则不予签订合同。

备注：标记为“▲”符号的，为必须满足的技术参数和要求。