附件：教育技术中心多媒体教室建设项目采购需求表

| 货物 编号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 规格、技术参数、性能及要求 | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 (元) | 预算金额 (元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 光峰AL-DFH715、 松下PT-FDX90、 合创DTH235 | 一、硬件技术要求： 1、光源：采用单色激光四色荧光粉色轮成像技术，纯激光光源（为保证激光光源的安全性，激光投影机达到1类激光产品标准，投标时提供产品截图或彩页）； 2、显示技术：3D显示技术,显示芯片≤0.47吋DMD； ▲3、亮度≥5800流明，标准分辨率≥1920x1080，支持宽高比：16:9, 4:3, 16:10, 16:6，光效比≥14 LM/W； 4、对比度：≥5000000：1，支持对比度增强； ▲5、电动镜头：电动变焦、电动聚焦、电动位移，变焦倍数≥1.6倍，支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直方向≥100% ，水平方向≥40% ；投射比≤1.0-1.62，配置原厂标准镜头，投150寸画面时距离3.5米内；（投标时提供符合参数要求产品截图或产品彩页）； 6、梯形校正垂直方向±35°，水平方向±35°四点校正； ▲7、机器接口：HDMI×2；VGA×2（其中1路可转为VGA OUT*1）；HDBaseT×1；RS232×1，IR 3D OUT×1，3D SYNC IN×1，3D SYNC OUT×1，USB-B×1； Audio In（mini jack,3.5mm）×1；Audio Out（mini jack,3.5mm）×1 （以上均为原厂内置接口，投标时提供符合参数要求产品接口截图或产品彩页） 8、功率≤375W，待机模式功耗≤0.5W，重量≥9.5kg； 9、3D技术：多种3D模式，支持DLP link3D;3DTVPLAY立体投影，支持蓝光3D视频播放，支持3D课堂；（投标时提供符合参数要求产品接口或产品彩页）； 10.提供原厂整机五年质保服务（光源质保五年），投标产品厂家在广西必须设有售后服务中心，打厂家400电话查询到中标机器质保五年，由厂家质保（不接受第三方保修），供货时提供本项目售后服务承诺书原件。 ▲11、激光投影机具有IP5X防尘等级、光源光机IP6X防水等级设计（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件和视频截图，否则不予验收）； 其他要求： ▲1、所投设备提供第三方质量检测机构出具的产品检测报告，测试结果中光源类型、亮度、对比度、功率、光效比、接口等主要数据完全满足或优于招标要求（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲2、为保证激光光源不影响视力健康，激光投影机符合TIRT-GK-JS-51-2019视觉健康标准（供货时提供相关证明材料并加盖生产厂家公章）； 3、投标产品品牌获得全国质量检验稳定合格产品资格，需提供相关证明文件，（供货时提供相关证明材料并加盖生产厂家公章）。 4、投标产品品牌获得五星级服务认证，需提供相关证明文件（供货时提供相关证明材料并加盖生产厂家公章）。 5、包安装。 | 2 | 台 | 19500 | 39000 | 东校区厚德3101、3201 |
| 2 | 功放机 | 飞达FKA-2350BT、湖山DK60F、 得胜 | 三路音源输入切换；二路话筒输入；并且各路话筒音量单独可调;具有A组与A+B组功率输出切换；话筒激励、混响、反馈量独立连续可调；话筒与线路高低音音调单独可调；USB、SD端口, 蓝牙 技术规格： 线路输入：500mv 话筒输入：20mv 频率响应：20Hz~20KHz （+1 ~ -3dB） 额定功率：2×100W/8Ω 信噪比：≥80dB 失真度：≤0.5% 额定电源电压：交流220V/50Hz 整机尺寸(W×D×H)：483×315×75mm 包安装。 | 2 | 台 | 1400 | 2800 | 东校区厚德3101、3201 |
| 3 | 控制终端 | 希沃TP03、东威DP113、励控ET-DYWG01 | ▲1．系统运行内存≥2GB，存储容量≥32GB。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲2．整机表面覆盖钢化玻璃，硬度≥9H，具备防眩光效果。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲3．整机CPU≥4核，最高主频≥1.8G，Linux系统。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲4．采用≥10.1英寸电容显示屏，采用全贴合电容触控屏幕，显示效果更佳。支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1200。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 5．整机接口：RS232≥2，DC2.0≥1，Type-C≥1，RJ45（带POE功能）≥1。 ▲6．支持≥2种供电方式，包括但不限于适配器供电、中控主机POE接口供电。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 7．支持与中控平台实现远程IP对讲功能。 8．内置高灵敏度全向麦克风，拾音半径不小于1米。内置双喇叭设计，功率≥1W*2，内置摄像头，摄像头分辨率≥1600*1200。 9．支持无触控操作后自动息屏，支持配置1至120秒的自动息屏时间。 ▲10．情景模式可配置需要开启或关闭的设备，基于不同授课需求，可配置多场景下教室设备的开关情景模式。上课情景模式≥4种，下课情景模式≥1种。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 11．支持≥12个自定义功能按钮设置，自定义配置已连接的设备开关等操控功能。 12．支持≥3种身份鉴权方式，包括刷卡鉴权、人脸识别鉴权、扫码鉴权。 ▲13．支持通过网络方式与小组互动软件系统进行连接，实现小组互动功能管控，包括投屏、广播和分享等功能。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲14．支持通过网络方式控制录播设备，包括显示和切换≥5个机位的画面，一键启停录制、启停直播。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 15．支持断网运行，设备断网后进入本地控制模式，不影响本地教学及控制。 16．支持中控平台远程推送中控固件及UI更新。 | 2 | 台 | 5900 | 11800 | 西校区多媒体教室 |
| 4 | 中控主机 | 希沃ZK03、东威MA-8700D、励控T-DYB800 | 1.12V/5V直流供电输出≥1路，输入输出IO接口≥1路。 2.HDMI视频输入接口≥3个，HDMI输出接口≥4个，支持HDMI矩阵功能，HDMI输入输出分辨率均不低于4K@30Hz。 3.HDMI支持音视频分离能力，支持HDMI信号内的音频，自动分离到音频模块，方便连接外置功放音箱设备。 4.具备3.5mm音频输入口≥2个，3.5mm音频输出接口≥2个。 5.支持音频输入和HDMI音频混音后从音频输出口输出，支持在本地及远程对输出总音量进行调节。 6.具备1路幕布升降控制电源，可直接控制幕布升降，并采用防脱落电源插口。 7.支持≥2路220V国标受控电源，每路电源具备时序供电、断电管理。可分别设置受控电源接口的供电、断电顺序及延迟时间，实现投影机、计算机等设备系统正常关机后才切断设备电源，避免强制断电对设备造成损害。 8.具备RS232接口≥4个，具备RS485接口≥2个；每个接口均独立逻辑可编程，支持延时发码、组合串口控制指令下发，支持波特率、校验位自定义。 9.▲支持仅通过1路POE网络接口，实现主机与面板的通讯与供电。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 10.▲主机正面面板具备≥4颗指示灯，可实时查看主机的状态，包括：网络、串口通讯、时序电源，总电源；≥1路type-c接口，可实现通过电脑对中控主机的快捷调试。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 11.支持用户在后台端通过局域网络在线配置中控各控制接口上的控制码发码指令。 12.麦克风输入接口≥1路，支持幻象供电。 13.机身高度不超过1U。 | 2 | 台 | 6900 | 13800 | 西校区多媒体教室 |
| 5 | 激光投影机 | 光峰AL-DUH620、 爱普生CB-L530U、 松下PT-GMX501C | 一、硬件技术要求： 1、光源：采用单色激光四色荧光粉色轮成像技术，纯激光光源（为保证激光光源的安全性，激光投影机达到1类激光产品标准，投标时提供产品截图或彩页）； 2、显示技术：3D显示技术,显示芯片≤0.47吋DMD； ▲3、亮度≥5800流明，标准分辨率≥1920x1080，支持宽高比：16:9, 4:3, 16:10, 16:6，光效比≥14 LM/W； 4、对比度：≥5000000：1，支持对比度增强； ▲5、电动镜头：电动变焦、电动聚焦、电动位移，变焦倍数≥1.6倍，支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直方向≥100% ，水平方向≥40% ；投射比≤1.0-1.62，配置原厂标准镜头，投150寸画面时距离3.5米内；（投标时提供符合参数要求产品截图或产品彩页）； 6、梯形校正垂直方向±35°，水平方向±35°四点校正； ▲7、机器接口：HDMI×2；VGA×2（其中1路可转为VGA OUT*1）；HDBaseT×1；RS232×1，IR 3D OUT×1，3D SYNC IN×1，3D SYNC OUT×1，USB-B×1； Audio In（mini jack,3.5mm）×1；Audio Out（mini jack,3.5mm）×1 （以上均为原厂内置接口，投标时提供符合参数要求产品接口截图或产品彩页） 8、功率≤375W，待机模式功耗≤0.5W，重量≥9.5kg； 9、3D技术：多种3D模式，支持DLP link3D;3DTVPLAY立体投影，支持蓝光3D视频播放，支持3D课堂；（投标时提供符合参数要求产品接口或产品彩页）； 10.提供原厂整机五年质保服务（光源质保五年），投标产品厂家在广西必须设有售后服务中心，打厂家400电话查询到中标机器质保五年，由厂家质保（不接受第三方保修），供货时提供本项目售后服务承诺书原件。 ▲11、激光投影机具有IP5X防尘等级、光源光机IP6X防水等级设计（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件和视频截图，否则不予验收）； 其他要求： ▲1、所投设备提供第三方质量检测机构出具的产品检测报告，测试结果中光源类型、亮度、对比度、功率、光效比、接口等主要数据完全满足或优于招标要求（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） ▲2、为保证激光光源不影响视力健康，激光投影机符合TIRT-GK-JS-51-2019视觉健康标准（供货时提供相关证明材料并加盖生产厂家公章）； 3、投标产品品牌获得全国质量检验稳定合格产品资格，需提供相关证明文件，（供货时提供相关证明材料并加盖生产厂家公章）。 4、投标产品品牌获得五星级服务认证，需提供相关证明文件（供货时提供相关证明材料并加盖生产厂家公章）。 5、包安装。 | 2 | 台 | 22000 | 44000 | 西校区多媒体教室 |
| 6 | 幕布 | 光影视界HK120、红叶120C、白雪SN120W | 120寸16:9，超窄边高清画框幕布采用了高质量玻纤材质，增益高达2.0倍 | 2 | 块 | 2500 | 5000 | 西校区多媒体教室 |
| 7 | 升降黑板 | 蓝贝思特（定制)、 智启(定制)、 科达(订制) | 1.尺寸：≥4600mm×≥1620mm。结构：一侧放置画框幕布另一侧由两块同等大小的书写板组成，L座链轮和链条传动，升降平稳，走行无噪音，整板效果厚实精细，结合紧凑，高档豪华极具装饰效果上下推拉升降结构，附带隐蔽式轨道，内板上下安有防撞胶垫，每块板4个，连接穿插件为ABS一次成型，钢制L座链轮和链条传动，轴承轮消声走行，升降平稳，走行无噪音。 2.板面：采用书写专用烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度0.3mm，漆膜硬度6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤12﹪，没有明显眩光，漆面附着牢固，耐磨擦，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 3.内芯：采用吸音、高强度、防潮、阻燃的聚苯乙烯板，厚度20mm。硬度高，消音环保，能极大的缓冲粉笔与板面的磨擦，具有防潮、吸音、平压强度好的作用。 4.背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度0.2mm。流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 5.边框：采用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外立框规格90×70mm，外横框规格90×45mm，内框规格25×25mm，壁厚1mm。 6.投标产品需通过知识产权管理体系认证。 | 2 | 块 | 3000 | 6000 | 西校区多媒体教室 |
| 8 | 多媒体讲台 | 悦慈YC-01、拓成GT1171、高兴钢木GX2000B | 1、讲桌采用钢木结合构造，钢板厚度1.0-1.2mm。桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。盖门采取翻转方式。讲台关闭尺寸：1200*780*1000mm。 2、合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，后背门设有带锁检修门，真正做到防盗功能。 3、钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面为12mm木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 | 2 | 个 | 2500 | 5000 | 西校区多媒体教室 |
| 9 | 一体化有源音箱 | 希沃SS30B、佳比EA240G、湖山V600-255i | 1. 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2. 输出额定功率≥ 2x40W。 3. 音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 4. 信噪比≥83dB@额定功率、A计权。 5. 全频喇叭单元尺寸≥6.5英寸；高音喇叭单元尺寸≥3英寸。 6. THD+N≤1%。 7. 声频响70Hz-18kHz。 8. 距离音箱10米处声压级≥75dB。 9. 具备≥1路电源开关、1路Audio in、1路Audio out、1路Mic in、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 10. 支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 11. 采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 12. 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 13. 支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 14. 支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 15. 支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。 16. 支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播等系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 | 3 | 对 | 1900 | 5700 | 西校区多媒体教室 |
| 10 | 无线麦克风 | 希沃MC08、佳比FG-1002、湖山HS-011 | 1、麦克风采用笔形设计，支持手持和挂脖两种使用方式； 2、麦克风具有电源开关按键、静音按键、对频按键和PPT翻页按键；支持一键静音，音量调节和PPT翻页功能； 3、麦克风自带OLED显示屏，可显示当前音量大小、电池电量、频段信息等； 4、 麦克风具有3.5mm话筒输入接口，可外接头戴麦、领夹麦；外接麦克风时，自带麦克风自动静音； 5、麦克风支持电磁感应无线充电，搭配充电座自动充电，无需外插充电接口; 6、具有机械锁自锁功能，可通过RS485协议对接中控，实现麦克风上锁和开锁功能； 7、具有自动对频功能，当麦克风处于充电状态时，且充电座和接收器完成配对后，麦克风自动完成对频，无需手动对频； 8、麦克风支持设定信噪比阈值，当信噪比未达到设定的阈值时麦克风指示灯闪烁提示； 9、具有一路3.5mm音频输出接口，可输出给其他音箱功放设备实现扩声； 10、具有一路USB接口，支持USB语音传输，可传输麦克风的音源输出； 11、支持通过网口上传麦克风实时电量、信噪比、充电状态以及是否带出教室的信息到后端管理平台，并通过后台实时查看; 12、工作频率范围：UHF 640-690MHz ；可调范围：50MHz； 13、频道数目：200 ；频道间隔：250KHz ；频率稳定度：±0.005%； 14、动态范围：90dB ； 15、最大频偏：±45KHZ ； 16、音频响应：80HZ-16KHz(±3dB) ； 17、综合信噪比：>85dB ； 18、综合失真：≤0.5% ； | 2 | 套 | 1900 | 3800 | 西校区多媒体教室 |
| 11 | 机柜电源分配插座 | 公牛GNE-1080、视贝S-B3M、全红QH3M | 8位10A总控 | 2 | 个 | 190 | 380 | 西校区多媒体教室 |
| 12 | 系统集成 | 国产定制 | 1、包含项目所需的运输、新旧设备的搬运、线缆敷设、线槽敷设、设备安装、设备调试、试运行、清洁等。 2、线材：每间教室包含15米Hdmi线1条、1米Hdmi线2条、2米Hdmi线1条、1.5米USB3.0分配器1个、3*2.5电源线30米、六类网线10米、水晶头1项、8米音频线1条、音箱线10米、串口线20米、投影吊架1套、PVC线槽30米、排插等等。 3、包含场地综合布线、项目涉及的网络配置、网络设备费用、授权平台对接费用等。 | 2 | 间 | 2500 | 5000 | 西校区多媒体教室 |
| 13 | 技术及其他要求 | / | ▲1、该项目（教室多媒体）设备必须与学校多媒体管控平台对接，实现课表联动开关设备，实现一卡通开关设备，实现远程管理。 ▲2、本项目费用已包括涉及的网络配置、网络布线、网络设备、授权平台对接费用等。 | / | / | / |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 142280 |  |

商务要求及其他

一、交货期：自合同签订之日起10个工作日内（2025年8月20日前必须完成安装并产付使用）。

二、交货地点：玉林师范学院。

三、交货及验收：采购方指定地点现场交货。

项目验收：货物验收要求 ①成交供应商提供的所有设备必须是具备厂家合法渠道的全新正品。②验收时，验收组将逐条参数功能进行检测，如有必要，须提供本项目主要产品检测报告以及生产厂家证明及售后服务承诺函原件，如发现有虚假应标，将被视为不响应招标参数要求，作为废标处理并追究法律责任 。

四、售后服务要求： ①质保期：分项有要求的按分项要求，其他设备质保期不少于3年。 ②免费送货上门，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，厂家承诺优于本项目质保要求的以厂家的为准，质保期内需要更换的零配件由中标人免费更换。

五、付款方式：

在交货验收合格，设备正常使用后10个工作日内1次性支付合同金额100％的货款。

六、其他要求： ①竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：②货物的价格； ③货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； ④运输、装卸、安装、技术支持及售后服务等费用；⑤必要的保险费用和各项税费。竞价时必须上传报价文件、技术响应文件、商务响应文件，所有上传文件必须加盖公章（电子印章无效），原件备查。

（项目咨询：黄老师13807756560）

报 价 表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购标的 | 品牌 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 规格、技术参数、性能及要求 | 质保期 | 单价 ② | 单项合价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

- 报价表中的“采购标的”、“数量”、“单位”、“技术参数及性能配置、服务要求”、“质保期”、“单价”、“单项合价”列必须填写，“规格、技术参数、性能及要求”如果篇幅过大可用附件说明；货物类标的“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写，定制产品可写“定制”。

- 本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

- 本报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

联系电话：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目名称：

响应品牌、型号：

| 序号 | 名称 | 询价文件技术要求 （规格、技术参数、性能及要求） | 供应商的响应 （规格、技术参数、性能及要求） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照询价文件“规格、技术参数、性能及要求”中的技术要求逐条实质性响应，并做出偏离说明。

2.“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供响应产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4.如技术要求偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：    年    月    日

商务要求偏离表

采购项目名称：

| 项目 | 询价文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照询价文件的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照询价文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：    年    月    日