附件：西区计算机实验室建设项目采购需求表(采购预算：592740元)

| 货物 编号 | 货物名称 | 参考品牌、型号 | 规格、技术参数、性能及要求 | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 (元) | 预算金额 (元) | 备 注 (家具类必须附上标有尺寸的参考图) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云桌面一体机 | 浪潮NF5280A6、五洲S722E4、深信服 VDS-B-7850 | 1、▲单台硬件配置要求：CPU配置不低于2颗64核AMD EPYC Milan 7763 处理器，CPU主频≥2.45GHz，内存容量≥28*64G，系统空间≥2块480G SSD、缓存空间≥6块7.68T SSD（读密集型）、 千兆电口≥4个，万兆光口≥2个含光模块； 2、存储虚拟化软件并不限制存储容量，提供低成本、高可靠的存储方案。 3、单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。 4、为确保业务连续性，虚拟化平台需支持平滑滚动升级，支持群集不停机情况下的服务器逐台升级，升级时将自动迁移虚拟机至其他主机，不影响业务运行。为保障业务实时性，虚拟化平台非内核级更新支持业务不中断热升级，升级过程无需重启主机。 5、▲平台内置备份功能，支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机手动/自动选择存储位置，支持设置备份策略，实现全自动化备份。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 6、▲云桌面数据集中管理，需支持虚拟机全盘或者个人磁盘加密技术，保障个人隐私安全。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章 ） 7、支持在管理组件中内置应用管控技术，实现全方位云桌面管控，在禁止名单中可以通过配置规则禁止指定应用或进程在云桌面中运行；在允许名单中通过配置规则只允许规则中的应用或进程在云桌面中运行。应用控制规则需支持应用进程名称、应用特征码、产品名称、发布者名称等多个维度；可选择自定义的规则库，也可以选择已经存在的应用规则库； 8、▲需支持模板链接克隆及完整复制虚拟机。链接克隆可以提高上线效率，完整复制虚拟机可以让虚拟机保持独立，不受模版单点故障影响。克隆时可指定虚拟机数量、运行位置、存储位置、桥接到的虚拟交换机、关联策略，并需支持链接克隆虚拟机转为完整复制虚拟机。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 9、▲支持UPS QoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。 10、当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响。 11、支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。 12、支持虚拟机的HA功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，以保障业务连续性。 13、支持坏道扫描及修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全。 14、支持磁盘亚健康监测，包括PCIE SSD寿命告警、硬盘卡、慢的检测和告警、IO错误告警、RAID卡错误告警等，支持邮件和短信告警。 15、▲支持启动聚合副本后，将会有1个副本聚合在一台主机，虚拟机会优先在聚合主机运行，实现数据的本地读取，降低网络开销。 16、支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 | 1 | 台 | 180000 | 180000 |  |
| 2 | 云桌面接入授权 | 华为桌面云接入授权、奥易云接入授权、深信服云桌面接入授权 | 1、支持发布专有桌面、还原桌面（包括池化桌面）、共享桌面、远程应用和扩展TCI终端至少6种桌面资源，满足不同场景的应用需求。 2、支持多种类型终端登录桌面云，支持PC、笔记本（含Windows操作系统和MAC笔记本）、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面。 3、接入终端操作系统类型：支持Windows 7/10/11、iOS、MAC OS、Android、国产操作系统支持UOS、麒麟等客户端操作系统。 4、虚拟机操作系统类型：支持Windows 7/10/11、Windows Server，支持三种以上的Linux虚拟桌面操作系统，其中要包含国产Linux操作系统、统信UOS和麒麟。 5、支持USB3.0高速存储设备，千兆网络环境中传输读速率最高可达60MB/s, 满足用户从桌面云高速访问本地大容量文件的需求 6、▲在多应用教学场景下，可针对当下使用频率较高的软件做进程加速，管理员也可自定义需做进程加速应用，以保障应用使用体验。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 7、为了保证在广域网或者网络条件较差的场景接入虚拟桌面的体验，支持UDP和TCP两种传输模式、根据网络条件在建立会话前自动选择传输模式，无需用户手动调整；要求所投产品需支持配置压缩质量、帧率等网络优化技术，以达到优质稳定的连接。 8、为了保障用户访问体验提升，要求传输协议能够采用视频流编码方式传输，能够支持H.264和H.265两种编码方式传输，H.264主要用于局域网传输优化，H.265主要用于广域网传输优化，采用H265编码方式，不消耗CPU性能，不会影响服务器承载虚拟机密度。 9、支持就近打印配置，可以根据客户机对象或者终端ip对象关联打印机配置，用户通过终端登录桌面，自动匹配终端管理的打印机配置，实现就近打印。 10、支持自助备份或快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行虚拟桌面还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。 11、在出现网络中断的情况下，虚拟桌面窗口会等待一段时间再退出；当网络恢复正常后，用户无需手动重连，即可在同一窗口继续之前的操作，实现较高的业务连续性。 12、所投产品需支持桌面还原模式下重启、专有模式下模板更新都不会修丢失打印机配置，无需重复配置打印机，提高用户工作效率和满意度。 13、为了提高打印机配置及维护效率，所投产品需支持通过打印机配置上传、复用等功能，解决打印机快速部署的问题，减少部署工作量。并且在打印机出现问题可以一键替换打印机配置、或清空配置快速添加，提高打印机故障恢复效率 14、▲为了快速满足用户对桌面资源的诉求，所投产品需支持用户可自助申请虚拟机配置变更，由管理员审核，管理员可以选择审批通过、修改申请配置、驳回操作，审核通过资源自动加到用户虚拟机上。并且用户申请虚拟机配置变更可以直接指定给部门资产管理员审批，既符合规定又提高效率。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 15、提供统一门户访问服务，当有多个站点时仅需要一个登录入口，即可访问所有站点的桌面资源，增强用户访问体验，多个桌面云站点无需通过多个地址访问。 16、▲支持空闲虚拟机识别，通过算法分析识别一段时间内的空闲虚拟机数量，并能导出统计报告，报告内容包括虚拟机运行位置、虚拟机名称、CPU最大利用率、内存最大利用率等内容，用于管理员做统计报表和分析，同时支持预测优化后可创建的虚拟机数量。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 17、▲支持虚拟机扩容和减配识别，监控平台需要能够智能识别虚拟机是否需要扩容以满足用户体验，还需要识别哪些虚拟机性能过剩，建议管理员对CPU和内存做智能降配，帮助运维人员合理利用整体资源（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 18、所投产品需支持模板升级，可以统一安装所需要升级的软件/补丁，一键更新到对应的虚拟机，满足标准化场景的软件和补丁更新需求，并不影响非c盘目录下个人数据。 19、▲软件资源占用统计和业务软件识别，针对软件资源（含CPU、内存、使用人、安装目录和供应商）占用进行统计分析，如果消耗较高会提供告警；同时提供业务软件标识功能，管理员可以将特定软件标记为业务软件和非业务软件，用于管理员对企业组织软件安装和使用情况做分析； 20、为了保障用户的使用体验，所投产品需不依赖微软活动目录，桌面虚拟化平台自身提供经过优化的用户配置文件管理功能，实现VDI、虚拟应用的 “个性化设置跟随用户账号”。用户之前的个性化配置（如chrome配置、输入法配置、ntuser.dat重定向，edge配置、系统凭证、桌面布局等）还能够继续保留使用，并支持指定路径重定向，解决特殊软件配置还原后无法保存的问题；支持配置文件存放本地磁盘；同时能够支持AD域控和非AD域控两种环境； 21、支持AD域离线认证，在AD域服务器故障离线后，用户依然可以用AD账号认证登录桌面云。 22、▲支持根据接入环境不同匹配不同安全级别的策略，场景可基于接入IP范围、终端类型等，匹配不同安全等级的认证策略及桌面策略。如用户从内网、外网访问桌面时获取不同策略，内网登录时可以使用U盘，外网登录时禁用所有外设；如用户在外网登陆时需要叠加辅助认证。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章 ） | 65 | 个 | 710 | 46150 |  |
| 3 | 瘦终端 | 华为 CT5100、奥易云K100-A、深信服 aDesk-EDU-50-s(HDMI) | 1、▲单台硬件配置要求：CPU采用ARM架构，单CPU配置不低于四核，主频≥1.4Ghz，内存≥1G，要求至少有6个USB接口、1个标准以太网接口、1组音频输入/输出接口。 2、为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度。 3、▲在支持配置自定义开机画面，对瘦终端（客户机）进行分组管理，批量移动/删除瘦终端（客户机），配置瘦终端定时开关机计划，支持开启“瘦终端加电自启”功能，配置是否自动更新客户端以及是否允许自动登录和保存密码。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章 ） 4、为了简化管理，要求瘦终端支持远程唤醒，管理员可以使用桌面云控制器或者扩展第三方教学软件等，远程开机瘦终端。 5、考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。 6、操作系统：麒麟教育系统/三年(银河麒麟桌面操作系统V10 SP1)正版授权。 | 65 | 个 | 1410 | 91650 |  |
| 4 | 云桌面一体机扩容内存 | 华为、联想、深信服 | 云桌面服务器专用内存 32G DDR4 3200 | 16 | 条 | 1900 | 30400 |  |
| 5 | 键鼠套装 | 联想来酷 CM101 、华硕W1000、惠普KM100 | 防水抗菌键盘鼠标套装 | 65 | 套 | 60 | 3900 |  |
| 6 | 显示器 | 联想来酷B2429E、联硕宏道 HD257H、惠普572SW | 1、显示尺寸：≥23.5寸背光技术LED，带蓝光护眼功能。 2、分辨率：≥1920*1080； 3、比例：16:9 ； 4、接口：VGA+HDMI； 5、提供投标产品的 3C 以及节能认证证书； 6、提供三年保修服务。 | 65 | 套 | 600 | 39000 |  |
| 7 | 48口万兆接入交换机 | 深信服 aRS5300-52T-4F、华为、H3C | 1、▲千兆以太电口≥48个，万兆光口≥4个，Console口≥1个；含光模块及综合布线到各终端。 2、交换机应满足全线速存储转发，交换机交换容量≥432Gbps，包转发率≥156Mpps； 3、支持二层广播，配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名上线； 4、支持STP、RSTP、MSTP协议； 5、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，组播条目≥1K； 6、VLAN个数≥4K,MAC个数≥16K，ARP表≥4k； 7、▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面； 8、支持防网关ARP欺骗、管理员分级管理、支持端口保护、隔离；支持防止DOS、ARP攻击功能； 9、▲支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 10、满足FCC、CE: EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1、RoHS等安全标准； 11、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 12、支持可视化查看网关IP、排除IP、预留IP等； 13、支持可视化查看IP冲突次数，终端获取IP地址失败次数，并统计最近发生时间； 14、支持安全防护，提供图表展示端口扫描攻击、DDos攻击、IP冲突等攻击次数； | 1 | 台 | 7500 | 7500 |  |
| 8 | 24口万兆接入交换机 | 深信服 aRS5300-28T-4F、华为、H3C | 1、▲千兆以太电口≥24个，万兆光口≥4个，Console口≥1个；含光模块及综合布线到各终端。 2、交换机应满足全线速存储转发，交换机交换容量≥432Gbps，包转发率≥156Mpps； 3、支持二层广播，配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名上线； 4、支持STP、RSTP、MSTP协议； 5、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，组播条目≥1K； 6、VLAN个数≥4K,MAC个数≥16K，ARP表≥4k； 7、▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面； 8、支持防网关ARP欺骗、管理员分级管理、支持端口保护、隔离；支持防止DOS、ARP攻击功能； 9、▲支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 10、满足FCC、CE: EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1、RoHS等安全标准； 11、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 12、支持可视化查看网关IP、排除IP、预留IP等； 13、支持可视化查看IP冲突次数，终端获取IP地址失败次数，并统计最近发生时间； 14、支持安全防护，提供图表展示端口扫描攻击、DDos攻击、IP冲突等攻击次数； | 1 | 台 | 4600 | 4600 |  |
| 9 | 路由器 | 华为S380-H8T3ST、H3C ER6300G3、信锐RL-XRT5227-8P-E | 一机成网路由器，铁壳机架式设计，≥4口千兆以太网口，其中固定3个WAN口，1个LAN口支持WAN/LAN切换,最大支持4个WAN；8个LAN口支持802.3af/at供电，整机最大PoE输出功率110W；≥600终端并发；最大支持管理128个AP（不区分吸顶与面板）；支持云管、VLAN划分、云认证(13种)、DHCP Server、静态路由和策略路由、静态MAC绑定、ACL、NAT、NAPT、端口映射、IPsec VPN、接入SASE平台、应用识别、流量控制与保障、ARP泛洪/ARP欺骗防御、DHCP泛洪/欺骗防御、端口隔离、MAC地址表项限制、上行链路检测；支持对接第三方服务器认证。 | 1 | 台 | 2800 | 2800 |  |
| 10 | 激光投影机 | 光峰AL-LU320、松下、索尼 | ▲1、投影技术:3LCD,亮度≥5000流明，照度均匀性≥85%,对比度≥5000000：1,手动变焦≥1.55倍,广角镜头：（投射比：≤1.085-1.765：1,标配原厂镜头，须满足投影机镜头在3.5米内投射150英寸画面（画面比例16：10）。 2、标准分辨率≥1920*1200(WUXGA)。 ▲3、纯激光光源（二极管）：能效比≥14lm/W，整机功耗≤370W，节能模式下待机功耗＜0.5W， 光源寿命≥30000小时（标准模式），噪音＜36dB，（供货时须提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告） ▲4、视频输入接口RGB IN*2，RGB OUT *1（电脑2共用），HDMI（1.4）*2，RJ45*1，RS-232C*1，AUDIO*1，音频输出*1，USB A*1（用于记忆浏览、无线投影，并可提供5V/2A电源），DIGIAL LINK*1，机器重量≥8.0KG。 5、支持4K信号输入，支持360°全向投影。支持DIGITAL LINK 传输，DIGITAL LINK端口可通过一根网线实现100米传输。 6、自动感光功能，四角校正功能，支持投影图像四个角单独调整，垂直±30°、水平±30°梯形校正功能，曲面校正功能，支持画面反转换功能，整机达到IP5X防尘，光源IP6X防尘功能（免维护） 7、直通式排气结构；风琴褶皱结构防尘过滤器设计。 8、实现有角度投影，垂直±30°、水平±30°梯形校正功能；曲面功能，可对曲面屏幕进行投影，并可纠正投影机投影到曲面屏幕上时出现的桶状和枕状变形。 9、USB接口支持移动存储设备，具备WiFi功能，支持IOS、安卓、MAC、widows系统下无线传输。 10、▲配原厂家视频显示设备监控软件，可通过云端实时操控开关机以及设置定时开关机计划/故障短信推送等，可通过局域网控制≥3000台投影机（供货时须提供国家认可第三方检测机构出具的检测报告）。 11、底部全密闭防尘结构设计；遥控ID设置，最多可设置6个ID；侧面更换过滤网。 12、快速启动和快速关机，待机模式下可输出音频到其他音频系统,在分屏模式下，支持最多4台电脑同时投影。 ▲13、为了保证产品质量投影机必须提供国家强制3C产品认证证书。 ▲14、为保证师生安全，激光光源不影响视力健康，激光投影机符合TIRT-GK-JS-51-2019视觉健康标准证书 ▲15为保证师生安全，激光投影机达到1类激光产品。供货时须提供第三方检测机构出具的检测报告并。 16、本项目项中的激光投影仪产品整机质保3年（含光源），由原厂保修（可在厂家400电话中查询及确认系列号，供货时提供原厂质保函） 17､1.5米吊架一幅 | 1 | 台 | 15000 | 15000 |  |
| 11 | 投影幕布 | 红叶、光影视界、白雪 | 120寸投影幕，比例16:10/进口电机/白塑1.1倍增益合金外壳/珠光白纳米漆涂层外罩/耐划伤/防老化/防静电/美观舒展/幕面平整/不卷边/防静电/防霉/久用不变色/不变形/电机3C认证 | 1 | 副 | 1700 | 1700 |  |
| 12 | 教学扩声系统 | 快想KX-950A、三基SJ-5、希沃XW-60 | 一、有源音箱1对 1、6.5寸航天磁低音扬声器单元； 2、双高音单元设计，2个3寸纸盆高音单元； 3、支持110V-230V宽电压供电 4、2*60W内置数字功率放大器模块； 5、带2路音量独立可调的立体声RCA线路输入接口 6、带1路立体声RCA线路输出接口（可用于连接远程互动录播） 7、带1路音量可调的6.35mm直插麦克风输入接口； 二、U段AI领夹无线话筒1套 （1）无线发射器 1、工作频率与连接特性，采用 UHF 频段无线传输技术，支持单话筒与任意接收机自由配对，实现设备间即连即用的灵活协作； 2、无障碍环境下有效传输距离≥40 米，拾音半径≥30cm，满足中小型空间的音频采集需求； ▲3、主动式 NFC 近场对频技术，通过物理接触触发配对，彻底杜绝邻近房间的串频干扰问题。 4、内置≥600mAh 高容量锂电池，支持≥6小时连续工作续航（典型工况）； 5、搭载低功耗 OLED 显示屏，实时显示电量、频道、连接状态等信息，兼顾信息可视化与能效优化； 6、信噪比：≥85dB ¦ 动态范围：≥82dB ¦ 采样频率：48KHz； ▲7、支持 "一发多收" 工作模式，单话筒可同时适配多台接收机协同工作，满足多设备音频分发场景； 8、内置 AGC 自动增益控制模块，实时动态调节输出音量，避免突发音量对听力造成损伤（特别适用于教育场景）； 9、集成人声频谱优化算法与动态反馈抑制技术，有效提升语音清晰度并抑制环境啸叫，确保扩声系统稳定运行； 10、标配可调节背夹组件，支持领夹式、手持模式及头戴麦克风外接（3.5mm 音频输入接口）； 11、创新磁吸式配件系统，通过磁吸背夹实现服装表面快速佩戴，支持胸前悬挂等多元化使用场景； ▲12、具有人声还原度处理功能及主动动态反馈抑制功能,最大限度还原人声及有效防止啸叫;（需提供带主动动态反馈抑制技术及人声还原度功能类证书或软件功能截图）； 13、配备 Type-C 标准充电接口及镀金外置充电触点，支持有线充电与触点式充电双模式，满足不同使用环境的续航需求； （2）无线接器 1、UHF 专属频段设计，采用 UHF 频段信号传输，精准规避 4G/5G/6G 手机工作频率范围，从物理层隔绝移动终端信号干扰，保障复杂电磁环境下的稳定连接；2、全频段高保真响应支持 20Hz-20KHz 宽域频率响应，完整覆盖人耳听觉范围，实现原声信号的高还原度传输，满足音乐监听、会议扩声等专业音频需求； 3、双模可配置输出，支持模拟音频（3.5mm 接口）与数字音频（USB 接口）可切换输出模式，兼容传统音响设备与现代数字化音频系统，适配多样化设备连接场景； ▲4、OLED 可视化终端配备高对比度 OLED 显示屏，实时显示当前工作频道、对频状态、剩余电量（百分比显示）及信号强度； 5、支持外接数码管模块扩展显示频道信息，满足远距离或多视角查看需求； 6、标配 3.5mm 音频输出接口，适配耳机、音箱等通用音频设备； 7、双按键智能调台内置两个可编程功能按键，支持快速设置并存储常用接收频道，通过短按 / 长按操作实现频道的一键切换或手动搜索，提升操作效率； 8、提供插针输出接口（适配专业音频设备）与双面可插 USB 接口，满足墙面壁挂、桌面摆放等不同安装形式的连接需求； 9、USB 接口支持 "供电 + 模拟音频" 与 "标准 USB 音频" 两种预置模式（免驱动即插即用）； ▲10、内置免驱动 PPT 翻页接收模块，可直接适配主流翻页笔设备，支持幻灯片翻页等演示功能，助力高效会议场景应用； 11、Type-C 标准化供电，采用行业通用 Type-C 接口供电，支持 5V/1A 稳定输入，兼容市面 99% 的充电器及移动电源，接口插拔寿命超过 10000 次，保障长期高频次使用可靠性； （3）对频卡 1、外形规格：采用圆形平面设计，直径严格控制在70mm 及以上，满足大尺寸感应区域需求，确保对频操作的容错空间。 2、粘贴方式：卡片背面预覆高粘性 3M 工业级双面胶，经测试可牢固附着于光滑或微糙表面（如搪瓷黑板、金属讲台、玻璃等），耐高温、防潮，长期使用不易脱落，支持快速安装与无痕拆卸； 3、感应技术：基于13.56MHz 高频射频（NFC）技术，符合 ISO/IEC 14443A 标准，内置高性能读写芯片，存储容量达 1KB，支持快速数据交互，单次读写时间≤0.1 秒，擦写寿命超过 100 万次，满足高频次对频需求； 4、对频机制：卡片中心区域为精准感应靶点，采用环形天线布局与铁氧体隔磁材料优化设计，增强磁场均匀性。当麦克风（或对频设备发射端）贴近中心点垂直距离≤5mm 时，触发双向认证协议，成功对频后设备发出清晰 “滴” 声反馈，响应时间＜200ms；并可以接受来自麦克风反向对频； 5、工作特性：无源式设计（无需内置电池），依靠外接设备电磁能量激活，支持 - 20℃~60℃宽温环境运行，适应教室、会议室等复杂室内场景，抗金属干扰能力强； 6、安装场景：专为教育、会议场景设计，可直接粘贴于黑板边框、讲台立面或设备面板，不遮挡教学视野。表面采用哑光雾面处理，防刮花且易于标记（可手写编号或粘贴标签）； 7、兼容性：兼容主流 NFC 对频设备，支持品牌麦克风、扩音器及智能终端的快速配对，出厂前经多型号设备适配测试，确保 “即贴即用” 无适配问题；8、材质工艺：表层覆耐用 PET 保护膜，抗紫外线老化，长期暴露于投影强光下不褪色；底层采用柔性 PCB 基板，耐弯折，适应轻微碰撞或曲面粘贴（如弧形讲台边缘）； 9、材料标准：不含铅、汞等有害物质，符合教室环境安全要求，使用寿命≥5 年（正常使用情况下）； 10、 NFC 对频卡以70mm 大尺寸感应区域、工业级 3M 胶粘贴方案及精准中心靶点，兼顾安装便捷性与对频稳定性，适用于高频次、高可靠性的教学及会议场景，通过优化的射频性能与结构设计，实现 “贴近即响应，滴声即成功” 的高效对频体验； | 1 | 套 | 3800 | 3800 |  |
| 13 | 话筒 | 快想SWF21、三基SJ-20、希沃XW-10 | 1.指向性：单一指向型（驻极体电容式） 2.频率响应：40Hz-19KHz 3.灵敏度：-45±3dB @ 1KHz 4.拾音距离：30~60cm 5.低频衰减：100Hz 6dB/OCTAVE 6.输出阻抗：200Ω 7.信噪比：>90dB 8.动态范围：111dB.1KHz AT MAX SPL 9.电源供应：DC 3V(7号：1.5V*2)，可支持48V幻象电源供电 10.导线长度：5m 11.附件：防风海棉 | 1 | 支 | 400 | 400 |  |
| 14 | 智能融合终端 | 佳石RC-100A、东方DF-900、惠利HL-H5 | ▲1、终端机柜式和无风扇设计，＜1.5U，采用国产CPU。集成强电控制、音频矩阵、视频矩阵、USB、串口通信、交换机、DC供电功能。（需提供产品功能截图进行证明，或者出具具有CNAS/CMA标志的检验报告进行证明） ▲2、具备物联接口，千兆交换机≥6口，≥4路POE，≥5路VLAN。数字功放≥2×50W，3.5音频输入≥1路，3.5mm音频输出≥2路，幻象供电麦克风输入≥1路。HDMI全交叉视频矩阵≥4*4，≥4路输入和≥4路输出，支持分辨率预置和音频传输选择。RS232接口≥6路，RS485接口≥2路，USB接口≥2路（可接USB转串口分配器并在平台端显示资源接口）。IO输入≥1路。IO干接点输出≥1路，支持常闭或者常开接入。DC12V/5V输出≥1路。（需提供产品功能截图进行证明，或者出具具有CNAS/CMA标志的检验报告进行证明） 3、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、组播、单播等任意网络结构，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议。实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。 ▲4、采用工业级国产CPU，采用ARM嵌入式芯片平台,LINUX操作系统，处理器主频≥1.5GHz。实现网络融合功能，IP广播、物联网关、中控等功能运行于同一系统，使用同一IP地址。（需提供产品功能截图进行证明，或者出具具有CNAS/CMA标志的检验报告进行证明） 5、可接入无线/有线物联网关，控制无线协议物联模块。支持物联灯光模块、风扇模块、窗帘模块、红外模块、插座模块、门禁模块、幕布模块的接入。支持≥50路物联接入，可独立或批量控制。 6、支持远程对设备及物联设备的手动、定时集控管理（设备的开关机、电源输出的开关等）。通过平台软件或者搜索软件进行配置，局域网内可远程和批量配置。 7、软件采用可编程设计，支持端口自定义属性，将端口关联控制，实现联动管理。支持软件可编程功能，预置多套风格模板，无需关机即可切换。 ▲8、内置强电智能管理，≥3路独立可编程电源输出，采用国标电源插口，每路负载电流≥10A。支持自定义设置电源输出方式，可与投影仪、幕布、显示器、大屏、屏蔽仪、电脑、录播等设备自定义选择。（需提供产品功能截图进行证明，或者出具具有CNAS/CMA标志的检验报告进行证明） 9、终端通过网络或串口对外接电脑进行开关机控制，电脑状态实时反馈到设备面板控制界面和后台管理平台。设备电源具有短路、过载、过压和过温保护。电源输入口有电流熔断保险丝，可不拆机更换保险丝。 ▲10、支持模型配置功能，支持设备模型自定义关联添加或删除，终端同步更新，支持多设备关联控制，设备管理数量≥60个。支持自定义场景配置，每台终端可定义≥10个教学场景，不同教学场景可联动不同的教学设备及物联设备。（需提供产品功能截图进行证明，或者出具具有CNAS/CMA标志的检验报告进行证明） 11、终端采用AC220V供电方式，软件采用可编程设计，支持端口自定义属性，将端口关联控制，实现联动管理。 ▲12、支持数字广播功能，可通过平台设置广播任务的优先级、执行时间等，优先级支持0-99级调整。支持接收实时广播和定时广播。（需提供产品功能截图进行证明，或者出具具有CNAS/CMA标志的检验报告进行证明） | 1 | 台 | 5000 | 5000 |  |
| 15 | 触控面板 | 佳石RC-200C、东方DF-100、惠利HL-H5-60 | 1、终端一体化设计，采用国产CPU，无风扇设计。集成液晶触摸屏、IC卡刷卡、IP对讲、人脸识别、摄像头扫码、二维码扫码、无线物联网关、音频矩阵、音频广播、音频编码、广播备份、USB、串口通信、交换机（支持POE供电）、DC供电功能。 ▲2、设备面板与中控功能融合一体化设计，支持壁挂、嵌入、桌面安装。触摸屏尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1200×1920。≥2路千兆网口，1路支持POE。3.5mm音频输入≥1路，3.5mm音频输出≥1路。RS232接口≥3路，RS485接口≥1路，TYPE-C≥1路（可接USB转串口分配器并在平台端显示资源接口），DC 12V/5V供电输出，12V/5V采用同一端口。（需提供产品功能截图进行证明） 3、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、组播、单播等任意网络结构，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议。实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。 ▲4、采用工业级国产CPU，LINUX操作系统，处理器采用Cortex A55四核64位，主频≥1.8G。内存LPDDR4≥2GB，存储EMMC≥32GB。实现网络融合功能，IP广播、物联网关、中控等功能运行于同一系统，使用同一IP地址。（需提供产品功能截图进行证明） ▲5、集成无线物联网关功能，可接入无线协议物联模块。支持物联灯光模块、风扇模块、窗帘模块、红外模块、插座模块、门禁模块、幕布模块的接入。支持≥50路物联接入，可独立或批量控制。（需提供产品功能截图进行证明） 6、支持远程对设备及物联设备的手动、定时集控管理（设备的开关机、电源输出的开关等）。通过平台软件或者搜索软件进行配置，局域网内可远程和批量配置。 7、软件采用可编程设计，支持端口自定义属性，将端口关联控制，实现联动管理。支持软件可编程功能，预置多套风格模板，无需关机即可切换。 ▲8、支持数字广播功能，可通过平台设置广播任务的优先级、执行时间等，优先级支持0-99级调整。支持接收实时广播和定时广播。支持离线广播功能，终端在线时自动同步平台端铃声任务到本地，终端离线后根据铃声任务表可自动执行铃声任务，无需额外部署模拟广播系统。（供货时需提供实拍演示视频） 9、支持模型配置功能，支持设备模型自定义关联添加或删除，终端同步更新，支持多设备关联控制，设备管理数量≥60个。支持自定义场景配置，每台终端可定义≥10个教学场景，不同教学场景可联动不同的教学设备及物联设备。 11、采用DC12V3A供电或者POE供电方式，满足各种施工环境和使用环境。设备通过网络或串口对外接电脑进行开关机控制，电脑状态实时反馈到设备面板控制界面和后台管理平台。支持设备信息显示，设备IP、服务器IP、设备ID、固件版本、报修联系方式等。 ▲12、支持与录播系统对接，操作面板实现录播系统的控制功能（开始、录制、暂停等定制功能），液晶面板能实时查看录播画面、录播状态、录制状态、录制时长。（需提供产品功能截图进行证明） ▲13、提供键盘功能，可通过面板修改设备IP地址、服务器IP地址。具备IP语音电话功能，支持一键呼叫，可接通主控室IP语音电话对讲，实现快速即时远程运维请求。支持故障报修功能，可选择故障内容，一键报修。支持在线更换开机、待机图片，支持在线批量更换UI。（需提供产品功能截图进行证明） | 1 | 个 | 3300 | 3300 |  |
| 16 | 多媒体讲台 | 高兴钢木GX-2000B、鑫洋华XYH-9600、立辉LH-1030 | ▲1、尺寸：1200mm（长度）*720mm(宽度)*1000mm（高度） 2、桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，避免尖角从而确保师生安全，符合校园安全工程。表面采用整体酸洗磷化及静电喷塑处理；讲台有害物质限量-重金属(mg/kg) 可溶性铅 ≤90 ，可溶性镉 ≤75 ，可溶性铬 ≤60 ，可溶性汞 ≤60 等物质检测必须符合要求。讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能。 ▲3、钢木结合工艺。多媒体讲台采用0.8mm-1.5mm优质冷轧钢板制作；二侧扶手采用高端油漆实木扶手，桌面采用厚度为18mm耐刮木面板设计，可以很好的防止静电、漏电，冬季老师手扶上去不冷，使用起来更人性化。外型大方、美观。讲台内所有锁钥匙通用，标配2把钥匙。 ▲4、适用于21.5-23.8英寸液晶显示器、显示器角度180度内任意调节至舒适的角度，老师上课时可得到最佳的观看视觉效果；显示器安装方便、快捷，只需一人站着，自由舒适环境下即可安装，改良了陈旧款式讲台安装显示器时需要2人蹲进桌子进行安装显示器费时费力的缺陷。键盘采用朝前左侧抽拉式，方便操作；下体柜内配备一块高度可调式搁板。 5、讲台右侧面设有抽拉式抽屉，用于放置实物展示台，采用隐蔽式消声精密钢珠滑轨，确保负载足够的承重。 6、讲台内可放设备：教学终端、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 ▲7、讲台采用上下柜组合安装，下柜必须整体焊接成型，既安全又牢固；严禁采用独立板拼装组合成型，避免独立板拼装组合使用不久出现连接处松动，造成讲台整体晃动甚至倒塌，威胁到师生身体安全。 8、关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高。全封闭设计，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。 | 1 | 个 | 2500 | 2500 |  |
| 17 | 六类网线 | 拓贸隆T-6008、山泽、绿联 | 1、六类非屏蔽双绞线缆（LSZH）；各项性能指标达到YD/T 926.2或TIA/EIA-568B标准要求。2、线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响。 3、支持快速以太网100BaseTx、千兆以太网1000Base-T应用；中心带有十字骨架结构，能稳定线对位置，增强抗干扰能力；内部轴包装，方便施工。 4、导体：固态纯铜，导体直径0.57mm； 5、灰色PE绝缘层； 6、绝缘外径0.78mm； 7、网线外径尺寸6.5mm。 | 3 | 箱 | 910 | 2730 |  |
| 18 | 电源线 | 阳工BV1*6mm、正泰、德力西 | BV1*6mm阻燃电源线，红，蓝，黄绿双色 | 150 | 米 | 11 | 1650 |  |
| 19 | 电源线 | 阳工BV1*2.5mm、正泰、德力西 | BV1*2.5mm阻燃电源线，红，蓝，黄绿双色 | 300 | 米 | 6 | 1800 |  |
| 20 | 双人位学生桌 | 壹辉订制、励树、百圣牛 | 1、桌面板采用25mm厚密度板，桌面上三面围板采用15mm厚密度板，桌面封同色1.5mm厚同色加厚直边，其它全部封1.0mm厚同色直边； 2、桌架主体采用50*15钢管定做，前挡板及柜门钢板采用0.5厚冷轧钢板折弯冲压成型表面经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，采用静电粉末喷涂（环氧聚脂粉末），使钢件具有优良的流平性和光泽，耐烘烤泛黄性，能有效地防止生锈和褪色；全部焊接口平直、牢固、无焊疵，焊接处打磨平整，各构件部分平直，横竖条搭接垂直，插口吻合，装配平整、牢靠、稳定。桌架颜色：沙白色。 | 32 | 张 | 1350 | 43200 |  |
| 21 | 学生凳 | 壹辉订制、励树、百圣牛 | 脚架采用优质金属框架结构,坐垫和靠背采用蓝色工程塑料饰面，强度高.耐磨优质五金配件连接。 | 64 | 张 | 300 | 19200 |  |
| 22 | 教师凳子 | 壹辉订制、励树、百圣牛 | 尼龙背架、颐达QA优质面料、pp扶手、42密度高弹力海棉、蝴蝶中班底盘、320锥形尼龙脚、50黑色尼龙轮、协强85黑色拉深4分气杆。 | 1 | 张 | 530 | 530 |  |
| 23 | 应急灯 | 劳士L-ZFZD-E5W4002、皇驰、趣行 | 1、额定电源电压:AC220V 2、额定工作频率:50HZ 3、主电功耗:5W 4、应急输出光通量≥50lm 5、应急工作时间:≥90min 6、外壳防护等级:IP30 | 3 | 个 | 150 | 450 |  |
| 24 | 护眼教室灯 | 凯耀A4、亮源方、拉伯塔 | 1、LED教室灯长度为1200±100mm、宽度300±10mm，为一体式格栅防眩灯具，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 2、LED教室灯功率≤40W; 3、LED 教室灯光通量≥3000lm，且向上光通量 ≥400lm； 4、LED教室灯灯具效能≥90 lm/W； 5、LED教室灯显色指数Ra≥90、R9＞50； 6、LED教室灯色温（或相关色温）5000±200K； 7、LED教室灯功率因数≥0.9； 8、LED教室灯蓝光危害等级为RG0； 9、LED教室灯光频闪无危害或无显著影响； 10、LED教室灯色容差≤5； 11、LED教室灯须满足在50cm处测得的20kHz-10MHz频率范围内电场产生的感应电流密度系数≤0.85； | 12 | 盏 | 600 | 7200 |  |
| 25 | 护眼黑板灯 | 凯耀 Q3S、亮源方、拉伯塔 | 1、LED黑板灯长度为1200±100mm，为一体式格栅防眩灯具，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 2、LED黑板灯功率≤40W； 3、LED黑板灯光通量≥3000lm，且向上光通量 ≥400lm； 4、LED黑板灯灯具效能≥90lm/W； 5、LED黑板灯显色指数Ra≥90、R9＞50； 6、LED黑板灯色温（或相关色温）：5000±200K； 7、LED黑板灯功率因数≥0.9； 8、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0； 9、LED黑板灯光频闪无危害或无显著影响 10、LED黑板灯色容差≤5； 11、LED黑板灯须满足在50cm处测得的20kHz-10MHz频率范围内电场产生的感应电流密度系数≤0.85； | 3 | 盏 | 600 | 1800 |  |
| 26 | 窗帘 | 聚美空间（定制）、金蝉、罗莱 | 1、阻燃棉质布料 2、标配高强度铝合金静间轨道及挂钩 3、褶皱比≥2 | 30 | 米 | 80 | 2400 |  |
| 27 | 空调 | 格力RF12WQ/NhB-N2JY01、美的、松下 | 1、5匹定频冷暖柜式空调 2、能效比APF:3.26 3、能效等级：2级（新国标） 4、额定制冷量：12500W 5、额定制热量：13500W 6、电源规格：3-380-50 7、额定制冷功率：3660W 8、额定制热功率：3600W 9、室内运行噪音（dB）:50（高风档） 10、室外运行噪音（dB）:59（高风档） 11、循环风量（m3/h）：2010 12、电辅热功率：3200W 13、室内机质量（kg）：59.5 14、室外机质量（kg）：101.5 15、适用面积（㎡）：55-75 室内机尺寸（宽*高*深）（mm）：587*1882*394 室外机尺寸（宽*高*深）（mm）：977*1260*412 16、自带断电记忆功能" | 2 | 台 | 13040 | 26080 |  |
| 28 | 机房环境改造服务 | 国产定制 | 一、教室制度牌： 1、专用材料围边 2、高清写真打印，过PVC板封装 3、配置安装挂件 4、画面高≥70cm，宽≥50cm 数量：6 二、教室环境改造：墙面面积378平方米 1、拆除墙面附着物，腻子填坑补平。 2、打磨整个教室墙面 3、涂刷二道环保乳胶漆 4、卫生清洁 | 1 | 项 | 15000 | 15000 |  |
| 29 | 系统集成 | 国产定制 | 1、含1间教室灯光改造辅材 2、含窗帘安装、教室制度牌安装辅材 3、含HDMI线、音箱线、话筒线、电源线等 4、含施工辅材、线槽、电工胶布、扎带、标签、空气开关、插座、排插、钉子、幕布挂架、地槽桥架、波纹管等 5、含设备的安装调试费、对接原实验室云平台 6、旧设备拆除、搬运 7、实现教师机与计算机实验室502、505电脑桌面同步、教师声音同步传送。 8、空调控制器4个（502教室2个，505教室2个，实现空调统一控制） 9、灯光控制器4个（502教室2个，505教室2个，实现灯光统一控制） 10、中控控制面板1个（用于502教室物联设备的对接，含教师电脑开关机控制） 11、交流接触器2个（用于管理电脑机房总配电的控制，防止瞬时电流过大） | 1 | 项 | 33000 | 33000 |  |
| 30 | 技术及其他要求 |  | ▲1、必须可与现有实验室深信服云桌面平台对接，实现共同管理。 ▲2、本项目费用已包括涉及的网络配置、网络布线和网络设备等费用。 | / | / | / | / |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 592740 |  |

说明：投标产品应当完全满足采购需求表中带“▲”项号的技术参数要求，否则其响应文件有可能按竞价无效处理。

商务要求及其他

一、交货期：自合同签订之日起10个工作日内（2025年8月20日前必须完成安装并交付使用）。

二、交货地点：玉林师范学院。

三、交货及验收：采购方指定地点现场交货。

项目验收：货物验收要求 ①成交供应商提供的所有设备必须是具备厂家合法渠道的全新正品。②验收时，验收组将逐条参数功能进行检测，如有必要，须提供本项目主要产品检测报告以及生产厂家证明及售后服务承诺函原件，如发现有虚假应标，将被视为不响应招标参数要求，作为废标处理并追究法律责任 。

四、售后服务要求： ①质保期：分项有要求的按分项要求，其他设备质保期不少于3年。 ②免费送货上门，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，厂家承诺优于本项目质保要求的以厂家的为准，质保期内需要更换的零配件由中标人免费更换。

五、付款方式：

在交货验收合格，设备正常使用后10个工作日内1次性支付合同金额100％的货款。

六、其他要求： ①竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：②货物的价格； ③货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； ④运输、装卸、安装、技术支持及售后服务等费用；⑤必要的保险费用和各项税费。竞价时必须上传报价文件、技术响应文件、商务响应文件，所有上传文件必须加盖公章（电子印章无效），原件备查。

（项目咨询：黄老师13807756560）

报 价 表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购标的 | 品牌 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 规格、技术参数、性能及要求 | 质保期 | 单价 ② | 单项合价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

- 报价表中的“采购标的”、“数量”、“单位”、“技术参数及性能配置、服务要求”、“质保期”、“单价”、“单项合价”列必须填写，“规格、技术参数、性能及要求”如果篇幅过大可用附件说明；货物类标的“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写，定制产品可写“定制”。

- 本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

- 本报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

联系电话：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目名称：

响应品牌、型号：

| 序号 | 名称 | 询价文件技术要求 （规格、技术参数、性能及要求） | 供应商的响应 （规格、技术参数、性能及要求） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照询价文件“规格、技术参数、性能及要求”中的技术要求逐条实质性响应，并做出偏离说明。

2.“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供响应产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4.如技术要求偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：    年    月    日

商务要求偏离表

采购项目名称：

| 项目 | 询价文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照询价文件的商务要求逐条明确响应，并做出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照询价文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：    年    月    日