广西职业师范学院

采购项目需求文件

项目名称：学校新一代认证支付系统项目（目录内）（重）

项目编号：ZSY2025-ZXXJ-007

项目采购预算：22.422万元

采购方式：在线询价

项目概况：

本项目位于广西职业师范学院相思湖校区，包括打印机、批量证卡打印机、证卡打印机、色带、超融合一体机等设备设施一批，详见采购需求一览表。

一、项目采购需求一览表

| 序 号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打印机 | 台 | 2 | 1、产品类型：黑白激光打印机 2、最大打印幅面：A4 3、最高分辨率：1200×1200dpi 4、黑白打印速度：18ppm 5、处理器：266MHz 6、双面打印：手动 7、网络功能：不支持有线网络打印 8、内存 :标配: 32MB ;最大: 32MB ; 9、处理器: 1GHz ; 10、首页打印: 黑色（A4，就绪）: 仅需 9.7 秒 ; 11、黑色（A4，睡眠）: 仅需 9.9 秒 ; 12、打印分辨率: 黑色（优质）: 高达 600 x 600 dpi ; 13、月负荷: 高达 5000 页 A4; 14、建议月打印量: 250 到 1500 页 ; 15、打印语言: PCLm、PWG、PCLM ; 16、接口: 1 个高速 USB 2.0 端口（设备) ; 17、进纸盒容量: 标准进纸盒: 150 页 18、进纸盒标准输出: 100 页出纸盒 ; 19、出纸盒容量: 标配: 高达 100 页 20、信封: 高达 10 只信封 21、投影胶片: 最多 50 张 22、最大: 高达 100 页 ; 23、双面打印: 耗材：CC388A HP 88A 黑色原装 LaserJet 硒鼓 (约 1,500 页)； 24、CC388X HP LaserJet 88X 高印量黑色原装硒鼓 (约 1,700 页) ; 25、标准耗材: ; 功耗: 334 瓦（有效打印）、3.0 瓦（就绪模式）、0.46 瓦（睡眠模式）、0.46 瓦（自动关机/USB 唤醒，装运时开启）、0.06瓦（自动关机/手动开机）、0.06 瓦（手动关闭） |
| 2 | 批量证卡打印机 | 台 | 1 | 1、打印技术：彩色热升华、单色热转印； 2、打印模式：单面； 3、分辨率：≥300*300dpi； 4、内存：≥128M； 5、彩色打印速度：≥18秒/张； 6、进卡盒容量：可容纳≥100张证卡； 7、出卡盒容量：可容纳≥50张证卡； 8、接口：USB2.0+以太网； 9、集成IC卡读写器，支持卡片加密、读写； 10、产品规格:293x174x211.6(mm),3.9kg 11、适配卡片材质：PVC、复合PVC等 12、打印面积：ISO CR80(53.98mmx85.60mm)边到边打印 13、打印原理：染料热升华直印式 14、适应卡片厚度：0.3～1.05mm 15、LCM显示屏：中文8字符1行，共2行;英文16字符1行，共4行;支持多语种 16、软件：驱动程序:支持操作系统有WindowsXP/718110/11,Windows Server2003/2008/2012/2016,Linux,支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统开发包:支持操作系统有Windows XP/718/10/11,Windows Server 2003/2008/201212016Linux,Android; 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统制卡软件:爱卡易(ICARDE)卡片设计软件，支持操作系统有WindowsXP/718/10/11 17、通过认证：CCC，FCC，CE，ROHS，UKCA |
| 3 | 证卡打印机 | 台 | 2 | 1、打印技术：彩色热升华、单色热转印； 2、打印模式：单面； 3、分辨率：≥300*300dpi； 4、内存：≥128M； 5、打印速度：单色:单面3～5秒/张(使用色带节约技术打印);彩色:单面18秒/张； 6、进卡盒容量：可容纳≥100张证卡； 7、出卡盒容量：可容纳≥50张证卡； 8、接口：USB2.0+以太网； 9、产品规格:293x174x211.6(mm),3.9kg 10、适配卡片材质：PVC、复合PVC等 11、打印面积：ISO CR80(53.98mmx85.60mm)边到边打印 12、打印原理：染料热升华直印式 13、适应卡片厚度：0.3～1.05mm 14、LCM显示屏：中文8字符1行，共2行;英文16字符1行，共4行;支持多语种 15、软件：驱动程序:支持操作系统有WindowsXP/718110/11,Windows Server2003/2008/2012/2016,Linux,支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统开发包:支持操作系统有Windows XP/718/10/11,Windows Server 2003/2008/201212016Linux,Android; 支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产操作系统制卡软件:爱卡易(ICARDE)卡片设计软件，支持操作系统有WindowsXP/718/10/11 16、通过认证：CCC，FCC，CE，ROHS，UKCA |
| 4 | 色带 | 卷 | 9 | 证卡打印机配套色带 |
| 5 | 超融合一体机 | 台 | 1 | 一、超融合一体机 ▲1、规格：2U的规格一体机。处理器：配置≥2颗Intel Xeon Gold 5318Y CPU处理器，主频≥2.1GHZ。内存：配置≥512 GB内存；内存插槽数量≥32个，最大内存可扩展至2TB；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能。硬盘：≥2块240G SSD系统盘（不占用前置硬盘槽）、≥2块960G SSD缓存盘、配置≥4块8T SATA数据盘，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥12个2.5/3.5寸硬盘槽； 设备最多支持≥2个PCIe扩展插槽，配备≥4个千兆电口和2个万兆光口；配置冗余电源。RAID功能：提供raid 0/1/10并支持直通。 ▲2、包含免费3年硬件保修服务，支持与原有云平台统一管理（原有云平台为：深信服超融合管理平台（版本号:SANGFOR HCI 6.10.0 R2 Build20240911-X86）），对新增加节点的虚拟机进行新建、删除、编辑、开关机、远程登录控制台等操作。 二、计算服务器虚拟化软件 1、虚拟化软件非OEM或贴牌产品，采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠，虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，部署时无需绑定安装OpenStack相关组件 2、在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，并支持批量操作。 3、可以支持扩展同一品牌的存储虚拟化、网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用交付、SSL VPN软件、数据库审计软件等功能组件，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性。 4、支持纳管第三方主流虚拟化平台，可对Vmware平台上的虚拟机进行管理，支持在本地管理平台实现对VMware vCenter中的虚拟机备份，并能够在超融合的平台实现VMware虚拟机的启动恢复。 5、支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作 ▲6、支持UPS QoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。（供货时需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） ▲7、当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响。（供货时需提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 8、为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。 9、支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。 10、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，应支持Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等。 11、支持虚拟机的HA功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，以保障业务连续性。 12、支持动态资源扩展DRX，系统支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 13、支持集群动态资源调度DRS，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。 14、支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其他物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源。 15、为了更好地保护用户数据，虚拟化软件自带无代理备份功能，无需安装备份软件，支持设置定期全量备份、增量备份、差异备份，支持用户灵活配置备份策略，备份文件保留时间最高可以达到15年，支持将虚拟机的备份文件定期归档到第二存储。 16、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。 17、提供基于PowerShell的CLI命令行功能，通过PowerShell脚本可简化用户运维操作。 18、支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可恢复30天内已删除的虚拟机，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间。 三、网络虚拟化软件 1、在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速地实现整个业务逻辑，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 2、支持管理网、业务网、数据通信网（VXLAN）和存储网复用相同物理网口。推荐两个或四个网口聚合，最多支持8个网口聚合。网口复用后，支持对不同网络平面进行流量控制和VLAN隔离，为网络中的每个虚拟机提供内置的网络故障切换和负载均衡能力，实现更高的硬件可用性和容错能力 3、支持创建分布式虚拟防火墙，可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙，当虚拟机在不同的物理节点之间迁移时，安全策略随之移动 4、分布式防火墙中可以进行创建策略操作，可以对已创建策略进行设置，包括源、目的和状态等信息，可以查看已创建的策略列表项信息，可以点击分布式防火墙中的实时拦截日志跳转到拦截日志和直通页面，可以进行实时拦截日志操作，可以查看实时拦截日志列表信息，包括时间、源、IP地址、协议（ICMP）、数据包大小和匹配策略名称，可以通过开启数据直通临时排查数据流量问题。 5、虚拟路由器配置不限制个数，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。 6、可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上。 7、支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功 8、超融合需提供网络可视化组件，可在图形化界面上观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源IP、目的IP、访问次数、服务类型等。 9、超融合能够提供端口镜像功能，支持将超融合内部网络流量镜像到内部虚拟机、nfv、外部安全设备进行流量审计，可联动安全态势感知平台进行流量检测 四、存储虚拟化软件 1、分布式存储能够提供超高性能，性能随着节点数增加而线性增长，三节点集群能够提供百万级IOPS和12GB/s以上的带宽能力。 2、支持标准的iSCSI协议，允许外部物理主机或应用通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN、IP-SAN、FC-SAN、NAS 的融合。通过iSCSI透传/非透传指令使虚拟机支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的LUN 直接映射给虚拟机使用。 3、支持以磁盘为单位创建分卷，可将集群内固态硬盘组成一个高性能全闪存存储池，满足高性能应用需求，将固态硬盘和机械硬盘组成一个大容量混合存储池，满足普通应用需求，以更低成本灵活满足不同业务对存储性能容量的不同需求，并降低故障影响范围。 4、支持启动聚合副本后，将会有1个副本聚合在一台主机，虚拟机会优先在聚合主机运行，实现数据的本地读取，降低网络开销。 5、支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。 6、支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“健康”状态、“亚健康”状态、“故障”状态，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，方便用户能够区分处理。 7、支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 8、为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。 9、支持对虚拟机业务按照小时/天/周自定义设置定时快照策略，以便业务发生故障时可以快速回滚覆盖原虚拟机或者通过对快照进行克隆的方式生成全新虚拟机，进而恢复至业务健康状态。 10、支持呈现硬盘的状态，提供隔离硬盘、替换硬盘功能，消除硬盘异常对业务的影响。 11、支持坏道扫描及修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全。 12、支持磁盘亚健康监测，包括PCIE SSD寿命告警、硬盘卡、慢的检测和告警、IO错误告警、RAID卡错误告警等，支持邮件和短信告警。 13、支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作 14、支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等信息，可以点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，保证重要的业务优先恢复数据的安全性 15、为保证集群业务或者oracle rac数据库业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机配置一致性组，对整个一致性组进行快照 16、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置不同的分层QoS能力，区分出高性能虚拟机、普通性能虚拟机和低性能虚拟机 17、为了更好地进行运维，支持智能坏道预测，准确识别出接下来会出现坏道的硬盘，实现故障前预测并处理，规避故障风险 18、支持硬盘寿命预测功能，可预估硬盘剩余可使用时间，进行实时预警，提醒用户在寿命到期之前可实现在对业务无影响的情况下安全更换硬盘 五、云计算管理软件 1、支持查看资源池整体资源使用情况（CPU、内存、磁盘总容量及使用率，物理主机、云主机、集群的总数、运行状态等） 2、支持查看物理主机、云主机（CPU、内存占用）资源占用排行榜Top5 3、支持纳管多版本超融合HCI和VMware资源池，应具备大规模资源池的纳管能力，可支持跨地域的多集群管理，多集群的物理节点纳管规模应超过1000台 4、支持点击单个资源池后显示资源池计算资源的占用率和使用率、存储资源使用率、监控概览 5、支持点击单个资源池后显示资源池物理主机的信息（管理口IP、规格、CPU使用率、内存使用率、资源数等） 6、支持点击单个资源池后显示资源池所有资源列表（物理主机、存储资源、云主机、NFV设备等）以及其对应的规格和资源使用率 7、支持点击单个超融合集群后显示集群中存储的名称、类型、性能标签、所属集群、总容量、使用率、IO速率、其上运行的云主机数据 8、支持异构纳管，支持同时纳管ARM\X86架构的HCI集群及资源管理 9、支持单个或批量创建超融合HCI类型云主机，创建时支持选择镜像、资源池、计算规格（CPU、内存、插槽数、每个插槽核数、运行位置等）、存储规格（虚拟存储盘、物理磁盘等）、网络规格（支持添加网卡）、USB（添加USB设备）及其他高级选项（设定云主机自动开机、标记为重要虚拟机、自动异常重启、启用CPU热添加、内存热添加、UUID、内存回收机制） 10、支持删除、修改、查询云主机配置（设置基本信息、计算规格、存储规格、网络规格、引导顺序、物理机开机自动运行、标记重要云主机、异常重启、热添加、启用UUID等） 11、支持管理云主机（克隆、批量克隆、创建快照、迁移、开关机操作、挂起、设置IP、密码设置、绑定标签、绑定和解绑弹性IP、启用磁盘加密、制作镜像、导出、分配、回收、打开控制台等功能） 12、支持管理公共镜像（ISO、内置镜像），资源池可见范围，并通过镜像直接创建云主机 13、支持管理平台网络拓扑（云主机、网络设备、NFV设备的添加、删除、配置等），支持拖拽操作、所画即所得 14、支持将不同资源池组成连通域，添加资源池，移除资源池和删除连通域操作，最多可支持纳管1024个物理节点 15、支持创建分布式防火墙，除默认防火墙策略外可以设置管理IP组、设置自定义防火墙策略，查看拦截日志，移动、删除来调整对应策略优先级 16、支持设置备份并发数、备份速率、恢复并发数和恢复速率、归档并发数、存储合并并发数和速率 17、支持按照CPU，内存使用负载配置弹性策略，对业务云主机进行自动横向扩展和收缩。支持启用/禁用，编辑/删除弹性策略 18、支持指定弹性业务组，包括指定弹性横向扩展的最大值，最小值，伸缩策略冷却时间 19、支持监控云主机的资源使用趋势（CPU、内存、磁盘、IO次数、IO速率、流速、包速率） 20、支持查看告警日志，可按时间、告警级别、告警对象、所属资源池、租户进行过滤） 21、支持对云主机、硬件设备、网络、序列号进行告警设置，告警级别分为普通告警与紧急告警 22、云平台支持对接Google OTP统一登录认证系统，支持对接CAS统一登录认证系统 |

| 二、商务条款 |  |
| --- | --- |
| 供应商资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。 2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.企业经营业绩良好，有良好的商业信誉和健全的内部管理制度，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。 4.本项目不接受联合体报价，不允许分包、不允许挂靠。 |
| 报价要求 | 一次性报价，报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |
| 合同签订要求 | 合同签订日期：成交公告发布后25日内 |
| 交付时间及地点 | 交付时间：合同签订后30个工作日内完成交付。 交付地点：广西职业师范学院罗文校区。 |
| 质量及服务要求 | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，项目需求无特别要求，则质保期为自验收合格之日起1年免费上门保修，有特别要求的，以特别要求为准。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）所有提供的产品均按国家有关产品“三包”规定执行“三包”以及厂家承诺进行；免费送货上门、安装、调试。 （2）成交供应商应接到故障通知后在 4 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 （3）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。 其余按厂家承诺。 |
| 成交规则 | 在完全满足采购需求（含技术要求和商务条款）且总价不超过预算金额，同等质量、服务的情况下，报价总价最低价（或优惠率最高）者成交，超过预算总价报价无效。 |
| 履约保证金 | 本项目有履约保证金，项目成交后，成交供应商在合同签订前，以转账方式向采购人缴纳成交金额的5%（对中小微企业只收取合同价的2%）作为履约保证金。项目验收合格及质保期满后无任何质量问题的，成交供应商向采购人提出办理退还履约保证金申请，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成无息退付，如有扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。 采购人收款账户：广西职业师范学院 采购人收款账号：2102111309264000331 采购人开户银行：工行南宁市西乡塘支行 纳税人识别号：124500004985047071 |
| 付款方式 | 该项目无预付款，验收合格后，成交供应商向采购人开具符合国家规定以及采购人财务管理要求的相应发票，采购人在收到发票后30日内，向成交供应商支付合同总价100%的款项。 |
| 报价材料要求 | 报价时须提交的材料包括但不限于： （1）项目报价表（格式见附件1）； （2）响应偏离表（格式见附件2） （3）符合本项目需求的在有效期内的营业执照及其他有关证件复印件； （4）服务承诺书（格式自拟）； （5）中小微企业声明函（如有）； （6）需求中要求提供的其他相关证书、法人身份证复印件、该项目负责人身份证复印件等材料。 （7）以上所有材料均须加盖报价单位公章，电子档须转换成PDF文件上传到采购平台，否则报价无效。 |
| 验收标准 | 按需求参数标准进行验收（包含但不限于采购方经委托专业权威机构对供应商提供的相关产品随机抽检完全符合国家标准和采购文件技术要求）。经抽检检验发现成交供应商所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的，采购人有权拒绝验收，并要求成交供应商提供符合规格的产品。若成交供应商拒绝提供，采购人有权报同级财政监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由成交供应商承担。 |
| 其他要求 | 1.本项目所有商务条款和采购需求表采购需求均为实质性参数要求和条件，供应商必须满足或优于，并在响应文件中如实作出响应满足或优于，否则响应文件无效。 2.本项目不组织实地考察。 3.竞标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 4.成交供应商提供的货物及服务不满足采购需求文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。 5.如成交供应商不履行与采购人订立的合同，导致采购人无法完成本次采购任务的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，处以本项目成交金额30%的罚金，并列入采购人的供应商失信名单库。 6.若成交供应商无正当理由放弃成交资格，采购人有权向上级采购监管部门报备相关情况，并列入采购人的供应商失信名单库。 7.被列入采购人失信名单库的，该供应商在后续三年内将不得参与采购人组织的任何采购项目。同时，采购人保留依法追究其因放弃成交资格给采购人造成的一切损失的权利，包括但不限于重新开展采购活动所产生的额外费用、项目延误导致的损失等 |

附件：1.广西职业师范学院采购项目报价表

2.响应偏离表

广西职业师范学院

2025年 月  日

附件1

广西职业师范学院采购项目报价表（必须提供）

采购项目名称：学校新一代认证支付系统项目（目录内）（重）

采购项目编号： ZSY2025-ZXXJ-007

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量及单位 | 响应品牌规格型号 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计（元） |  |  |  |  |
| 备注： - 在完全满足采购需求（含技术要求和商务条款），不超过预算金额，同等质量、服务的情况下，报价总价最低价（或优惠率最高）者成交，否则报价无效。 - 报价包括 “项目采购需求一览表”及“商务条款”中所有需求及服务的费用。 - 报价包含售后服务、税金、安装、调试、运输及其他所有成本费用的总和。 - 以上报价在报价表中必须逐项报价，在平台按总价上报，总价必须在本项目采购预算范围内，否则报价无效。 |  |  |  |  |

项目联系人：                                 报价供应商名称（签章）：

项目联系人电话：                          报价日期：      年     月  日

附件2

广西职业师范学院采购项目响应偏离表（必须提供）

采购项目名称：学校新一代认证支付系统项目（目录内）（重）

采购项目编号：ZSY2025-ZXXJ-007

1．对本项目采购需求一览表中的项目要求及技术需求的响应偏离表（必须提供）：

项目要求及技术需求响应偏离表

| 序号 | 采购需求文件要求 （注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 （可注明证明材料所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）供应商应根据响应货物（服务）的性能指标、对照采购需求一览表中所列项目要求及技术需求逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审。（2）响应技术规格与采购需求文件要求相同的为无偏离，响应技术规格高于采购需求文件要求的为正偏离，低于谈判文件要求的为负偏离。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                          日 期：

- 2.对本项目采购需求一览表中的商务条款的响应偏离表（必须提供）：

- 商务条款响应偏离表

| 序号 | 采购需求文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：

（1）本表应对采购需求一览表中的商务条款中所列商务要求进行响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：