广西职业师范学院

采购项目需求文件

项目名称：罗文校区智慧语言实验室项目（目录内）

项目编号：ZSY2025-ZXXJ-003

项目采购预算：79.22万元

采购方式：在线询价

项目概况：

本项目位于广西职业师范学院罗文校区，包括语言学习终端配套设备、数字语言实训模化管理主机、86寸智慧黑板、台式计算机、教师主控台、教师椅、六角电脑桌、双人电脑桌、学生椅等设备设施一批，详见采购需求一览表。

项目采购需求一览表

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物、服务名称 | 数量及单位 | 项目需要及技术需求 |
|  | 语言学习终端（含显示器、键盘鼠标 | 120套 | 一、硬件部分 1、语言学习终端120台，要求如下： （1）采用适用于多媒体数据同步传输的学生终端，支持桌面虚拟化技术。 （2）终端采用主流瘦终端云架构，结构简单，稳定性高，节能环保，性能提升方便，功耗低使用寿命长，功耗≤6W。 （3）CPU：4核Cortex A53，64位，最高1.8GHz低功耗处理器；1GB LPDDR3内存，8GB存储空间。 （4）终端可支持H.265 VP9 4K/60fps 解码，OpenGL ES3.1。采用的技术支持视听说教学过程中对音、视频流媒体的实时传输，满足了课堂教学中师生之间音、视频信号的实时交互，支持1080P、4K高清视频整间教室同步广播，且任意拖动进度条时所有学生端画面同步、流畅。 （5）高性能音质要求：能支持各种类型的国家级口语考试（如HSK汉语水平考试、专业英语四八级等），终端采用技术要保证满足语音下传（如：广播）、语音交互（如：小组讨论）、语音上传（如：口语录音）对音质的专业化要求，学生考试和实训的口语录音文件码流量达350KBPS以上（录音文件为非压缩格式），确保多媒体信号传输无断裂、无延迟。 （6）支持Windows、linux等操作系统，可以根据教学需要快速将全教室学生位切换系统及教学场景（3分钟内）。 （7）终端的前后面板必须均有耳机的音频接口，方便应急更换或考试保障、临时扩位；终端的设计要合理嵌入桌内（要方便耳机、U盘插拔使用，桌面无接插件设计，确保桌面只有显示器及耳机）。 （8）采用国际通用的网络协议框架，只需一根标准网线就实现音视频信号传输、网络的数据传输以及控制信号传输； （9）接口要求：≥1个标准网络接口、≥1个VGA接口、≥1个电源接口、≥5个USB接口，≥2个3.5MM立体声耳机和麦克风接口。 （10）终端支持广播教学：音、视频广播教学时，教师机至学生终端音频、视频广播延时≤1ms；所有学生终端接收音频、视频广播的同步时间差≤1ms。 （11）语言教学时终端与终端之间进行2人对话时对话延时≤8ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂。 （12）学生终端必须能支持协作式教学：教师将任意三个学生分成讨论组时，各小组之间学生讨论时相互独立，互不干扰。其中语音性能主要指标可达到：语音对话延时≤8ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂。 （13）终端能支持示范教学：教师可以任意设置2-4人参与的教学小组进行教学，并参与协作或向全班广播示范，其中语音性能主要指标可达到：语音对话延时≤8ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂。 （14）终端尺寸:长≤230mm*宽≤155mm*高≤40mm，设计方便集成到桌子内。 二、软件部分 1、系统登录管理：支持本集群认证、其他集群认证、基础平台认证登录系统，登录前检测服务器状态、选择管理集群，通过指定IP或IP范围段搜索更新集群列表；自动保存/清除系统记录历史记录及登录密码，记住密码和自动登录；具有远程开机集群服务器、自动登录认证功能；具有修改密码，系统显示用户个人信息，包括：用户ID、姓名、性别、用户组等功能。 2、集群状态信息实时更新：系统实时刷新并显示集群运行时间、集群名称、集群ID、主服务器IP、虚拟MAC提供商ID、版本、认证方式、授权激活信息、终端运行状态、云桌面运行状态等信息。管理员可分配云桌面、统一重启、统一关机、系统镜像管理等。 3、集群状态管理：具有集群节点开机、关机、重启系统、重启服务程序、显示集群资源应用情况（如内存、CPU、系统盘、数据盘、状态(在线/离线/故障)、Raid配置等）功能，可对集群跨网段激活、升级、服务器日志下载。 4、系统镜像管理：支持对系统镜像进行管理，包括从ISO系统文件、从系统镜像创建或直接上传等多种方式创建，修改、配置、下载、同步/取消、关机/强制关机、删除、分配给用户桌面或终端云桌面、回收等。 5、云终端管理：支持按终端真实座位布局进行终端及云桌面管理、支持VDI和IDV两种不同云桌面，并可同时对不同类型终端统一管理、对当前教室内的所有ARM或X86终端初始参数统一设置；具有对云终端当前云桌面进行云桌面开机、关机/强制关机、重启、重置(系统盘或所有盘)、禁止/启用上网、U盘禁用/启用、默认云桌面、云桌面切换、云桌面监视、云桌面接管的管理功能；具有对云终端添加分组并进行跨网段统一管理、分配云桌面、终端固件升级、同步座位名称(按排列座位一键修改教室内终端名称)、终端标识/取消、显示器亮屏/熄屏/休眠设置（ARM终端）、终端语言设置(ARM终端）、删除终端。 6、用户管理：支持对用户及用户组信息进行管理，具有添加、删除、更改、查询、导出、导入、设定用户类型功能，根据用户类型分配不同的管理权限及云桌面资源。支持对接云办公云盘数据存储管理软件，可为用户云桌面添加、扩容、删除个人云盘。 7、云桌面高级管理：支持对所有用户或所有终端已分配的云桌面进行远程关机/强制关机、重启、重置(系统盘或所有盘)、开/关/保存还原（系统盘或所有盘）、禁止/启用上网、修改云桌面参数、云桌面IP设置(DHCP或手动)、备份/恢复、保存的管理功能。 三、显示器 1、21.5英寸LED液晶显示器。 2、分辨率：1920*1080，16:9全高清。 3、刷新率：60赫兹。/4、响应时间：5毫秒。 接口：VGA。 4、支持VESA标准，可安装显示器背挂架。 四、配有线键盘鼠标 五、质保期：3年；所提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行，质保期内原厂免费上门维保服务，软件部分质保期内免费升级，质保期后软件升级费用不超过该项货物合同金额3%。 六、项目为系统集成项目，为保证系统运行与兼容，以及教学设备及软件的正常使用，本项需与采购人未来采购的教学软件包含但不限于（语言学习终端学生端软件、智能化语言教学综合软件包、语言教学软件、专业配套软等）实现对接和适配服务并提供对接适配技术方案，由于对接及适配产生的一切费用，由本项目成交供应商支付。 |
|  | 服务器 | 6套 | - 1、CPU：不小于2颗Intel至强银牌4210，基础频率2.2GHz；最大睿频3.20GHz。 - 2、主板：IntelC620系列高性能芯片组。 - 3、内存：不小于128G DDR4， 支持2933MHz DDR4的RDIMM内存。 - 4、网口：集成2个千兆GE网口，可选配增加1个双千兆数据OCP网口模块，或1个双万兆数据OCP网口模块。 - 5、显卡声卡：集成。 - 6、电源：2个550W白金牌效率电源，支持1+1冗余；电源电压：输入电压：100-240V 47Hz-63Hz，输出电压：+12v，+5v_SB。 - 7、硬盘：240G SSD+6T HDD，最大支持前置8块3.5/2.5寸SATA硬盘，支持≥1个2280 PCIE M.2 SSD。 - 8、储温湿度：-40℃-70℃,20%-90%(非凝露)；工作温湿度：10℃-40℃,35%-80%(非凝露)。 - 9、必须能实现系统“模块化备援”，确保所列各种教学和考试功能能全部正常进行，充分保障使用稳定性。 - 10、各学生端可分配硬件资源能实现差异性的量化管理，可根据实际需要，随时为每台云终端分配适合的CPU、内存等系统资源。 - 11、能为系统提供优秀的语音交互、同步传输性能，满足多种教学场景的应用。能实现所有云终端高清视频的点播流畅、高清视频的广播同步、语音交互无断裂无延迟。 - 12、磁盘存储多个虚拟系统镜像，同一教学环境下可同时为不同终端分配多种版本的操作系统，如：windows，Linux等。 - 13、能够实现云桌面系统的集中管理，统一推送，快速切换。能实现所有云终端高清视频的点播流畅、高清视频的广播同步、语音交互无断裂无延迟。 - 14、质保期：3年，所提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行，质保期内原厂免费上门维保服务。 15、项目为系统集成项目，为保证系统运行与兼容，以及教学设备及软件的正常使用，本项需与采购人未来采购的教学软件包含但不限于（语言学习终端学生端软件、智能化语言教学综合软件包、语言教学软件、专业配套软等）实现对接和适配服务并提供对接适配技术方案，由于对接及适配产生的一切费用，由本项目成交供应商支付。 |
|  | 86寸智慧黑板 | 2台 | - 一、显示性能要求 - 1、整机色域覆盖率（NTSC）≥72% - 2、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 - 3、灰度等级≥256级。 - 4、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 - 5、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 - 6、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别 - 7、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 - 二、整体设计 - 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 - 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 - 3、无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 - 4、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm。 - 5、主屏支持普通粉笔直接书写。，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 - 6、整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 - 三、安卓系统要求 - 1、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 - 2、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 - 3、整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。 - 4、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 - 5、入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 - 6、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 - 四、内置电脑系统要求 - 1、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。无需工具即可快速拆卸电脑模块。 - 2、搭载Intel 12代酷睿i5或以上配置CPU，内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256 GB SSD固态硬盘或以上配置。 - 3、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 - 4、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。 - 5、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。 - 6、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 - 7、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 - 8、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 - 五、无线模块配置 - 1、整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 - 2、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 - 3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 - 4、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 - 5、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 - 6、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 - 7、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 - 8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。 - 六、触控系统 - 1、采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。 - 2、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 - 3、触摸分辨率32768×32768。整机系统支持书写触控延迟≤25ms。 - 4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 - 5、触摸响应时间≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。 - 6、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 7.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 - 七、音频效果 - 1、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 - 2、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 - 3、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 - 4、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 - 5、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 - 6、内置麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 - 八、内置摄像头功能设计 - 1、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 - 2、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 - 3、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 - 4、整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万。 - 5、整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。 - 6、整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 - 7、整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。 - 六、质保期：3年，所提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行，质保期内原厂免费上门维保服务。 |
|  | 台式计算机 | 2套 | - 一、主机 - 1、处理器：Intel I7-13700(16核24线程/)。 - 2、主板：≥Intel B760芯片组，主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警监测排查功能。 - 3、硬盘：≥256GB M.2 NVME高性能固态硬盘+1T。 - 4、内存：≥16GB DDR4 3200，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存。 - 5、显卡：RX550 4G独显。 - 6、网卡：10M/100M/1000M自适应千兆网卡。 - 7、I/O扩展：≥1个PCIe×16，≥2个PCIe ×1,≥1个PCI；≥2个M.2；≥4个SATA3.0；接口：≥10个USB接口，其中不少于6个USB3.2接口；音频：集成5.1声道声卡，支持前≥2个、后≥3个音频接口。 - 8、其他规格：主板原生不少于VGA+HDMI+DP 。 - 9、键盘鼠标：同品牌标准USB抗菌键盘鼠标。 - 10、电源：≥300W节能电源，支持低负载模式下风扇停。 - 二、显示器 - 1、颜色：黑色。 - 2、屏幕尺寸：21.5寸。 - 3、屏幕比例：宽高比16:9。 - 4、对比度:3000:1（静态）。 - 5、亮度:250cd/㎡。 - 6、可视角度：178°（水平）/178°（垂直）。 - 7、屏幕面板类型：VA液晶面板。 - 8、支持最佳分辨率：1920x1080@60Hz。 - 9、输入电压：220V（内置电源）。 - 10、尺寸：494.46*393.72*187.11mm。 - 11、接口：VGA*1，HDMI*1。 - 三、质保期：5年，所提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行，质保期内原厂免费上门维保服务。 四、项目为系统集成项目，为保证系统运行与兼容，以及教学设备及软件的正常使用，本项需与采购人未来采购的教学软件包含但不限于（语言学习终端学生端软件、智能化语言教学综合软件包、语言教学软件、专业配套软等）实现对接和适配服务并提供对接适配技术方案，由于对接及适配产生的一切费用，由本项目成交供应商支付。 |
|  | 教师主控台 | 2张 | - 尺寸：1100mm*680mm*950mm - 1、讲台钢板厚度0.8～1.5mm，盖板采取翻转方式打开； - 2、合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能； - 3、钢木复合材料一体成型；实木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性； - 4、整个讲台只使用一副滑轨，减少故障几率； - 5、液晶显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-22寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。 - 6、整体采用分体式结构，（节省运费）上下节需要组装； - 7、键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作； - 8、右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台,无需钥匙开启； - 9、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 - 10、质保期：5年，所提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行，质保期内原厂免费上门维保服务。 - 11、可以根据用户需要和实际场地及布局定制，确保设计合理，满足使用需求。 - （参考样式） |
|  | 教师椅 | 2张 | - 1、五轮带靠背转椅，可调节高度； - 2、采用优质丝网或PU材料，光泽度好，透气性强，厚度适中，柔软而富于韧性，柔软且富于韧性；采用PU成型； - 3、椅架：采用优质电镀钢架，强度高，刚性好，不变形，比重合理。 - 4、质保期：5年，所提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行，质保期内原厂免费上门维保服务。 |
|  | 六角电脑桌 | 10张 | - 六人位六角电脑桌尺寸：长度1600mm*高度750mm；单边长800mm*高度750mm。 - 1、基材：采用 E1 级优质环保型刨花板，板材厚度25mm，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准；甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%；符合国家GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T4897-2015《刨花板》的要求。 - 2、饰面：采用优质饰面用浸渍胶膜纸（三聚纸），表面平整光滑、纹理清晰自然、色泽一致，浸渍胶膜纸（三聚纸）甲醛释放量须符合国家标准《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求。 - 3、脚架：优质钢脚支架，焊接口无毛刺、无焊渣，表面经过环保沙喷除锈工艺、钝化、静电机器手自动喷涂和高温固化处理。 - 4、五金配件：采用优质五金配件；承载力强，安全系数高等，所有五金件均通过国际标准盐雾测试48小时以上。 - 5、质保期：5年，所提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行，质保期内原厂免费上门维保服务。 - 6、可以根据用户需要和实际场地及布局定制，确保设计合理，满足使用需求。 - （参考样式） |
|  | 双人电脑桌 | 30张 | - 1、规格：长度1400mm，宽度600mm，高度760mm； - 2、上方前挡板采用厚度不低于15mm厚颗粒板； - 3、桌架两边采用15*50扁管弯制成蝴蝶型，脚框中间配有立盒方便走线，立盒内侧预留可走线和固定插座孔，脚之间前挡板使用钢板折弯冲压成型，钢板表面冲有10mm*120mm长条装饰空，脚之间托桌面拉杆主横梁采用29mm*22mm*35mm梅花管连接，托臂需预留连接梅花管连接孔； - 4、钢架整体可以拆装； - 5、表面喷涂质量要求：零、部件的表面光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。采用除锈、防锈工艺处理去除锈迹； - 6、款式以业主最终确认的款式为准； - 7、质保期：5年，所提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行，质保期内原厂免费上门维保服务。 - （参考样式） |
|  | 学生椅 | 10张 | 尺寸：570W*500D*815H 1、椅架采用圆12厘的实心钢筋，经弯曲，焊接，打磨等工序精制而成，再经酸洗，氧化除锈，镀铬等工序令椅架结实耐用； 2、坐背板采用全新PP塑料，一次注塑而成，色泽鲜艳，外观漂亮，具有耐高温，抗极寒，高韧性等特点，坐板软包采用塑料内板+1公分高密度纯棉扪弹力布，承受力达300斤以上。 3、可叠放收纳，不占地方。 4、质保期：5年，所提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行，质保期内原厂免费上门维保服务。 参考样式： |
| 二、商务条款 |  |  |  |
| 供应商资格要求 |  | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。 2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.企业经营业绩良好，有良好的商业信誉和健全的内部管理制度，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。 4.本项目不接受联合体报价，不允许分包、不允许挂靠。 |  |
| 报价要求 |  | 一次性报价，报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |  |
| 合同签订要求 |  | 合同签订日期：成交公告发布后25日内 |  |
| 交付时间及地点 |  | 交付时间：合同签订后30个工作日内完成交付。 交付地点：广西职业师范学院罗文校区。 |  |
| 质量及服务要求 |  | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，项目需要技术要求中无特别要求，则质保期为自验收合格之日起5年免费上门保修，有特别要求的，以特别要求为准。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）所有提供的产品均按国家有关产品“三包”规定执行“三包”以及厂家承诺进行；免费送货上门、安装、调试。 （2）成交供应商应接到故障通知后在 4 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 （3）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。 其余按厂家承诺。 |  |
| 成交规则 |  | 在完全满足采购需求（含技术要求和商务条款）且总价不超过预算金额，同等质量、服务的情况下，报价总价最低价（或优惠率最高）者成交，超过预算总价报价无效。 |  |
| 履约保证金 |  | 本项目有履约保证金，项目成交后，成交供应商在合同签订前，以转账方式向采购人缴纳成交金额的5%（对中小微企业只收取合同价的2%）作为履约保证金。项目验收合格及质保期满后无任何质量问题的，成交供应商向采购人提出办理退还履约保证金申请，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成无息退付，如有扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。 采购人收款账户：广西职业师范学院 采购人收款账号：2102111309264000331 采购人开户银行：工行南宁市西乡塘支行 纳税人识别号：124500004985047071 |  |
| 付款方式 |  | 该项目无预付款，验收合格后，成交供应商向采购人开具符合国家规定以及采购人财务管理要求的相应发票，采购人在收到发票后30日内，向成交供应商支付合同总价100%的款项。 |  |
| 报价材料要求 |  | 报价时须提交的材料包括但不限于： （1）项目报价表（格式见附件1）； （2）响应偏离表（格式见附件2） （3）符合本项目需求的在有效期内的营业执照及其他有关证件复印件； （4）服务承诺书（格式自拟）； （5）中小微企业声明函（如有）； （6）需求中要求提供的其他相关证书、法人身份证复印件、该项目负责人身份证复印件等材料。 （7）以上所有材料均需加盖报价单位公章，电子档须转换成PDF文件上传到采购平台，否则报价无效。 |  |
| 验收标准 |  | 按需求参数标准进行验收（包含但不限于采购方经委托专业权威机构对供应商提供的相关产品随机抽检完全符合国家标准和采购文件技术要求）。经抽检检验发现成交供应商所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的，采购人有权拒绝验收，并要求成交供应商提供符合规格的产品。若成交供应商拒绝提供，采购人有权报同级财政监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由成交供应商承担。 |  |
| 其他要求 |  | 1.各项货物（服务）项目需要及技术需求、商务条款为本次采购必须满足条件，供应商响应参数必须满足或优于，否则其报价无效。 2.本项目不组织实地考察。 3.项目为系统集成项目，为保证系统运行与兼容，以及教学设备及软件的正常使用，第1项“语言学习终端”、第2项“服务器”、第4项“台式计算机”需与采购人未来采购的教学软件包含但不限于（语言学习终端学生端软件、智能化语言教学综合软件包、语言教学软件、专业配套软等）实现对接和适配服务并提供对接适配技术方案，由于对接及适配产生的一切费用，由本项目成交供应商支付。 4.提供学校现有教学软件（基于Windows7、Windows10、Windows11平台）和三年内拟投入使用的教学软件适配服务，保障学校现有软件和三年内拟投入使用的教学软件能在主机上正常运行； |  |

附件：1.广西职业师范学院采购项目报价表

2.响应偏离表

广西职业师范学院

2025年 月  日

附件1

广西职业师范学院采购项目报价表（必须提供）

采购项目名称：罗文校区智慧语言实验室项目（目录内）

采购项目编号： ZSY2025-ZXXJ-003

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量及单位 | 响应品牌规格型号 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |
| 备注： - 在完全满足采购需求（含技术要求和商务条款），不超过预算金额，同等质量、服务的情况下，报价总价最低价（或优惠率最高）者成交，否则报价无效。 - 报价包括 “项目采购需求一览表”及“商务条款”中所有需求及服务的费用。 - 报价包含售后服务、税金、安装、调试、运输及其他所有成本费用的总和。 - 以上报价在报价表中必须逐项报价，在平台按总价上报，总价必须在本项目采购预算范围内，否则报价无效。 |  |  |  |  |

项目联系人：                                 报价供应商名称（签章）：

项目联系人电话：                          报价日期：      年     月  日

附件2

广西职业师范学院采购项目响应偏离表（必须提供）

采购项目名称：罗文校区智慧语言实验室项目（目录内）

采购项目编号： ZSY2025-ZXXJ-003

1．对本项目采购需求一览表中的项目要求及技术需求的响应偏离表（必须提供）：

项目要求及技术需求响应偏离表

| 序号 | 采购需求文件要求 （注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 （可注明证明材料所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）供应商应根据响应货物（服务）的性能指标、对照采购需求一览表中所列项目要求及技术需求逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审。（2）响应技术规格与采购需求文件要求相同的为无偏离，响应技术规格高于采购需求文件要求的为正偏离，低于谈判文件要求的为负偏离。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                          日 期：

- 2.对本项目采购需求一览表中的商务条款的响应偏离表（必须提供）：

- 商务条款响应偏离表

| 序号 | 采购需求文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：

（1）本表应对采购需求一览表中的商务条款中所列商务要求进行响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：