广西职业师范学院

采购项目需求文件

项目名称：思想政治教育虚拟仿真实验室建设项目（目录内）

项目编号：ZSY2025-ZXXJ-006

项目采购预算：30.77万元

采购方式：在线询价

项目概况：

本项目位于广西职业师范学院相思湖校区，包括户内全彩LED屏、台式电脑、视频拼接处理器、智慧黑板、讲台、触摸一体机、互动投影设备、播放服务器、定制六角桌、定制活动座椅及系统集成服务等设备设施一批，详见采购需求一览表。

一、项目采购需求一览表

| 序 号 | 货物名称 | 单位 | 数 量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 平方米 | 12.2 | - 1.像素间距（mm）：≦1.8（其他参数要能支撑3D显示屏的播放）。 2.像素密度（点/m2）：≥像素密度 288906Dots点/m2。 3.像素组成：1R1G1B5.色温（K）3200—9300可调。 4.模组尺寸：320mm×160mm。 5.模组分辨率：≥128×64点。 6.亮度均匀性≥95%。 7.最大对比度≥5000:1。 8.供电要求AC110V/220V（50/60Hz）。 9.驱动方式：1/32扫描。 10.支持逐点亮度、色度校正数据存储在模组里。 11.换帧频率（Hz）：50or60。 12.刷新率（Hz）：≥3840（供货时成交供应商须提供由国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章） 13.寿命典型值（h）：≥10万。 - 14.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60。（供货时成交供应商须提供由国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章） 15.开关电源： （1）输出功率：250W Max 。 （2）泄漏电流：<1mA(Vin:230）。 （3）工作温度：-30℃~60℃。 （4）散热方式：自冷。 （5）储存温度：-40~80℃。 （6）输入电压：200—240Vac,47～63Hz。 （7）输出电压：5V。 （8）绝缘电压：I/P-O/P:3.0KVac; I/P-FG:1.5Kvac; O/P-FG:0.5Kvac。 （9）安全标准：GB4943,EN60950。 （10）保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护。 16.所提供LED产品具有低蓝光功能。（供货时成交供应商须提供由国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章） - 17.质保期：1年 |
| 2 | 台式 电脑 | 台 | 1 | 1.CPU主频：≥2.0Ghz CPU睿频：≥3.0Ghz 核心/线程数：≥十二核心/二十线程 2.显卡类型：独立显卡 显存容量：≥8GB 显存类型：≥GDDR4 3.内存容量：≥16GB 内存类型：≥DDR4 内存频率：≥2400Mhz 4.硬盘组成：固态＋机械 固态容量：≥240G 固态接口：M.2（nvme协议） 机械容量：≥1.8TB 机械接口：SATA接口 机械硬盘转速：≥7200转 5.电源：额定350W及以上 6.显示器尺寸：≥21.5英寸 7.键鼠套装：无线键鼠套装 8.质保期：整机硬件全国联保三年 9.支持快速响应，上门更换硬件 |
| 3 | 视频 拼接 处理 器 | 台 | 1 | - 采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT4280-2017中IP20的要求：采用纯硬件FPGA架构设计、运行稳定、可靠、高效。 - 前面板内嵌3.5英寸液晶面板，前面板支持设备检测状态查看、固件升级、文件备份等功能（供货时成交供应商须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖供应商公章） 3.设备机箱大小≥2U，设备支持同时接入4个输入卡和2个输出卡，最大支持 12 路各类高清信号类型输入和 32 路网口输出+4 路10G 光口输出或 16 路各类高清信号类型输入和8路各类高清信号类型输出。（供货时成交供应商须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖供应商公章） 4.单个输出板卡最大支持 16 个图层，每个图层可放大到 4K显示。支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置，包括无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级:可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏。（供货时成交供应商须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖供应商公章） 5.支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常。输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<3s。（供货时成交供应商须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖供应商公章） 6.IPC输入卡支持4K 视频接入，单卡支持不低于16路视频解码输出。（供货时成交供应商须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖供应商公章） 7.设备可智能识别板卡接口组合，且支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失实现主动上报预警:内置板卡支持输入输出组合的母子卡结构，支持HDMI/DVI/VGAICVBS 两接口任意组合。 8.单拼接屏幕支持1个背景图叠加显示，背景图不占图层资源支持重命名设置，且可全屏缩放，单张背景图支持不小于15K*8K 显示应用。（供货时成交供应商须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖供应商公章） 9.支持设置 2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于 20ms，支持多场景分组合、场景一键轮巡。（供货时成交供应商须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖供应商公章） 10.支持对所有输入源同时预监，输出支持对所有输出进行回显（包含IP流回显）。（供货时成交供应商须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖供应商公章） 11.支持用户权限分级管理和设置，超级管理员可分配用户使用权限。支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作。 12、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示。 13.支持输入源画面任意截取，对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用。（供货时成交供应商须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖供应商公章） 14.系统须具备良好的兼容性，内嵌BS拼接器配置软件，支持windows 、麒麟（Kylin）、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作。（供货时成交供应商须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖供应商公章） 15.主机支持集成中央控制板卡，可支持RS485,RS232,RS422,IO,relay,IR等接口协议，便于外围设备的集中控制 16.支持音频输入输出卡，单张音频输入输出卡支持2路双声道音频输入，2路双声道音频输出，音频采样率48KHZ，可支持音量调节及音频输出延时设置。 17.设备可支持HDBaset输入输出卡，可接入和输出标准的HDBaset信号，采用CAT5E或CAT6标准网线传输时，最大传输距离为100米。 18.可配含前端无缝切换器设备实现视频信号的远距离传输，支持4x10G OPT接口（2主2备):单卡最大支持4096x2160@60Hz分辨率输入，可设置独立模式和 MOSAIC 拼接模式两种输入模式，自动识别输入源分辨率和颜色空间。 - 19.质保期：1年 |
| 4 | 配电柜 | 个 | 1 | - 配电柜 - （1）额定功率：10kW （2）输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ （3）输出路数：3路 （4）单路功率：≤3.5kW （5）输出电压：单相三线制AC220V±10% （6）安装方式：壁挂式 （7）输出选用开关：D32A*1P （8）交流接触器：（额定电流32A）*1 （9）额定电流：16.8A，主断路器电流：32A - （10）质保期：1年 |
| 5 | 智慧 黑板 | 台 | 1 | 产品功能 1.整体外观尺寸：长4000±40mm，高1200±40mm，厚度92±4mm。中间区域采用不低于86英寸液晶触控屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 3.主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副板采用专用书写玻璃，整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。 4.主屏采用电容触控技术，屏体表面采用不低于3.8mm厚度玻璃，全贴合技术工艺，下方具有粉笔槽，可用于放置触摸笔、粉笔等教学用品。 5.智慧黑板模组采用导热性能佳的铝合金材料，热扩散系数≥55mm²/S，并具有防盐雾腐蚀性能。（供货时成交供应商须提供具有CMA标志的检测报告复印件加盖供应商公章） 6.为方便操作，整机需具有不少于8个前置实体按键实现高频教学应用，包括但不仅限于电源开关、进入主页、屏幕锁定、屏幕录制、触摸锁定、音量+-、设置等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合或自定义功能实现。开关电源按键支持开机、关机、熄屏、重启多合一功能。 7.前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持Windows和安卓双系统下识别，无需区分。 8.支持前置按键实现锁屏功能，锁屏后可通过密码或U盘进行解锁。 9.任意通道下，支持五指熄屏，并同时关闭触摸，避免误触，此功能可开启或关闭，也可使用前置按键熄屏。 10.智慧黑板触控玻璃通过玻璃防飞溅性能检验和抗磨性能检验。（供货时成交供应商须提供具有CMA标志的检测报告复印件加盖供应商公章） 11.支持护眼模式开启和运动补偿效果开启，改善画面效果，支持声音设置，可设置标准、会议室、教室等多种模式，并支持自定义声音模式，包括高低音的独立调节。 12.智慧黑板具有物理防蓝光功能，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）＜0.3，依据GB/T 20145-2006国家标准，无蓝光危害。（供货时成交供应商须提供具有CMA标志的检测报告复印件加盖供应商公章） 13.智慧黑板通过至少IPX4级别防水测试，以确保擦拭时不会因水迹伤害智慧黑板内电子元器件。（供货时成交供应商须提供具有CMA标志的检测报告复印件加盖供应商公章） 14.智慧黑板触控玻璃和触控膜均符合环保要求，有害物含量符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》或欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准。（供货时成交供应商须提供具有CMA标志的检测报告复印件加盖供应商公章） 15.整机内置安卓嵌入式系统，采用不低于八核CPU+四核GPU配置，安卓系统版本不低于14.0，内存不低于4G，存储不低于32G。 16.支持前置物理按键实现全通道屏幕录制，可在当前显示的任意通道下录制当前显示内容，如切换至其他显示通道，则可录制切换后的显示内容，无缝衔接。可设置录制的声音来源，包括媒体声音或麦克风声音，可设置录制时的分辨率以及保存的路径。（供货时成交供应商须提供具有CMA标志的检测报告复印件加盖供应商公章） 17.支持信号源接入跳转功能，整机处于开机使用状态并接入信号源时，可设置自动跳转或者弹窗提示，当设置为弹窗提示时，需手动确认是否跳转。支持当前信号源通道无信号时自动跳转至主页，该功能可自主选择关闭或开启。 18.任意通道下，具备罗盘小工具功能，可快速实现返回、进入主页、批注、进入白板、进入设置、进入OPS、打开文件管理器、多任务等功能。支持三指长按跟随功能，即在屏幕任意位置三指长按，罗盘可直接变换至该位置，为避免误触，三指长按跟随功能可自主选择关闭或开启。 19.支持全通道批注功能，可在任意通道下实现批注功能，支持白色、黄色、红色、绿色、黑色等不少于10种颜色的画笔书写，并可设置笔迹的粗细。支持批注时实现屏幕下移功能。 20.支持文件快传功能，手机等移动设备无须安装任何软件APP，扫描整机二维码即可将移动设备上的图片、文档等直接发送至整机。（供货时成交供应商须提供具有CMA标志的检测报告复印件加盖供应商公章） 21.支持欢迎墙功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于14种模板，可对欢迎文字的字体、大小，颜色进行编辑。 22.支持投票功能，支持高级和快速投票两种方式，可自定义主题或选项个数，学生使用手机等移动设备扫描二维码进行投票，可自动生成投票结果，投票结果可以柱状图或饼状图展示，支持将投票结果导入至白板中。 23.内置虚拟摄像机软件应用，可接入教室网络摄像机，便于通过钉钉会议、腾讯会议或其他网课系统进行线上网课教学。（供货时成交供应商须提供具有CMA标志的检测报告复印件加盖供应商公章） 24.安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。（供货时成交供应商须提供具有CMA标志的检测报告复印件加盖供应商公章） 25.具备信号源通道预览窗口，可显示OPS、HDMI等对应信号源当前实时画面，点击相应信号源画面即可进入全屏显示。支持隐藏通道预览窗口。 26.任意通道下支持不少于两种方式实现屏幕显示画面下移，包括左右两侧虚拟快捷键和上滑OSD菜单功能键，下移后可通过双指双击显示画面快捷返回正常显示画面。 27.任意通道下，通过手势上滑调出OSD菜单虚拟按键，支持信号源切换，护眼模式切换，屏幕下移，录屏、自检、还原，关机等功能。 28.任意通道下具有已运行应用进程的直接预览，均采用预览图+程序名称的显示方式，可根据进程显示直接点击切换界面，无须切换至进程界面进行切换。点击预览图可直接进入相应的进程程序，同时支持直接滑动删除。 29.任意通道下支持左右两侧虚拟快捷键，可实现主页、批注、进程、U盘、截图、录屏、日历、秒表、倒计时、计算器、冻屏、聚光灯、投票器、屏幕下移等功能。Windows系统下，主页键可直接返回Windows桌面，进程键可打开Windows多任务。 30.支持不少于四种方式实现Windows恢复出厂，如上滑OSD菜单的还原虚拟按键，左右两侧虚拟快捷键、OPS内置电脑一键还原针孔按键等。还原前需输入管理员密码确认以确保非无关人员误操作。 二、内置电脑 1.采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，非企业自定义接口。向下抽拉式设计，方便在不拆卸黑板侧边的情况下更换和维护内置电脑。 2.不低于Intel Core I5 CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。具有不少于5个独立非外扩展的电脑USB接口。 3.支持有线连接，支持无线连接，支持双频WIFI。 4.具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 三、质保期：1年 |
| 6 | 讲台 | 套 | 1 | - 外形尺寸：长*宽*高≥1150*780*1000mm。 2.采用1.0mm～1.2mm优质精装冷轧钢板，经数控激光切割设备加工而成，表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑（颜色用户可选定），塑面经久耐用。 3.讲台桌面采用平面设计，可以放置17-24寸不同品牌的液晶显示器，显示器可以自由活动翻转。右台面前方可以放多功能接口板等，右前方平面可放笔记本等设备。 4.桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落。 5.讲台右侧设置隐藏式抽拉展台抽屉（长*宽*高：≥500*500*170 mm） 6.讲台扶手，背板采用高档橡木制成，表面喷高档防滑漆，使用起来光滑度高，桌面颜色为木纹色。 7.讲台下柜前后门均可打开，电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便放设备，后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热。整个下柜可作为储物柜使用。 8.全部的加工件均采用模具成型，激光切加工而成、配合优良的焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 整个讲台采用上下分体，拼装组成。 - 9.质保期：5年 |
| 7 | 触摸 一体 机 | 台 | 2 | 一、产品功能 1.整机采用窄边框设计，UHD超高清LED 液晶屏，显示分辨率3840*2160，显示比例16:9，具备防眩光效果。在高照度（110K Lux）环境下仍能正常工作。 2.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高（色域≥NTSC 72%），课堂演示画面得以细腻呈现。 3.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果锐丽，层次感强。 4.采用零贴合技术，书写时抬笔即现几无悬空感，有如纸质般的书写体验。表面钢化玻璃（7H硬度）能有效保护屏幕，减少面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 5.具有减滤蓝光功能，可通过触摸菜单按钮一键启用。 6.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 7.采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持最多20点触摸，Win系统中更支持高达40 点触控。 8.2.0声道大功率独立腔体扬声器+前置发声结构设计，使输出音质更加的清晰有质感，让知识的传递变得“声”动鲜活。 9.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4G & 5G 频段，版本符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax标准。 10.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其他任何线缆。 11.具备双RJ45网络接口，实现两路分支路由器功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根有线网线即可实现简单化部署。 12.整机采用左、右双侧边导航栏虚拟按键设计，可快捷调用返回、主页、白板、批注、多任务管理、信号源、工具等，并支持自定义更换应用和快捷工具。（供货时成交供应商须提供具有CMA 标志的检测报告复印件加盖供应商公章） 13.在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。（供货时成交供应商须提供具有CMA 标志的检测报告复印件加盖供应商公章） 14.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增六个快捷应用。中控菜单可自动隐藏，不占用显示面积。 15.整机采用三键合一的设计，即电源开关键、OPS电脑开关键和节能待机键为同一物理按键，确保用户操作的便捷性。 16.安卓白板支持书写及手势擦除，支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出为 PDF、图片等格式，支持白板内容本地／U 盘保存，支持二维码扫码分享。 17.白板支持智能识别手绘图形，可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式单独添加行和列。 18.支持投票功能。可编辑议题及选项内容， 最多可设置 10 个选项， 支持单选及多选， 设置完成后以手机扫码形式下发进行投票， 投票结果可生成饼状图或条形图， 并支持以图片格式插入到白板。 19.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，最多同时接入四个设备投屏。（供货时成交供应商须提供具有CMA 标志的检测报告复印件加盖供应商公章） 20.支持拍照功能，点击拍照按钮即可调用摄像机（外接）拍摄图片。点击设置按钮，可对拍照倒计时、工具栏按钮位置、调用摄像头位置进行调整。 21.可自定义设置无信号待机时长，设备在设置时间内处于无信号接收状态时，将会自动待机，节省能耗。 22.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。节能、环保，可提升大屏设备的使用寿命。 23.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。 24.具备屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕输入密码解锁。 25.支持一网通功能，整机只需一根有线网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求，无需再单独切换网线连接。 26.会议预约软件：会议云端提前发起，并提醒参会人员时间地点信息，现场刷脸进入会议，实现高效会议。（供货时成交供应商须提供会议签到软件著作证书复印件加盖供应商公章） 二、技术参数 1.尺寸：65英寸 2.屏体类型：IPS 3.系统版本：Android 11.0 4.CPU：四核 A55 5.内存：4GB 6.存储空间：32GB 7.响应时间：8毫秒 8.画面比例：16:9 9.显示尺寸：1428(H)×803(V)mm 10.分辨率：3840（H）×2160（V） 11.刷新频率：60Hz 12.色彩度：1.07B (10bit) 13.色域NTSC(Typ.）：72% 14.对比度：4000:1（Typ）透射 15.可视角度：178°(H/V) 16.背光类型：DLED 17.屏亮度（Typ.）：200～280cd/㎡（中心点） 18.寿命：≥50000小时 19.触摸识别原理：红外触控 20.支持触摸系统：XP/Win7/ Win10/ LINUX/ Android。 21.质保期：1年 |
| 8 | 互动 投影 设备 | 台 | 2 | - 投影类型：激光工程型。 2.投影机特性 ：3D。 3.投影技术：DLP。 4.显示芯片：0.67 英寸 DMD 芯片。 5.亮度：≥5000 流明。 6.亮度均匀值：90%。 7.对比度：20000:1。 8.标准分辨率：≥1920*1080 9.最高分辨率：≥1920*1080。 10.扫描频率：水平：15.31-91.4kHz。 11.垂直：24～30Hz，47～120Hz。 12.光源参数 12.1.光源类型：激光。 12.2.光源寿命：正常模式：20000小时，电源性能：AC100-240V，50/60Hz。 13.支持 HDMI,VGA 等接口。 - 14.质保期：1年 |
| 9 | 播放 服务 器 | 套 | 1 | - CPU:≥i5-14500（2.6G，14C核20线程，24M，4800，65W）。 2.内存：≥8G DDR5 5600MHz 3.硬盘：≥512GM.2PCIe NVMe 固态硬盘，≥2T SATA 7.2K 6Gbps 3.5英寸桌面级硬盘 。 4.显卡：独立显卡≥6G，单风扇。 - 5.质保期：3年 |
| 10 | 定制六角桌 | 套 | 6 | 规格：拼接直径长度≥1200mm*宽度≥400mm*≥高度750mm(±5～10mm）。 1.台面板饰面采用优质高密度刨花板，面粘防火板，PU 胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。 2.采用优质高精度冷轧钢桌腿，牢固耐用，美观大方，抗变形。 3.可拆分六张单桌使用，可六张组合一起使用 4.质保期：5年 - 参考图片： |
| 11 | 定制活动座椅 | 张 | 60 | - 外观尺寸：座椅宽度≥500mm，座内宽度≥450mm，椅子高度≥800mm。 2.框架材质：钢制骨架。 3.垫脚：塑料制垫脚。 4.坐垫填充物：高密度海绵。 - 5.质保期：5年 |

| 二、商务条款 |  |
| --- | --- |
| 供应商资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。 2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.企业经营业绩良好，有良好的商业信誉和健全的内部管理制度，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。 4.本项目不接受联合体报价，不允许分包、不允许挂靠。 |
| 报价要求 | 一次性报价，报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |
| 合同签订要求 | 合同签订日期：成交公告发布后15日内 |
| 交付时间及地点 | 交付时间：合同签订后30个工作日内完成交付。 交付地点：广西职业师范学院罗文校区。 |
| 质量及服务要求 | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自验收合格之日起计算，具体时间按各分项目要求为准。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）所有提供的产品均按国家有关产品“三包”规定执行“三包”以及厂家承诺进行；免费送货上门、安装、调试。 （2）成交供应商应接到故障通知后在 4 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 （3）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。 其余按厂家承诺。 |
| 成交规则 | 在完全满足采购需求（含技术要求和商务条款）且总价不超过预算金额，同等质量、服务的情况下，报价总价最低价（或优惠率最高）者成交，超过预算总价报价无效。 |
| 履约保证金 | 本项目有履约保证金，项目成交后，成交供应商在合同签订前，以转账方式向采购人缴纳成交金额的5%（对中小微企业只收取合同价的2%）作为履约保证金。自项目验收合格满1年后无任何质量问题的，成交供应商向采购人提出办理退还履约保证金申请，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成无息退付，如有扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。 采购人收款账户：广西职业师范学院 采购人收款账号：2102111309264000331 采购人开户银行：工行南宁市西乡塘支行 纳税人识别号：124500004985047071 |
| 付款方式 | 该项目无预付款，验收合格后，成交供应商向采购人开具符合国家规定以及采购人财务管理要求的相应发票，采购人在收到发票后30日内，向成交供应商支付合同总价100%的款项。 |
| 报价材料要求 | 报价时须提交的材料包括但不限于： （1）项目报价表（格式见附件1）； （2）响应偏离表（格式见附件2） （3）符合本项目需求的在有效期内的营业执照及其他有关证件复印件； （4）服务承诺书（格式自拟）； （5）中小微企业声明函（如有）； （6）需求中要求提供的其他相关证书、法人身份证复印件、该项目负责人身份证复印件等材料。 （7）以上所有材料均须加盖报价单位公章，电子档须转换成PDF文件上传到采购平台，否则报价无效。 |
| 验收标准 | 按需求参数标准进行验收（包含但不限于采购方经委托专业权威机构对供应商提供的相关产品随机抽检完全符合国家标准和采购文件技术要求）。经抽检检验发现成交供应商所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的，采购人有权拒绝验收，并要求成交供应商提供符合规格的产品。若成交供应商拒绝提供，采购人有权报同级财政监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由成交供应商承担。 |
| 其他要求 | 1.各项货物（服务）项目需要及技术需求、商务条款为本次采购必须满足条件，供应商响应参数必须满足或优于，否则其报价无效。 2.本项目不组织实地考察。 |

附件：1.广西职业师范学院采购项目报价表

2.响应偏离表

广西职业师范学院

2025年 月  日

附件1

广西职业师范学院采购项目报价表（必须提供）

采购项目名称：思想政治教育虚拟仿真实验室建设项目（目录内）

采购项目编号： ZSY2025-ZXXJ-006

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量及单位 | 响应品牌规格型号 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |
| 备注： - 在完全满足采购需求（含技术要求和商务条款），不超过预算金额，同等质量、服务的情况下，报价总价最低价（或优惠率最高）者成交，否则报价无效。 - 报价包括 “项目采购需求一览表”及“商务条款”中所有需求及服务的费用。 - 报价包含售后服务、税金、安装、调试、运输及其他所有成本费用的总和。 - 以上报价在报价表中必须逐项报价，在平台按总价上报，总价必须在本项目采购预算范围内，否则报价无效。 |  |  |  |  |

项目联系人：                                 报价供应商名称（签章）：

项目联系人电话：                          报价日期：      年     月  日

附件2

广西职业师范学院采购项目响应偏离表（必须提供）

采购项目名称：思想政治教育虚拟仿真实验室建设项目（目录内）

采购项目编号： ZSY2025-ZXXJ-006

1．对本项目采购需求一览表中的项目要求及技术需求的响应偏离表（必须提供）：

项目要求及技术需求响应偏离表

| 序号 | 采购需求文件要求 （注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 （可注明证明材料所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）供应商应根据响应货物（服务）的性能指标、对照采购需求一览表中所列项目要求及技术需求逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审。（2）响应技术规格与采购需求文件要求相同的为无偏离，响应技术规格高于采购需求文件要求的为正偏离，低于谈判文件要求的为负偏离。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                          日 期：

- 2.对本项目采购需求一览表中的商务条款的响应偏离表（必须提供）：

- 商务条款响应偏离表

| 序号 | 采购需求文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：

（1）本表应对采购需求一览表中的商务条款中所列商务要求进行响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：