| 数字艺术学院新增电竞实训中心设备采购项目报价响应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 参考 品牌/型号 | 参数需求 | 数量/单位 |  | 单价 报价 (元) | 合计 总价 (元) | 响应品牌、型号 | 具体响应参数 | 是否响应/偏离情况 |
| 1 | 图形工作站 | 宏碁VeritonT650/ 戴尔Precision 3680/联想P410 | 一、硬件要求： ▲1. 处理器：英特尔酷睿六核12线程I5-12400或以上。 ▲2. 主板：英特尔商用700系列芯片组主板或以上，可在BIOS中设置通过显示器开机，支持主流品牌管理软件，具备网络克隆、分区保护还原、CMOS克隆等功能，原生主板含HDMI、DP、VGA输出接口（不接受PCIE插槽改装）； ▲3. 内存：≥32G DDR4 3200 MHZ，2根内存插槽； ▲4. 独立显卡：≥RTX4060 8G独立显卡或以上高性能独立显卡, 独立显卡扇热风扇≥2个，独立显卡须包含HDMI和DP视频输出接口；基础频率≥1830MHZ;显卡频率≥2125MHZ ，显存类型：GDRR6或以上，显卡位宽≥128bit，CUDA≥3072个，显卡插槽：pcieX16 。 ▲5. 电源：额定功率≥750W节能电源，电源可在90V-265V范围内工作； 6. 机箱要求：满足独立显卡安装要求及散热需要，机箱体积≥28L；前置开关和重启键、前置≥3个运行状态指示灯。整机原生含≥10个USB口（不接受PCIE插槽转接），其中前置≥6*USB 3.2接口；前置标配1* 麦克风接口 + 1* 耳麦接口，后置3个音频接口；机箱防尘设计； ▲7. 扩展性：考虑后期升级扩展需要，必须预留扩展设计，支持I/O保护罩、内置报警器、内置音箱、串并口扩展；预留≥1* PCIex16 + 2* PCIex1 + 1* PCI插槽和2*M.2接口； 8.机械键盘性能参数要求 ▲（1）键盘类型：背光电竞级机械键盘（采用如黑轴或红轴等，采用冷轧金触电弹片） （2）键盘布局：104键全尺寸键盘 （3）无冲键盘：全104键无冲突 （4）背光灯效：混彩背光系统，可切换≥5种背光模式，并可调节背光亮度和频率 （5）连接方式：有线连接 （6）防贱洒设计：支持，键盘背面设有≥4个输水孔 9.鼠标性能参数要求 （1）微动类型：机械微动 （2）背光灯效：支持RGB流光灯效 （3）可编程键个数：5-8个 ▲（4）DPI：最高支持≥8000DPI传感器，支持≥5级灵敏度设置 （5）连接方式：USB3.0有线连接 ▲（6）性能加速度：≥30G （7）回报速率：≤1MS 10. 配套外置桌面型按键开关要求 （1）产品按键功能要求：开机键+重启键+双USB接口+音频接口 ▲（2）产品线长：机箱外线≥1.2米，机箱内线≥0.3米 （3）固定安装方式：粘贴或螺杆 11.专业显示器参数要求： ▲（1）尺寸：≥27寸窄边框设计，屏体采用≤1mm微边框，≤5.7mm窄画面黑边，采用≥180Hz的高刷新率，显示器出厂必须配置高清DP数据线1条，高清DP数据线长度≥1.5米 （2）面板类型：IPS （3）宽高比:16:9 （4）分辨率:≥1920X1080P （5）最大视角:178’/178’ ▲（6）响应时间(extreme/normal):4ms （7）对比度:≥8千万:1高动态对比度 ▲（8）视频接口:带有双高清接口DP+HDMI （9）低蓝光设置，轻松切换低蓝光情景模式，降低有害蓝光影响，不闪屏技术 ▲（10）显示数值：99% sRGB，95% DCI-P3色域覆盖率，色彩精准度ΔE<2(平均值) （11）人体工学支架，人性化快拆设计，支持四个方向调节(上下升降/左右旋转/前后倾仰/垂直旋转) 二、产品可靠性要求： ▲1. 为降低噪声危害，要求产品通过低噪音试验，试验结果声功率级≤1.36Bel，声压级≤3.38dB；。 ▲2. 为降低电磁危害，要求产品通过电磁兼容试验，电磁兼容结果B级，低于国家标准8dB； 三、供货证明及售后要求： ▲1. 为避免虚假应标行为，所有配置均为标配，不接受后期加装改装配件。 ▲2. 保修服务≥5年整机上门免费保修服务，终身400或售后服务呼叫中心热线7*24小时免费技术支持服务。 | 30套 |  | 9485 | 284550 |  |  |  |
| 2 | 数字内容管理平台授权软件 | 云更新（定制）/网众无盘系统NxD 6.5/锐起无盘V5.0 | 1.软件采用无盘技术，通过高性能缓存算法和预加载，使系统虚拟盘、游戏虚拟盘具有超高的带机能力。 2.采用高效缓存技术：四链表结构缓存技术，杜绝缓存碎片，实现高命中、低延迟， 极大提升数据读取效率。 3.采用智能回写技术：自带高速客户端缓存，支持内存回写、本地硬盘回写、服务器回写，根据实际情况智能判断并调整回写策略。 4.采用数据预读技术：读取数据时，根据上下文智能判断，预先读取所需数据，减少交叉数据请求，提高I/O效率，提升服务性能。 5.采用斜继承技术：读取数据时，根据上下文智能判断，预先读取所需数据，减少交叉数据请求，提高I/O效率，提升服务性能。 6.云对比技术：引入云计算概念，通过中心机房强大的计算能力，计算文件差异，提升更新率，降低磁盘IO消耗。 7.采用P2P分发技术：lightning闪电P2P分发技术，针对网吧游戏更新的特定场景，通过多点分布式科学计算，就近找源的原则，实现数据的快速分发。 8.云更新PNP技术：通过驱动穿透技术，在系统开机时完成驱动从服务端到客户端的下发，实现自动安装硬件驱动。 ▲9.数字内容管理平台授权及免费保修使用年限≥6年 ▲10.免费上门安装部署授权点的无盘系统，包括安装调试培训服务 | 61点 |  | 250 | 15250 |  |  |  |
| 3 | 室内全彩LED显示屏 | 蓝普LC1.86P/ 强力巨彩QIANGLIJUCAIQ1.86/ 高科GaokeP1.86 | 一、全彩LED显示屏体 ▲1.点间距：≤ 1.86mm；像素密度：≥289050点/㎡； 2.单模组尺寸：320mm*160mm， 模组分辨率：172*86；LED显示屏净显尺寸：长3.84M *高2.88mm；含不锈钢框架整体尺寸：长3.94M *高2.98M；整屏分辨率：3195072点； 3.SMD三合一封装，单个像素由 1R1G1B 构成； ▲4.模组间相对错位均值≤0.1mm；平整度等级P≤0.05mm；水平相对错位等级≤1.07%;垂直相对错位等级≤1.05%； 5.换帧频率：60Hz； 6.亮度均匀性：99%；鉴别等级：按照 SJ/T 11141-20175.10.6规定：C 级，BJ：24； ▲7.对地漏电流：依据 SJ/T11281-2017 发光二极管（LED）显示屏测试方法，在1.1 倍额定电源电压下，测试样品的电源线对金属外框间的对地漏电流≤ 2mA/㎡（交流有效值）； 8.刷新率：≥3840Hz； ▲9.最大亮度：≥700cd/㎡； ▲10.发光点中心距偏差≤0.8%； ▲11.对比度：≥9000：1； ▲12.水平视角≥160°，垂直视角≥160°； 13.盐雾试验符合10级要求； 14.各部件阻燃测试（UL94标准）：PCB板电路板依据GB4943.1-2022标准，防火保护外壳内的元器件和其他零部件。阻燃等级达到或优于UL94 V-0等级； ▲15.平均失效间隔工作时间≥100000h； 16.低灰高亮：100%亮度时，16bit 灰度；70%亮度时，16 bit 灰度；50%亮度时，13 bit 灰度；20%亮度时，12bit 灰度； 17.低亮高灰：支持PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 18.LED 显示屏图像主观质量评价优级，评分5分； 19.LED 显示屏供电电源的功率因数不小于95%，转换效率不小于86%；供电方式：支持电源均流DC4.2V-DC5V及电源双输出电压 DC2.8V/DC3.8V； 20.内部线材使用低烟无卤素环保线材；套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质； 21.LED 显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能； 22.PCB电路设计：PCB采用 FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺； ▲23.LED显示屏画面延迟≤500ns，LED显示屏画面信噪比≥60dB； ▲24.寿命典型值≥120000h； 25.维护方式：前维护，模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥8个； 26.产品带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%； ▲27.室内屏功耗：单元产品最大功耗≤13W,平米最大功耗≤253W/㎡；平米平均功耗≤85W/㎡； 28.设备在正常工作条件下，连读工作 7*24H（168H），不出现电、机械或操作系统的故障； 29.LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试； 30.依据 CESITS 008-2019 标准，支持 HDR3.0高动态光照渲染技术； 31.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<8%； 32.具有监控自检技术：可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能；具有远程监控技术：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； ▲33.色域空间：LED显示屏ColorSpace覆盖率≥120%YIQ(NTSC)，LED显示屏Color Space覆盖率≥170%YUV(PAL) 34.产品符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类； 35.视觉舒适度：（VICO 指数）范围在 0-1 级，满足CSA035.2-2017 标准； 36.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%； 37.信号传输：采用数字化网络传输技术或标准化HDCP传输技术，支持Tyte-C接口、光纤接口或者HDCP协议的接口实现5G大带载带宽传输； 38.LED显示屏可实现实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 39.系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min，使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性。 40.支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置。 ▲41.具备划痕性能技术，表面硬度≥5H； 42.显示特点：具有隐亮消除功能：无隐亮，全黑场信号下灯管发光；正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真；功能特点：具备毛毛虫现象消除功能，显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能。支持不关电热拔抢修功能； 43.抗震等级≥9级； ▲44.LED 显示屏能效一级，能源效率≥3.0cd/w 45.具备防碰撞焊盘技术LED，支持模组级的LED 灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262-2002要求； 46.屏体自带软件系统具备素材显示、网络流媒体显示、网路抓屏、场景管理、预案管理、多语言支持，日志管理、多用户、多权限、软拼接、硬拼接、多级热备、显示屏状态监控、多屏控制、屏蔽用户操作错误、调整边缘亮暗线调节功能。 47.为保证全方位安全性及稳定性保障，所投产品需依据BS476-7防火测试要求，防火等级不低于Class2等级 ▲48.以上全彩LED显示屏体参数标“▲”项为重要参数指标，验收时必须提供第三方检测机构出具的检测报告或其他等同的证明材料核实参数。 二、终端数据解码器 ▲1、自带画面解码编解码输出调节功能，集成综合编解码接口≥12路，图像分割器数据传输速度为万兆数据压缩高速传输，网络速率≥10000Mbps，自带≥1路红外无感知快速拼接扩展接口。支持分辨率EDID设置，可对图像的色度、饱和度、色温、分辨率等数值进行精准设置。集成≥256路图像传输和回传综合连接端子，可过软件设置每个连接端子的数据极性。 2、支持网络信号射频识别监测功能，支持局域网交换机联网数据传输。 3、支持数据分布式运算及同步刷新功能。 4、支持网络控制及网络接入功能。 5、支持数据先通过加密后传输，然后在通过解密后进行分布式控制。 6、具有电源能量冲击芯片自动保护程序，可有效保护主芯片不受损。 7、图像分割器具有音视频脉冲信号强弱度自适应调节功能，可以保证播放状态时大屏幕显示的画面与音频输出实时同步稳定可靠，画面不撕裂不变形，音频不延时。 ▲8、以上终端数据解码器参数标“▲”项为重要参数指标，验收时必须提供第三方检测机构出具的检测报告或其他等同的证明材料核实参数。 三、播控安全管理主机 ▲1、为满足采购人的使用需求，要求产品集成：≥2路HDMI1.4，≥2路DVI，≥1路VGA，≥1路DP1.2，≥1路HDMI2.0，≥1路AUDIO OUT，≥5路USB控制，≥1路WAN口、≥6路网口输出、≥1路内置麦克风、≥1路WiFi天线口、≥1路红外传感器接口、≥2路HDMI OUT、≥15个按键控制，≥1个开关控制，≥1个飞梭控制器。 2、自带手机或平板电脑无线投屏功能，无需外接任何设备。自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。 3、支持红外和WiFi无线功能，可以通过遥控器对处理器的网络节目进行操作和选择，节目内容随时切换。 4、支持U盘内容的播放功能，支持Word文档、表格、PPT播放功能，会议和演讲更加方便。 5、此产品可以通过网络进行各种应用程序的下载安装，不仅可以做信号切换和处理，还能为LED显示屏增加互动功能。 6、自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。 7、多媒体信息采集器在信号传输中具有良好的抗干扰性，电磁脉冲抗干扰测试值≤25MHz，并且在不依靠任何软件的情况下，硬件自身开窗性能≥7个视频窗口。 - 8、多媒体信息采集器在数据传输中遇到程序脚本报错时，可自动无损修复，使数据传输不会因为程序报错而导致传输中断，有效提高传输可靠性和稳定性。 - ▲9、以上播控安全管理主机参数标“▲”项为重要参数指标，验收时必须提供第三方检测机构出具的检测报告或其他等同的证明材料核实参数。 四、发布平台软件 1.可以上传、删除、预览、编辑和下载媒体文件； 2.可以查询在线终端，设置亮度、音量、控制播放、停止和插播功能； 3.可以添加、编辑、预览、下载和删除节目，并下发节目到终端； 4.可以添加、删除和下发播放任务到终端； 5.可以查询终端在指定时间段内的播放记录； 6.软件容错性：软件对关键功能数据进行有效性校验，当运行发生错误时，有提示并且可以恢复正常； 7.运行稳定性：在软件功能运行过程中没有数据丢失、系统紊乱和致命性死机现象，并可以连续无故障运行2小时以上； 8.具有分组控制功能，可以对终端进行分组，添加和删除分组，添加和移除终端到分组。具有终端监控功能，可以查看终端信息、版本及放置位置信息。 ▲9.为了发布平台软件在课程编辑、发布时的流畅性得到专业性保障，要求发布平台软件具有数据双向传输带宽防阻塞功能。 五、全彩电源 1.直流电压 5V； 2.额定电流 40A； 3.电流范围 0～40A； 4.额定功率 180W； 5.纹波与噪声 100mVp-p； 6.电压调节范围 4.0～5.0V； 7.电压精度 ±1.0%； 8.线性调整率 ±0.5%。 六、多功能卡 1.使用 RS232 串口或千兆网口通信； 2.持用网口级联在接收卡之间或最后； 3.具有定时功能，可以替代定时器和延时器； 4.支持配电箱温度检测； 5.支持配电箱湿度检测； 6.支持音频输出； 7.支持接 4 路光探头实现自动亮度调节； 8.支持外接温湿度模块； 9.支持 8 路电源开关控制。 七、刚结构及装饰（根据现场环境定制） 1.采用镀锌方管 2.LED大屏屏体内部布线； 3.黑钛金不锈钢大屏幕包边，屏幕装修包边处理； 4.屏幕钢结构制作，钢结构要求： 5.按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求制； 6.显示屏支撑钢结构材料采用国标，不可采用非标； 7.包含设备安装调试，运输。 ▲八、为保证产品整体性能兼容及稳定性：要求全彩LED显示屏体、终端数据解码器 、播控安全管理主机、发布平台软件、全彩电源、多功能卡可配套兼容使用。整体产品≥3年上门免费保修服务，整体产品免费上门安装调试服务（包含所有安装辅材及免费安装对接原有的扩音设备配套使用，整体安装服务包含原有扩音设备的布线安装服务，无需额外任何费用）。 | 11.06平米 |  | 6200 | 68572 |  |  |  |
| 合计金额（含税）： |  |  |  | 368372 元 |  |  |  |  |  |  |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务需求具体内容 |  |  |  |  | 响应情况具体说明 |  |  |  |  | 是否响应/偏离情况 |
| 一、报价要求: 1.参数需求及商务需求为必须满足条件，供应商参与报价时默认响应满足所有参数需求及商务需求，确认成交后不可提出任何疑义及更改要求，否则采购人有权取消成交资格。 2.供应商报价时必须将所投货物的名称、品牌、型号、具体参数、数量单位、单价、总价等详细列明，否则报价无效。 3.本项目为总价包干，竞标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训、本文件要求的相关服务及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 4.供应商在投标时应根据项目需求提供符合本项目要求的培训计划、项目质量保障方案内容。 二、质保期及免费维护期限： 图形工作站整体质保期≥5年，数字内容管理平台授权软件整体质保期≥6年，室内全彩LED显示屏整体质保期≥3年，自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。质保期内，提供免费上门维修服务。故障响应时间：质保期内设备出现故障，技术维护力量 2 小时内到达现场，到达现场后 2 小时内解决问题，并免费更换有故障的货物或零部件，一般故障处理时限不超过 4 小时，4 小时内不能修复的，需48小时内提供等同于配置性能要求的备机并使用至维修结束,保障系统正常运行。免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。 三、交货时间及地点： 1.供货安装时间：合同签订之日起15日内，完成全部供货、调试并交付。 2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 四、安装与验收： 1.免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常使用货物；其余按报价人承诺进行。 2.验收：按照《项目要求及技术需求》的各项指标和国家有关质量标准进行验收，在验收时须提供产品生产厂家售后服务承诺函原件、 产品满足技术参数及要求确认函（加盖供应商公章），如未能提供则不予验收。 五、付款方式： 合同签订后，成交供应商交货且安装调试完成并经采购人验收合格无异议后5个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到成交供应商发票之日起10个工作日内，由采购人一次性付清成交供应商的全部货款（无预付款）；或按采购人财务要求方式付款。 六、合同签订: 成交供应商应当在成交结果确定之日起3个工作日内，按照确定的采购标的、规格型号、成交金额、成交数量、技术和服务等事项，与采购人签订采购合同。成交供应商超期不与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并按规定追究其责任。 七、违约责任及其他说明： 1.成交供应商须保证采购人在接受其提供的相关软件和服务时免受第三方提出侵犯其知识产权的起诉，由此引起的知识产权纠纷由成交供应商负责。 2.如成交供应商存在虚假应标，所供货与采购要求不符，或不能在约定时间完成供货、交付的，均视为严重违约，采购人可立即单方解除合同，成交供应商应在接到采购人解除合同通知之日起3个工作日内退还全部已支付货款，同时成交供应商须支付采购人合同金额30%的违约金，并承担由此给采购人造成的其它一切损失。采购人将依法上报政府采购监督管理部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：报价超过单价最高限价或者总价报价超过总价最高限价则为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表或授权人签字（签章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人及联系方式 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |