| 广西民族师范学院货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：广西民族师范学院多媒体教室设备更新项目采购 实验（实训）室: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 参考品牌型号 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 金额（元） |
| 1 | 显示终端 | 鸿合HT-L752UA、光峰、爱普生或同档次品牌 | 1、成像系统： 3LCD ≥0.64″无机配向膜液晶显示板 with MLA（报价文件中须提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测（检验、测试）报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 2、分辨率：1920 × 1200（2,304,000像素） 3、亮度：≥7500流明（报价文件中须提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测（检验、测试）报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 4、中心亮度：7800流明 5、色彩亮度：7500流明 6、投影光效及能效：能效等级1级，光效≥12 lm/W 7、对比度：5000,000:1(动态) 8、均匀度：≥88% 9、噪音：节能模式≤27dB（A）；标准模式≤37 dB (A) 10、REC.709(ITU-R,Rcommendation BT.709)色域比值:≧100% 11、端口：IN:VGA ×1、USB-A ×1、USB-B ×1、LAN×1、HDMI ×2、HDBaseTx1（选配）×1、AUDIO （3.5mm 接口）×1、RS- 232×1、遥控窗前后各×1、OUT:VGA ×1、AUDIO（3.5mm接口）×1（报价文件中须提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测（检验、测试）报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 12、镜头变焦及投射比：变焦≥1.6倍，投射比1.2-2.0:1 13、镜头支持物理位移：手动调节旋钮，向上下移动最大相当于图像上下幅度 +50%(XGA) ，+55% (WXGA) 和 +60%(WUXGA) 的距离；左、右移动最大到投影图像 28%（XGA） ，26%(WXGA) 和 29%（WUXGA）宽度的位置。 14、图形校正：H/V 梯形校正（垂直:±30°水平：±30°）；枕形桶形校正；4-转角、6-转角调整；曲面补正（当线性度不均匀或投影图像垂直和 水平弯曲变形时调整）；多点校正（对投影图像进行局部点的调整）。 15、光源类型：纯激光光源，波长455nm 16、 激光模式：有正常、经济模式1、经济模式2、三种亮度模式，并可以在50%-100%间无级自由增减 17、激光冷却系统：散热管冷却系统 18、激光光源寿命： 30000小时（维护时间）【20000小时（标准模式）； 30000小时（节能模式）】 19、整机外壳防护等级：≥IP5X 20、光学引擎防护等级：≥IP6X 21、安装：可任意角度安装，吊装自动识别画面翻转功能 22、对比度优化功能：在对比度修正和信号补偿的基础上自动执行，以得到最佳对比度的图像 23、一键自动图像调整功能：只需按遥控器上的的“AUTO”键，即可自动根据电脑输入信号调整画面较优显示 24、图像校正：H/V 梯形校正；4-转角、6-转角调整；画面补正（当线性度不均匀或投影图像垂直和 水 平弯曲变形时调整）；多点梯形校正（对投影图像进行局部点的调整）；复位功能。。 25、自动梯形矫正；选择此功能可自动校正投影像的垂直失真 26、自主集控软件：可通过网络实现对投影机的远程控制和管理（报价文件中须提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测（检验、测试）报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 27、投影产品需提供自主研发的投影机集控软件，报价文件中提供相应品牌的软件著作权证书，并加盖供应商公章和生产厂商公章。 28、自主集控软件支持手机、平板、PC等多平台系统，支持远程控制、管理多台同品牌投影机。 29、会议支持功能：演讲计时功能、密码开机功能、一键静音功能、一键黑屏功能。 30、支持影像模式：标准、影院、彩鸿、沉浸、配色板、动态、黑板（绿）、DICOM 、个人设定等9种模式；（报价文件中须提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测（检验、测试）报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 31、提供整机三年质保服务，供货时必须提供本项目售后服务承诺书原件和项目授权书原件并加盖生产厂商公章。 | 台 | 45 |  |  |  |  |
| 2 | 交互智能一体机（86英寸） | 希沃FG86EA、同邦、文香或同档次品牌 | 一、外观和结构设计 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 3.采用全物理钢化防眩光玻璃，有效保护屏幕显示画面，支持防眩光功能。钢化玻璃表面硬度≥9H。 4.整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 5.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。整机内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风。 6.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 7.整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 8.前置USB接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 二、触控和显示设计 1.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 2.从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 3.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 4.触摸分辨率32768×32768，整机系统支持书写触控延迟≤25ms，整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 5.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 6.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 7.支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 8.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 9.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 10.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 11.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 12.整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 13.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 14.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 15.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 16.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 17.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 18.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 19.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别 20.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 21.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 三、音视频采集与播放设计 1.整机内置阵列麦克风拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 2.整机内置≥2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 3.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 4.整机内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 5.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB 6.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 7.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，三个摄像头像素值均大于800 万。支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 8.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 9.整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 10.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。 11.整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 12.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 13.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 14.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 四、按键及接口功能设计 1.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 3.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 4.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 5.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 6.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 7.在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 8.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 9.外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 10.前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 11.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。 12.整机侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口具备≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 13.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 14.部署单根网线可实现Android、Windows系统双系统有线网络连通。 五、无线系统设计 1.整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 2.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4或以上标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 3.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； （报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 4.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 5.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 6.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个； （报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 7.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 8.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 9.整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 10.整机Windows通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。 11.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 12.整机 Windows 通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。支持打开文件所在文件夹。开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。 六、安卓系统设计 1.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 3.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度 3.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 4.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 6.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 7.无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 8.在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 七、电脑模块配置 1.搭载Intel 酷睿系列i5-12450H或以上配置CPU。内存：8GB DDR4内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 2.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.模块接口设有≥1路HDMI ，USB接口：≥3路USB。 八、全通道侧边栏设计 1.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口。 2.整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。 3.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器 4.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。 5.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。 6.整机Windows通道支持通过侧边栏调取软键盘。 7.整机Windows通道支持对当前运行中的应用进行窗口最大化、窗口最小化、应用强制关闭。 8.整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用windows系统运行、打开文件夹、打开任务管理。 9.整机处于非内置PC通道下，支持通过侧边栏进入PC通道。 10.整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 11.整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启的应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。12.整机全通道侧边栏支持自定义快捷菜单，支持windows应用固定，可将应用固定后，在侧边栏进行快捷打开。 13.整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 九、中控菜单设计 1.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 2.整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。 3.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 4.整机支持同一品牌的视频展台通过 USB 等方式连接， 支持一键打开/关闭展台软件； 在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态， 当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示；同时支持读取视频展台设备型号，对应显示设备实物图片。 8.整机支持同一品牌传屏器，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、Type-C、USB 等方式连接，当整机和传屏器均支持BLE功能时，在指定区域内传屏器可自动发现、自动连接。 十、开机桌面设计 1.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。 2.整机设备支持多种身份识别方式，可通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。 3.整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 4.整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示≥8个应用入口。并提供进入本机所有应用的入口。教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除、卸载。 5.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 6.整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 十一、整机其他功能要求 1.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 2.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 3.整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。支持云端在线系统固件升级。 4.当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 5.支持将自定义图片、动画设置为开机画面。 6.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 8.触摸屏在照度≥100k lx（勒克司）环境下仍能正常工作。 9.整机自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务；（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 十二、互动教学软件 1.教师端广播：不需借助任何外接设备，在可ping通的局域网内可支持学生端手机、平板与电脑的屏幕画面在教师端或小组端上进行显示。 2.互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 3.资料下发：支持教师下载教师空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。4.课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 5.统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。 6.批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。 7.授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 8.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 9.教师云盘：支持教师上传文档格式的资料，支持的文件包含以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 10.多端投屏：可支持至少6个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解。 11.课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录。 12.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。 13.加入课堂：学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动。（报价文件中须提供官网截图或产品彩页或提供带CMA或CNAS第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章和生产厂商公章） 14.课堂互动：支持在小程序接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动。 15.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。 十三、其他要求 1.为确保功能的真实性和有效性，在签订合同后正式供货时，业主有权要求供应商提供与标书技术要求及功能符合的设备一套，与标书文件进行所有性能的核对，作为项目验收的依据，如出现所提供设备不符合招标要求，即视为虚假应标处理并依法追究责任。 2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均须加盖生产厂家公章 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 843000 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期 |  | 1．免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，服务期 3 年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1．免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 2.售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。 3.免费与学校智慧校园平台或其它应用系统对接，提供开放接口。 4.智能融合系统平台提供终身免费升级服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期及地点 |  | 1．交货期：自签订合同之日起 30 天内到货并全部安装调试合格完毕； 2．交货地点：广西崇左市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  | 1.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 3.采购项目需求有其他要求的按其要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 在合同签订之前，成交供应商按成交金额的5%向采购人交纳履约保证金。履约保证金交纳方式：转账或电汇形式。履约保证金指定账户【开户名称：广西民族师范学院，开户银行：建行崇左友谊大道支行，账号：45001598054059286666】。成交供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入广西民族师范学院账户。否则，不予签订合同。履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后，免费保修期满后7个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 交货验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1.中标供应商所提供的货物与投标文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物去采购人处进行验收的，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 2.本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品， 中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由监理和采购方共同验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理， 由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 3.备品备件及耗材等要求：本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。 4.产品属于国家强制标准要求的，必须提供产品相应符合标准证明材料。 5.凡要求中标人提供性能参数承诺函及相关检测报告的，验收时按承诺函中性能参数标定及相关检测报告标准进行验收。 6.验收过程中，如采购人觉得有必要，可以邀请有资质的第三方检测机构对中标供应商提供的产品进行检测，费用由中标供应商负担。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1、报价时须上传“技术参数要求”中要求提供的相关证明材料（证明材料以技术要求中要求的形式为准），并通过采购人审核通过，如果没有上传相关证明材料或提供的证明材料经采购人审核不符合技术要求，则报价文件按无效处理。 2、本项目“技术参数要求”及“商务要求”中所有技术参数均为实质性响应要求，投标人必须满足，否则报价文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： 单位负责人（签字，单位公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.此表为采购文件组成部分，与采购内容有密切关系，请项目负责人认真填写； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.表中内容应简明扼要，准确反映项目主要技术参数和合理的服务要求，无明显指向性。参考品牌、型号规格至少要有3家； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.提供表格不合格、不及时或内容不详、不实、不全造成项目流标、错购设备，由此产生的延误责任和损失由项目负责人和申购单位承担； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.本采购需求一览表（纸质）须经项目负责人、申购单位负责人签字，落款处盖申购单位公章，如有多页另盖骑缝章，提交至招标管理科项目对接人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |