| 附件1：大学路校区图书馆11楼学术报告厅LED屏采购报价响应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 参考 品牌/型号 | 参数需求 | 数量/单位 |  | 单价 报价 (元) | 合计 总价 (元) | 响应品牌、型号 | 具体响应参数 | 是否响应/偏离情况 |
| 1 | 室内1.86表贴三合一全彩色LED显示屏 | 蓝普/利亚德/洲明 | 显示屏净显面积：长（m）9.60×高（m）2.72=26.112㎡，尺寸误差±1cm 显示屏整屏面积：长（m）9.7×高（m）2.82=27.354㎡，尺寸误差±1cm 整屏分辨率：列（点）3840×行（点）1088=4177920点 模组数量：长（块）30× 高（块）17=510个 点间距：1.86mm，发光点颜色：1红1绿1蓝（1R1G1B），密度：14792点/ ㎡，灯管封装为：SMD1515，模组尺寸：320mm×160mm，模组分辨率：160点×高80点；驱动方式：1/40扫，刷新频率：≥3840HZ，寿命：≥10万小时，盲点率：＜万分之一，亮度: ≥ 500cd/㎡。 | 26.112平米 |  | 7500 | 195840 |  |  |  |
| 2 | 全彩接收卡 | 诺瓦/海康威视/卡莱特 | 帯载256（点）×512（点），输出16个HUB75E接口，支持32扫，支持校正，支持参数回读，支持电压检测 | 62张 |  | 240 | 14880 |  |  |  |
| 3 | 视频拼接处理器 | 诺瓦/海康威视/卡莱特 | 4网口，帯载260万点；单画面；横向最大3840点，纵向最大1940点；U盘脱机播放；支持无线投屏，鼠标控制（选配）输入：1×CVBS，1×VGA，1×DVI，1×HDMI，1×Audio；输出：4×网口，1×Audio；4网口输出； | 1台 |  | 23500 | 23500 |  |  |  |
| 4 | 控制软件 | 诺瓦/海康威视/卡莱特 | LED播放软件 1.多日期多时段调度功能：可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容； 2.多节目页功能：每个播放时段可包含多个“窗口布局不同的节目页”； 3.节目页多窗口功能：每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置； 4.多种媒体类型：支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等； 5.丰富的媒体属性：支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置； 6.多种文字图片特效，平滑流畅：40多种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂； 7.防止视频长时间播放卡死功能:视频播放过程中，若由于解码器或计算机性能或资源的问题，出现长时间(大于10s)的画面和声音卡死，软件会迅速恢复，切换到下一个媒体播放； 8.支持时钟、倒计时、文字、文件、天气预报的透明播放; 9.PPT 播放功能:紧急插播和即时通知功能； 10.开机自启动和启动自动播放； 11.自带解码器包，支持多种常用格式视频，长时间稳定播放，并且能根据采购人需求实时更新解码包； 12.实用的日志管理功能，可查看任意日期的播放日志，或导出为Excel报表文件，可对任意日期的媒体做播放统计，并导出为Excel报表文件。 | 1套 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | 开关电源 | 创联/德力西/公牛 | 输出功率：200W Max 泄漏电流：<1ma(Vin:230) 工作温度：-30℃~60℃ 散热方式：自冷 储存温度：-40~80℃ 输入电压：200-240Vac,47-63Hz 绝缘电压：I/P-0/P：3.0KVac；I/P-FG：1.5KVac；0/P-FG：0.5KVac 安全标准：GB4943，EN60950 保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护 功率因素：0.50@230Vac 尺寸：长X宽X高=190X84X30(mm) | 95台 |  | 85 | 8075 |  |  |  |
| 6 | 智能电箱 | 德力西/公牛/正泰 | 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3.具备上电保护功能，具有防雷、过流、短路等保护； 4.标配检修多功能插座及检修照明开关 5.具有电源状态指示、运行状态指示及风机\空调独立控制开关及指示； 6.内部线材均采用正泰6平方国标纯铜导线 7.产品设计符合CQC认证标准，符合IEC 60439-2、IEC60439-1、GB7251.1、GB 7251.3、GB7251.8标准。 8.负载功率：≤40KW 9.显示屏输出分路：2P*6可换为1P*12 10.风机/空调输出分路：单独回路 2P*3 11.照明输出：1路 12.延时启动：1段 13.浪涌保护：有 14.外接电缆:≤16平方 15.安装形式：挂墙安装/落地安装 16.控制方式：手动控制 17.电压标准：额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V 频率：50HZ 18.环境温度：-20℃-60℃ 19.环境湿度：＜90% | 1个 |  | 4000 | 4000 |  |  |  |
| 7 | 屏体框架/装饰结构 | 国标 | 40*20mm方通 25#角铁 显示屏含外框面积：长（m）9.7×高（m）2.82=27.354㎡，尺寸误差±1cm 9045黑色铝合金边框 包边 实体墙嵌入式安装安装支撑钢结构 | 27.354平方 |  | 1350 | 36927.90 |  |  |  |
| 8 | 屏体内部线材 | 绿联/阳工/正泰 | 屏体内部3*2.5mm2电源线，1M网线等 | 27.354平方 |  | 145 | 3966.33 |  |  |  |
| 9 | 主网线 | 安普/绿联/一舟 | 从控制主机到安装屏体位置处主网线12条备用3条，30米/条，纯铜芯0.57mm，单屏蔽。 | 450米 |  | 3 | 1350 |  |  |  |
| 10 | 线槽 | 联塑/雄塑/百花 | 30mm*50mm 材质：PVC 颜色：白色 产品结构：由槽底及槽盖两个部分组成 电压等级：200V及以下设备 工作温度：耐温至85℃ 储存方式：常温、通风 使用范围：电器设备内部布线 | 50米 |  | 1.80 | 90 |  |  |  |
| 11 | 主电源线及线槽 | 桂林国际/阳工电缆/正泰 | 二相电每股4平方铜芯线，50米内，从业主配电房到安装屏体位置处 | 1项 |  | 2500 | 2500 |  |  |  |
| 12 | 保密会议移动通信干扰器 | 永盾/创兆/华建 | 屏蔽制式：移动/联通/电信/广电的2G/3G/4G/5G、WiFi、蓝牙等 屏蔽距离：信号强度在-75dBm时，屏蔽距离≥10m 输出功率：每通道1W～2W，根据无线环境动态调整 输出调节 范围：100mW~2W，精度：1dB 输出频率误差 ±0.05ppm 输出驻波 ＜1.5 侦收目标 移动/联通/电信/广电的2G/3G/4G/5G等 侦收速度 小于1s 侦收灵敏度 小于-105dBm 接口 本地监控RJ-45 设置 功率调节、通道干扰开关等 查询 告警信息、侦收信息、工作状态等 供电 DC28V 6A 天线类型 定向型 功耗 信号强度在-75dBm时≤180W 散热 强制风冷 工作环境 温度：-10℃~+45℃，湿度：＜85% 重量 约4.8KG ★供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告 | 6台 |  | 15000 | 90000 |  |  |  |
| 13 | 电视机 | 创维/TCL/康佳 | 舞台提词器 屏幕尺寸：65英寸 分辨率：≥4K（3840*2160） 屏幕比例：16:9 面板类型：LED显示（IPS硬屏） 背光源：LED 背光方式：直下式（D-LED） 刷新率：≥60Hz 对比度：≥1200:1 响应时间：8ms 图像技术：HDR HDR显示：支持，HDR10 广色域：色域值：≥85%，色域标准：NTSC 屏占比：95%>N≥90% HDMI接口：≥1*HDMI 网络接口：≥1*网络接口 USB接口：≥1*USB | 4台 |  | 4900 | 19600 |  |  |  |
| 14 | 电视机移动支架 | 健乐吉/恩利普/贝石 | 适用尺寸：32-70英寸 承重范围：≤75KG 适用孔距：纵向孔距500mm，横向不限 角度可调：40°~70° 材质：冷轧钢，加厚板材 特性：防滑脚轮，360°灵活转动 | 4个 |  | 412.5 | 1650 |  |  |  |
| 15 | 专业软件 | 天影视通/赛天鹰/天创恒达 | 提词器软件套装加密狗软件U盘 提词器专业软件 1、系统支持Windows 7、Windows 8和 Windows 10系统。 2、系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。 3、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版，支持txt、word、html等格式文本，并支持PPT、各类视频格式进行正向投放。 4、分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。 5、段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 6、软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。 7、系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。 8、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明。 9、更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。 10、内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。 11、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。 12、彩色液晶平板显示器，清晰度高，软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。 13、形式多样化，可将微机和摄像两种方式合二为一，相互切换，以适应应急新闻的播出。 | 1套 |  | 1800 | 1800 |  |  |  |
| 16 | 无线控制器 | 天影视通/赛天鹰/天创恒达 | 无线蓝牙控制器 支持专用文稿控制 支持提词文稿和PPT播放控制 采用2.4G+蓝牙双模式设计 空旷区域传输不低于10米 可操作静音按键控制文稿进行暂停播放 速度控制、翻页控制，字体大小控制以及PPT翻页等。 | 1个 |  | 800 | 800 |  |  |  |
| 17 | HDMI信号分配器 | 优越者/绿联/秋叶原 | 1进8出HDMI视频分配器，分辨率4K*30HZ支持3D，带有信号增强功能带3C电源适配器 | 1台 |  | 320 | 320 |  |  |  |
| 18 | HDMI高清信号线 | 优越者/绿联/秋叶原 | 分辨率：4k@60Hz 色彩空间：4:4:4/4:2:2/4:2:0色深:128Bit Max 线身直径：5.8mm 外被材质：PVC 带宽：18Gbps 外壳材质：锌合金 长度：50M | 4条 |  | 420 | 1680 |  |  |  |
| 19 | 设备安装与调试 | 优越者/绿联/秋叶原 | 设备安装调试 | 1项 |  | 3500 | 3500 |  |  |  |
| 合计（含税）： |  |  |  | 410479.23 元 |  |  |  |  |  |  |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务需求具体内容 |  |  |  |  | 响应情况 具体说明 |  |  |  |  | 是否响应/偏离情况 |
| 一、报价要求: 1.参数需求及商务需求为必须满足条件，供应商参与报价时默认响应满足所有参数需求及商务需求，确认成交后不可提出任何疑义及更改要求，否则采购人有权取消成交资格。 2.供应商报价时必须将所投货物的名称、品牌、型号、具体参数、数量单位、单价、总价等详细列明，否则报价无效。 3.本项目为总价包干，竞标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训、本文件要求的相关服务及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 二、质保期及免费维护期限： 质保期为3年（“项目要求及技术需求”另有要求的，以要求的保质年限为准），自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。 三、交货时间及地点： 1.供货安装时间：合同签订之日起30日内，完成全部供货、调试并交付。 2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 四、安装与验收： 1.免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常使用货物；其余按报价人承诺进行。 2.验收：按照《项目要求及技术需求》的各项指标和国家有关质量标准进行验收。 五、付款方式： 合同签订后，成交供应商交货且安装调试完成并经采购人验收合格无异议后5个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到成交供应商发票之日起10个工作日内，由采购人一次性付清成交供应商的全部货款（无预付款）；或按采购人财务要求方式付款。 六、合同签订: 成交供应商应当在成交结果确定之日起3个工作日内，按照确定的采购标的、规格型号、成交金额、成交数量、技术和服务等事项，与采购人签订采购合同。成交供应商超期不与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并按规定追究其责任。 七、违约责任及其他说明： 1.成交供应商须保证采购人在接受其提供的相关软件和服务时免受第三方提出侵犯其知识产权的起诉，由此引起的知识产权纠纷由成交供应商负责。 2.如成交供应商存在虚假应标，所供货与采购要求不符，或不能在约定时间完成供货、交付的，均视为严重违约，采购人可立即单方解除合同，成交供应商应在接到采购人解除合同通知之日起3个工作日内退还全部已支付货款，同时成交供应商须支付采购人合同金额30%的违约金，并承担由此给采购人造成的其它一切损失。采购人将依法上报政府采购监督管理部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：报价超过单价最高限价或者总价报价超过总价最高限价则为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表或授权人签字（签章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人及联系方式 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |