河池学院图书馆樟木古籍书柜采购反向竞价采购文件

一、竞价要求:

1、本采购需求-览表中，凡标注“★”号的条款为关键指标或要求，须满足、不允许有负偏离，否则竞价无效。

2、竞标人在竞价时上传报价清单附件，清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，否则视为无效报价。

3、竞标人必须认真审核竞价文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应竞价文件行为，将视为无效竞价处理;如明知不满足竞价文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在税务采购网平台列为失信供应商记录备案。

二、采购货物技术要求及商务要求：

| 序号 | 名称 | 意向品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 樟木古籍书柜 | 泽轩昇 兴邕 桂云森 | 一、尺寸规格 每套(双面门，正面背面有门）：长900毫米；宽650毫米；高2100毫米。 ★二、主要技术指标 1.采用优质香樟木实木制作，上下对开门，上下各三层（上下各三层等高，即均分） 2.用材：立柱、横梁 40*50mm，门框 30*60mm；托板（厚度） 23mm； 侧板、背板、顶板（厚度） 12-15mm。 ★3.制作要求: ①门框中间加竖条，防止门变形 ②采用50*38mm的方料结合为丁字型结合榫，不易拖榫，经久耐用。 ③预留板材收缩缝，防止开裂，能正常根据天气湿度进行收缩 ④书架外边表面处理：使用传统清漆（又名凡立水）上漆。书架内部统一不油漆，让樟木香味散发，起到防虫防潮功效，保护书籍。天然环保漆，无任何添加剂。 ⑤配件：使用企业标准铜质不锈拉扣、合页。 ⑥要求：商家运输、安装、调试，免费保修10年，终身维护。 ★三、产品质量及环保性能要求： - 原材料“樟木板”符合GB/T 3324 、GB/T 21140 、GB/T 35601 、GB 8624标准，木材含水率≤10.3%；苯≤0.01mg/m³；甲苯≤0.02mg/m³；二甲苯≤0.02mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.1mg/m³；B1级燃烧性能等级符合要求。提供具有CMA或CNAS标志的第三方专业检测机构出具的有效检测报告。 - 产品制作所用底漆、面漆须通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测合格，检测结果包括但不限于以下内容：①挥发性有机化合物（VOC）含量≦300g/L；②甲醛含量≦100mg/kg；③乙二醇醚及其酯类含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≦300mg/kg；④苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≦250mg/kg；⑤烷基粉聚氧乙烯醚总和含量｛限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(0C2H4)n0H，简称0PnE0]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(0C2H4)n0H，简称NPnE0,n=2～16｝≦1000mg/kg； ⑥甲醇含量：不含。 | 11 | 个 |
| 总预算上限总金额：人民币玖万玖仟元整（¥99000.00） |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
|  | ★一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 3 日内 ★二、交货期：2025年8月30日前交货并完成安装、调试完毕 ★三、交货地点：河池学院（采购人指定地点） ★四、交货方式：现场交货 五、售后技术服务要求： ★1、质保期：10年（自交货并安装验收合格之日起计） ★2、故障响应时间：接到故障通知后在4小时内到达故障现场进行维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在48小时内无法排除故障时，供应商须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 ★3、质保期内免费上门维修、更换配件；免费上门进行安装场地测量、设计、出设计图，效果图，免费送货上门，免费安装调试，直至正常使用、免费培训使用人员和维护人员。 ★4、产品中有国家有关规定实行产品“三包”的，按国家有关规定实行产品“三包”；本次所采购的货物在验收合格之日起60天内若发现产品设计不合理或不合用的，中标人负责免费上门包修、包换至合用，在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现材料及质量问题，中标人负责免费包修包换。 六、其他要求： ★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）完全满足技术参数要求的货物主体及货物所需附加品的价格； （2）货物的包装、标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）投标人报价需包括本招标货物需求表中所需货物安装的安装费用； （6）安装过程中产生的所有费用都由中标人承担。 2、付款方式： 本项目无预付款，合同签订，货物进场全部安装调试完成，并经验收合格后10个工作日内一次性付清合同全款。 在合同签订之前，成交供应商按成交金额的2%向采购人交纳履约保证金。履约保证金由成交供应商交至以下账户： 开户名称：河池学院 开 户 行：建行宜州支行营业部 账号：4500 1697 1460 5050 2776 项目验收合格后，质量保证期满2年后，成交供应商提交退保证金申请后10个工作日内无息返还。 ★3、验收标准及条件要求： 所有货物按时全部交送到采购人指定地点后，由采购人组织相关人力、中标供应商配合，按照招标文件、中标供应商应标文件、合同等文件资料及业主的验收要求对项目进行全面验收。 4、其它要求： ★（1）为确保采购人所购产品质量、产品安全性及稳定性以及投标人所提供产品参数的真实性本项目供应商报价仅限泽轩昇、兴邕、桂云森品牌，不接受泽轩昇、兴邕、桂云森品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改货物的品牌、配置，配置必须是泽轩昇、兴邕、桂云森品牌原厂出厂标配，否则报价将无效。报价供应商需提供产品品牌供货厂家的供货证明，否则报价将无效。 ★（2）为确保采购人所购产品质量、产品安全性及稳定性以及投标人所提供产品参数的真实性，成交供应商在签订合同后，需提供产品实物样品各一件，由采购人对供货产品进行产品核实和检测，并对产品进行封存，做为后续交货验收对比，如在此过程中发现产品与技术参数不符、产品不合格、虚假应标的情况，将按照有关规定追究成交供应商的责任。 ★（3）中标商需在公布中标后一个工作日内提供检测报告原件，同时提供检测报告原件、检测报告官网链接网址及查询结果截图佐证，证明其投标响应有效，同时提供产品品牌供货厂家的供货承诺书和售后服务承诺书，如成交供应商不能提供的，或提供的检测报告达不到参数要求的视为不能满足参数要求的虚假响应、成交供应商骗取成交结果，采购方将向政府采购监督部门如实汇报情况，追究其法律责任，因此产生的一且后果由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |

响应文件

项目名称：河池学院图书馆樟木古籍书柜采购

项目编号：

供应商：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目    录

（一）供应商资格证明文件……………………………………………………………第   页

(二) 商务技术类文件…………………………………………………………………第   页

(三) 供应商认为需要提供的有关资料………………………………………………第   页

（一）供应商资格证明文件

★1、有效的营业执照副本，如营业执照不是三证合一的还需提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证（均为复印件并加盖单位公章）；

★2、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

★3、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；

法定代表人授权委托书（格式）

河池学院：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号）自治区政府电子卖场反向竞价 采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：        年      月      日

附：被授权人身份证（正反两面复印件）

★4、供应商自行在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询主体信用记录，并截图查询结果（其中，“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页页面，网页页面须显示供应商名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页，网页须显示供应商名称以及查询结果。网页中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目询价公告发布之日起至报价截止时间中任意一天）；

★5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

无重大违法记录声明（格式）

河池学院：

我公司参与                                     （项目名称）的报价，我公司郑重声明：我公司近三年在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人：（公章）

年    月    日

（二）商务技术类文件

★1、技术响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 采购文件要求 | - 响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照政府采购电子卖场在线询价采购文件“第一章 项目需求主要技术参数及性能（配置）要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的《项目要求及技术需求》做出了实质性的响应，并申明与《项目要求及技术需求》条文的响应和偏离。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

供应商名称（签章）：

日期：     年     月    日

★2、商务响应表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

说明：应对照照政府采购电子卖场反向竞价采购文件“商务要求表”逐条说明已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可。

★3、质量保证措施和售后服务承诺

（三）供应商认为需要提供的有关资料。

标有“★”号的材料均为必须提供的材料，并加盖公章,如未提供,按报价无效处理。