- 2025年广西生态环境信息化建设项目

- （LED显示屏设备采购）采购需求文件

- 一、项目名称

- 2025年广西生态环境信息化建设项目（LED显示屏设备采购）

- 二、项目预算：66.57万元

项目预算总金额为人民币665700.00元（大写陆拾陆万伍仟柒佰元整）。供应商的报价不得超出项目预算，否则按无效报价文件处理。

- 三、项目需求

- (一)项目需求及技术要求

- 在货物质保期限内，成交供应商应严格遵守需求文件要求及合同约定，保证采购人产品合格及正常使用。

- 1.采购自治区生态环境厅主楼2楼1号会议室LED显示屏。具体参数如下（▲为实质性要求，供应商必须响应，提供技术参数证明材料并加盖原厂公章）：

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 室内全彩LED显示屏 | ▲1.显示屏净显示尺寸为：宽≥2880mm，高≥1920mm，显示面积≥5.5296㎡，整屏分辨率：1872*1248。 ▲2.LED像素点间距：≤1.538mm，刷新率：≥4000Hz，换帧频率：支持30—240HZ，模组材质：采用PPS材质塑钢底壳，具备高强度，拼接高精度特性。 ▲3.最大对比度：≥10000：1，最大白平衡亮度：≥1600cd/㎡，水平视角≥175°；垂直视角≥175°。 4.支持LED单点自检技术，通讯检测，电源检测，温度监控，发送卡状态，接收卡状态。 ▲5.支持GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 6.支持智能色温管理，支持标准、冷色、暖色、自定义等模式。 7.整机功耗：峰值功耗179W/㎡—255W/㎡，平均功耗60W/㎡—78W/㎡，能源效率≥3cd/W，带电黑屏功耗≤5W/㎡。 ▲8.通过振动试验、冲击试验、盐雾试验、脉冲群测试、老化测试、抗紫外线辐射测试。 9.噪声符合前、后、左、右噪声均不超过1.6dB。 ▲10.支持以下软件功能： （1）更新运维记录，保障LED屏体显示体统的正常运行； （2）支持一键诊断远程检索，对当前项目、当前大屏的状态进行扫描，输出异常诊断结果； （3）具备自动检测功能，可将诊断结果以动态实时展示； （4）支持对大屏的发送卡数量信息、运行时间、累积时间、通讯状态、版本，以及大屏光学参数信息等进行远程监控和展示； （5）支持对大屏的分辨率、刷新率、点间距、出厂亮度、维保时长和PLC状态进行远程监控与展示； （6）支持运维记录同步、运维记录上传等功能，用户同运维人员可随时根据需求更新运维记录； （7）全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，可按照用户要求进行修改； （8）支持亮暗线修复及消除隐亮功能； （9）具备自主可控产品技术认证资格能力； （10）支持在控制软件上回读接收卡的固件程序并保存到本地。 ▲11.根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，LED显示屏无明显拖尾现象、无马赛克现象及灰尘效应、无偏色现象、无亮暗线。 12.可实现像素调整，具有像素显示调整方法及装置，具有储运装置。 13.响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影。 ▲14.LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K，表面不超过10℃。 15.支持无信号节能待机，无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒。 ▲16.具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后(可设置)屏幕白动调暗或黑屏。 17.支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 18.支持任意非标分辨率信号输入自适应，输出范围内可进行任意缩放，含控制软件：支持通用窗口，打折窗口，多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯等内容。 19.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。 20.支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。 21.支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。 22.软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等。 | 5.53 | ㎡ |  |
| 1.2 | 控制主机 | ▲内存8G，硬盘256G， SSD 1T，独显，国产处理器，国产操作系统。 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 电源 | 1.直流电压：4.5V 2.额定电流：40A 3.电流范围：0～40A 4.额定功率：180W 5.电压范围 ：200～240VAC 6.保护功能：输入欠压；过载保护；短路保护 | 23 | 个 |  |
| 1.4 | 视频处理器 | 1.产品采用1U半宽设计，整机宽度不宽于210mm，整机高度不高于42mm，整机深度不深于180mm。两台设备横向平行安装可安装于1U标准机柜中。 2.自带0.96英寸OLED全彩显示屏，分辨率128×64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。具备物理开关按键，可控制设备开关，开机状态下开关键背光常亮。 ▲3.输入、输出及按键： 输入：HDMI×3、USB×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1，USB口位于设备前面板，方便U盘插拔。 输出：Audio OUT×1、HDMI1.4(Monitor)×1，数据带载网口×6。 按键：开关×1，功能按键×3。 4.控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，任一网口可用于控制设备，另一网口用于多设备网络级联。 ▲5.信号输入：3路HDMI 1.4,每路，最大支持分辨率：384×1080@60Hz，可自定义分辨率，极限宽度：3840，极限高度：2160，支持HDCP。 ▲6.单网口带载最大65W像素，设备总带载最大390W像素。 ▲7.可支持射频遥控器和红外两种遥控器，遥控器最远距离不小于8m，可穿过普通建筑物墙壁进行遥控。 8.支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。 9.支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。 10.支持将输入为30Hz的信号转成60Hz的信号输出。 11.支持热备份、支持设备间备份和网口间备份。 12.客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现 OSD 提示菜单。 ▲13.支持通过RS485接口与中控设备进行对接。 ▲14.绑定设备和规模行列坐标关系（展示序列号和IP地址）；支持展示当前可用设备列表（展示IP地址，用于绑定使用）；展示每个发送卡分辨率；支持设备自拼接开/关配置。 15.可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用。 | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 接收卡 | 1.集成8个标准HUB320接口，免接HUB板。 2.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 3.支持对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果。 | 20 | 张 |  |
| 1.6 | 屏体框架/装饰结构 | 1.LED屏幕包边，屏幕装修包边处理，含框尺寸：2.98m×2.02m，显示面积≥6.0196㎡。 2.大屏幕钢结构制作，钢结构要求： （1）按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求制； （2）显示屏支撑钢结构材料采用国标，不可采用非标材料； （3）钢结构防锈处理。 | 5.52 | ㎡ |  |
| 1.7 | 配电箱 | 1.功率≥10KW 2.控制方式：手动+时控+选控三位一体 3.手动状态：一键启停，分步上电、断电 4.时控状态：设置4组控制时间段 5.选控控制：多功能卡、PLC、干接点 6.空调控制：单独温度设定控制 7.级联控制：自动级联控制 | 1 | 个 |  |
| 1.8 | PVC管 | DN20管 PVC | 230 | 米 |  |
| 1.9 | 4平方电源线 | 铜芯电力电缆 YJV-3×4mm2 | 80 | 米 |  |
| 1.10 | 超五类网线 | 超五类网线 | 150 | 米 |  |
| 1.11 | HDMI线 | HDMI线 | 20 | 米 |  |
| 1.12 | 现场安装调试 | 现场安装调试费 | 5.53 | ㎡ |  |
| ▲1.13 | 质量保证期 | 提供原厂质保证明，在质保期内因产品质量而造成设备损坏，其全部费用由成交供应商负责，成交供应商须提供不少于显示屏面积5%的备件。 | 3 | 年 |  |

- 2.采购自治区生态环境厅主楼1楼大厅LED显示屏。具体参数如下（▲为实质性要求，供应商必须响应，提供技术参数证明材料并加盖原厂公章）：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 原屏体拆除 | 1.拆除原屏体并移交保管原屏体尺寸：4.16m×3.84mm。 2.拆除原老化网线、电源线等。 | 15.97 | ㎡ |  |
| 2.2 | 室内全彩LED显示屏 | ▲1.显示屏净显示尺寸为：宽≥7360mm，高≥4160mm，显示面积≥30.6176㎡，整屏分辨率：3956×2236。 ▲2.LED像素点间距：≤1.86mm，刷新率：≥4000Hz，换帧频率：支持30—240HZ，模组材质：采用PPS材质塑钢底壳，具备高强度，拼接高精度特性。 ▲3.最大对比度：≥10000：1，最大白平衡亮度：≥1600cd/㎡，水平视角≥175°;垂直视角≥175°。 4.支持LED单点自检技术，通讯检测，电源检测，温度监控，发送卡状态，接收卡状态。 ▲5.支持GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 6.支持智能色温管理，支持标准、冷色、暖色、自定义等模式。 7.整机功耗：峰值功耗179W/㎡—255W/㎡，平均功耗60W/㎡—78W/㎡，能源效率≥3cd/W，带电黑屏功耗≤5W/㎡。 ▲8.通过振动试验、冲击试验、盐雾试验、脉冲群测试、老化测试、抗紫外线辐射测试。 9.噪声符合前、后、左、右噪声均不超过1.6dB。 ▲10.支持以下软件功能： （1）更新运维记录，保障LED屏体显示体统的正常运行； （2）支持一键诊断远程检索，对当前项目、当前大屏的状态进行扫描，输出异常诊断结果； （3）具备自动检测功能，可将诊断结果以动态实时展示； （4）支持对大屏的发送卡数量信息、运行时间、累积时间、通讯状态、版本，以及大屏光学参数信息等进行远程监控和展示； （5）支持对大屏的分辨率、刷新率、点间距、出厂亮度、维保时长和PLC状态进行远程监控与展示； （6）支持运维记录同步、运维记录上传等功能，用户同运维人员可随时根据需求更新运维记录； （7）全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，可按照用户要求进行修改； （8）支持亮暗线修复及消除隐亮功能； （9）具备自主可控产品技术认证资格能力； （10）支持在控制软件上回读接收卡的固件程序并保存到本地。 ▲11.根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，LED显示屏无明显拖尾现象、无马赛克现象及灰尘效应、无偏色现象、无亮暗线。 12.可实现像素调整，具有像素显示调整方法及装置，具有储运装置。 13.响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影。 ▲14.LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K，表面不超过10℃。 15.支持无信号节能待机，无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒。 ▲16.具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置）屏幕白动调暗或黑屏。 17.通过实时智能分析算法，识别低灰画面，进行图像低亮图像增强，更加清晰。 18.支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 19.支持任意非标分辨率信号输入自适应，输出范围内可进行任意缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试。 | 30.61 | ㎡ |  |
| 2.3 | 电源 | 1.直流电压：4.5V 2.额定电流：40A 3.电流范围：0～40A 4.额定功率：180W 5.电压范围 ：200～240VAC 6.保护功能：输入欠压；过载保护；短路保护。 | 150 | 个 |  |
| 2.4 | 视频处理器 | 1.整机宽度不宽于440mm,整机高度不高于44.5mm，整机深度不深于320.8mm。 2.自带0.96英寸OLED全彩显示屏，分辨率128×64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。 ▲3.支持通过 HDMI2.0输入4096×2160@60Hz的视频进行展示，支持通过 HDMI1.4输入视频图像尺寸260w@60Hz 的视频；支持通过 DVI 输入图像尺寸260w 的视频进行展示;支持输入极限宽度 8192 的视频进行展示，支持输入极限高度8192的视频进行展示，支持 HDCP。 ▲4.控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，任一网口可用于控制设备，另一网口用于多设备网络级联。 ▲5.输入、输出及按键： 输入：HDMI2.0×1、HDMI1.4×1、DVI×1、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1,Genlock In×1； 输出：HDMI2.0(Loop)×1、DVI(Loop)×1、HDM1.4(Monitor)×1,带载网口×12,GenLock Out×1、3.5mm Line out×1； 按键：开关×1、功能按键×3。 ▲6.单网口带载最大65W像素，设备总带载最大780W像素。 7.可支持射频遥控器和红外两种遥控器，遥控器最远距离不小于8m，可穿过普通建筑物墙壁进行遥控。 8.支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。 9.支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。 10.支持将输入为30Hz的信号转成60Hz的信号输出。 11.支持热备份、支持设备间备份和网口间备份。 12.客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现 OSD 提示菜单。 13.支持通过RS485接口与中控设备进行对接。 ▲14.支持通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警。 15.可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用。 ▲16.在同一局域网段/级联模式下，支持发现该网络下的所有在线设备，并能展示设备ip、端口、网关、型号、序列号、软件版本号等信息。 ▲17.支持遥控器控制视频处理器，切换视频源信号、分屏显示、调节亮度等功能，且无需手动接触视频处理器按钮操作。 ▲18.支持设备自带Web浏览器，PC客户端，遥控器，物理按键进行控制，可以进行显示效果调试、信源控制、远程重启，屏幕自检，多设备集控。 19.含控制软件： （1）支持通用窗口，打折窗口，多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯等内容； （2）支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV； （3）支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG； （4）支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL； （5）软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等。 | 1 | 台 |  |
| 2.5 | 接收卡 | 1.集成12个标准HUB75接口，免接HUB板。 2.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 3.支持对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果。 | 84 | 张 |  |
| 2.6 | 智能配电柜 | 1.功率≥30KW 2.控制方式：手动+时控+选控三位一体 3.手动状态：一键启停，分步上电、断电 4.时控状态：设置4组控制时间段 5.选控控制：多功能卡、PLC、干接点 6.空调控制：单独温度设定控制 7.级联控制：自动级联控制 | 1 | 台 |  |
| 2.7 | 钢结构支架/屏体 | 1.LED屏幕包边，屏幕装修包边处理，含框尺寸：7.46m×4.26m，显示面积≥31.7796㎡。 2.大屏幕钢结构制作，钢结构要求： （1）按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求制； （2）显示屏支撑钢结构材料采用国标，不可采用非标材料； （3）钢结构防锈处理，颜色可选。 | 31.77 | ㎡ |  |
| 2.9 | PVC管 | DN20管PVC | 300 | 米 |  |
| 2.10 | 10平方电源线 | 铜芯电力电缆 YJV-3×10mm2 | 20 | 米 |  |
| 2.11 | 超五类网线 | 超五类网线 | 1200 | 米 |  |
| 2.12 | HDMI线 | HDMI线 | 5 | 米 |  |
| 2.13 | 控制主机 | ▲内存8G，硬盘256G，SSD 1T独显，国产处理器，国产操作系统。 | 1 | 台 |  |
| 2.14 | 功放 | 立体声模式8Ω:4×300W 立体声模式4Ω:4×450W 频率响应：20-20KHz，+0/-1dB 信噪比:≥103dB 阻尼系数:40：1 总谐波失真：≤0.03% 互调失真：≤0.01% Rated Power@8Ω 输入灵敏度：0.775V 输入阻抗：20K ohous 串音衰减：≤-70dB 指示灯：信号灯，削峰灯，保护灯 DC直流，过载保护，软启动，短路自动检测。 限幅器，开关防冲击，直流保护，短路过热保护。 无极变速散热风扇，确保功放工作在最低温度。 工作模式：立体声，单声道。 信号输入输出接口：XLR公母专业卡侬座。 输出功率接口：四芯专业卡侬座。 线路类型：2级H类。 产品重量<毛重KG>电源输入/频率：~220V 50/60Hz FUSE：T15A。 | 1 | 台 |  |
| 2.15 | 现场安装调试 | 现场安装调试费，包含电源线、网线、HDMI线、LED显示屏、接收卡、视频处理器、配电箱安装调试。 | 30.61 | ㎡ |  |
| ▲2.16 | 质量保证期 | 提供原厂质保证明，在质保期内因产品质量而造成设备损坏，其全部费用由成交供应商负责，成交供应商须提供不少于显示屏面积5%的备件。 | 3 | 年 |  |

- 3.采购自治区生态环境厅主楼2楼新闻发布室LED显示屏。具体参数如下（▲为实质性要求，供应商必须响应，提供技术参数证明材料并加盖原厂公章）：

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 室内全彩LED显示屏 | ▲1.显示屏净显示尺寸为：宽≥4480mm，高≥2400mm，显示面积≥10.752㎡，整屏分辨率：2912×1560。 ▲2.LED像素点间距：≤1.538mm，刷新率：≥4000Hz，换帧频率：支持30—240HZ，模组材质：采用PPS材质塑钢底壳，具备高强度，拼接高精度特性。 ▲3.最大对比度：≥10000：1，最大白平衡亮度：≥1600cd/㎡，水平视角≥175°；垂直视角≥175°。 4.支持LED单点自检技术，通讯检测，电源检测，温度监控，发送卡状态，接收卡状态。 ▲5.支持GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 6.支持智能色温管理，支持标准、冷色、暖色、自定义等模式。 7.整机功耗：峰值功耗179W/㎡—255W/㎡，平均功耗60W/㎡—78W/㎡，能源效率≥3cd/W，带电黑屏功耗≤5W/㎡。 ▲8.通过振动试验、冲击试验、盐雾试验、脉冲群测试、老化测试、抗紫外线辐射测试。 9.噪声符合前、后、左、右噪声均不超过1.6dB。 ▲10.支持以下软件功能： （1）更新运维记录，保障LED屏体显示体统的正常运行； （2）支持一键诊断远程检索，对当前项目、当前大屏的状态进行扫描，输出异常诊断结果； （3）具备自动检测功能，可将诊断结果以动态实时展示； （4）支持对大屏的发送卡数量信息、运行时间、累积时间、通讯状态、版本，以及大屏光学参数信息等进行远程监控和展示； （5）支持对大屏的分辨率、刷新率、点间距、出厂亮度、维保时长和PLC状态进行远程监控与展示； （6）支持运维记录同步、运维记录上传等功能，用户同运维人员可随时根据需求更新运维记录； （7）全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，可按照用户要求进行修改； （8）支持亮暗线修复及消除隐亮功能； （9）具备自主可控产品技术认证资格能力； （10）支持在控制软件上回读接收卡的固件程序并保存到本地。 ▲11.根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，LED显示屏无明显拖尾现象、无马赛克现象及灰尘效应、无偏色现象、无亮暗线。 12.可实现像素调整，具有像素显示调整方法及装置，具有储运装置。 13.响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影。 ▲14.LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K，表面不超过10℃。 15.支持无信号节能待机，无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒。 ▲16.具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后(可设置)屏幕白动调暗或黑屏。 17.支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 18.支持任意非标分辨率信号输入自适应，输出范围内可进行任意缩放。 19.支持通用窗口，打折窗口，多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯等内容。 20.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。 21.支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。 22.支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。 23.软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等。 | 11.5 | ㎡ |  |
| 3.2 | 电源 | 1.直流电压：4.5V 2.额定电流：40A 3.电流范围：0～40A 4.额定功率：180W 5.电压范围：200～240VAC 6.保护功能：输入欠压；过载保护；短路保护 | 53 | 个 |  |
| 3.3 | 视频处理器 | 1.整机宽度不宽于440mm，整机高度不高于44.5mm，整机深度不深于320.8mm，满足标准1U安装空间。 2.自带0.96英寸OLED全彩显示屏，分辨率128×64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。 ▲3.信号输入：1路HDMI2.0，最大支持分辨率：4096×2160@60Hz，1路HDM1.4，最大支持分辨率：260W@60Hz；1路DVI,最大支持分辨率：260W@60Hz。 ▲4.控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，任一网口可用于控制设备，另一网口用于多设备网络级联。 ▲5.输入、输出及按键： 输入：HDMI2.0×1、HDMI1.4×1、DVI×1、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1,Genlock In×1； 输出：HDMI2.0(Loop)×1、DVI(Loop)×1、HDM1.4(Monitor)×1,带载网口×12,GenLock Out×1、3.5mm Line out×1； 按键：开关×1、功能按键×3。 ▲6.单网口带载最大65W像素，设备总带载最大780W像素。 7.可支持射频遥控器和红外两种遥控器，遥控器最远距离不小于8m，可穿过普通建筑物墙壁进行遥控。 8.支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。 9.支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。 ▲10.支持将输入为30Hz的信号转成60Hz的信号输出。 11.支持热备份、支持设备间备份和网口间备份。 12.客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD提示菜单。 13.支持通过RS485接口与中控设备进行对接。 ▲14.绑定设备和规模行列坐标关系（展示序列号和IP地址）；支持展示当前可用设备列表（展示IP地址，用于绑定使用）；展示每个发送卡分辨率。 15.可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用。 ▲16.在同一局域网段/级联模式下，支持发现该网络下的所有在线设备，并能展示设备ip、端口、网关、型号、序列号、软件版本号等信息。 | 1 | 台 |  |
| 3.4 | 接收卡 | 1.集成8个标准HUB320接口，免接HUB板。 2.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 3.支持对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果。 | 28 | 张 |  |
| 3.5 | 屏体框架/装饰结构 | 1.LED屏幕包边，屏幕装修包边处理，含框尺寸：4.58m×2.5m，显示面积≥11.45㎡。 2.大屏幕钢结构制作，钢结构要求： （1）按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求制； （2）显示屏支撑钢结构材料采用国标，不可采用非标材料； （3）钢结构防锈处理，颜色可选取。 | 11.5 | 平米 |  |
| 3.6 | 智能配电柜 | 1.功率≥20KW 2.控制方式：手动+时控+选控三位一体 3.手动状态：一键启停，分步上电、断电 4.时控状态：设置4组控制时间段 5.选控控制：多功能卡、PLC、干接点 6.空调控制：单独温度设定控制 7.级联控制：自动级联控制 | 1 | 台 |  |
| 3.7 | PVC管 | DN20管PVC | 300 | 米 |  |
| 3.8 | 4平方电源线 | 铜芯电力电缆 YJV-3×4mm2 | 150 | 米 |  |
| 3.9 | 超五类网线 | 超五类网线 | 150 | 米 |  |
| 3.10 | HDMI线 | HDMI线 | 20 | 米 |  |
| 3.11 | 控制主机 | ▲内存8G，硬盘256G， SSD 1T，独显，国产处理器，国产操作系统。 | 1 | 台 |  |
| 3.12 | 原设备拆除 |  |  |  |  |
| 3.12.1 | 投影仪拆除 | 对会议室原有的投影仪1台进行拆除。 | 1 | 项 |  |
| 3.12.2 | 投影支架拆除 | 对会议室原有的投影支架1个进行拆除。 | 1 | 项 |  |
| 3.12.3 | 幕布拆除 | 对会议室原有的幕布进行拆除。 | 1 | 项 |  |
| 3.12.4 | 线路拆除 | 对原有的线路30米进行拆除。 | 30 | 米 |  |
| 3.13 | 吊顶修复 | 对会议室进行拆除后，损坏的吊顶进行修复。 | 1 | 项 |  |
| 3.14 | 现场安装调试 | 现场安装调试费，包含电源线、网线、HDMI线、LED显示屏、接收卡、视频处理器、配电箱安装调试。 | 11.5 | ㎡ |  |
| ▲3.15 | 质量保证期 | 提供原厂质保证明，在质保期内因产品质量而造成设备损坏，其全部费用由成交供应商负责，成交供应商须提供不少于显示屏面积5%的备件。 | 3 | 年 |  |

- 4.采购自治区生态环境厅生态环境应急指挥室高清会议大屏。具体参数如下（▲为实质性要求，供应商必须响应，提供技术参数证明材料并加盖原厂公章）：

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 高清会议大屏 | ▲1.LED像素点间距≤1.57mm；有效显示尺寸≥6m×1.6875m，整屏分辨率≥3840×1080，误差范围不超过2％。 ▲2.为了让LED灯珠稳定性更好，后期维护更方便，LED灯珠采用SMD（top或chip型）封装。 3.色域覆盖率≥120% YIQ(NTSC)；≥170%YUV(PAL)。 4.对比度≥10000：1。 5.色温（K）：1000—18000可调，调节步长10OK，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K。 ▲6.依据SJ/T11281第4.2.2测试，垂直≥178度，水平≥178度；失控率≤1/2000000。 7.依据SJ/T11281第4.3.2测试，刷新频率为≥3840Hz；依据SJ/T11281第4.3.5测试，灰度等级≥16bit。 ▲8.箱体采用一体成形的压铸箱体，采用直接贴合自然散热技术，无风扇设计，单箱重量≤4.5Kg(±0.1kg）;屏体超薄，厚度≤31mm。 9.显示屏采用喷墨技术，防眩光，表面墨色一致性和散热性更好。 10.LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级。 11.光生物安全及低蓝光：按GB/T 20145—2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准：辐亮度≤1W/（㎡×sr)符合RG0等级，属于无危害类；对视网膜蓝光危害LB≤1W.m-2.sr-1，属于蓝光无危害。 12.支持过流，过压，过温，短路等保护，支持HDR 2.0高清显示。 13.支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。 14.根据使用时间，自动执行除湿功能，延长LED灯的使用寿命。 15.LED灯珠波长误差符合C级≤3nm，亮度误差值在3%以内。 16.自动Gamma矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 17.色度均匀性△X、△Y值≤0.001。 18.交流输入电压（V）AC100~240； 交流输入频率（Hz）60； 单箱最大功耗（W/Unit）63—75； 单箱平均功耗（W/Unit）20—35； 最大功耗（W/m²）260—310； 平均功耗（W/m²）88—93。 19.使用环境参数： 储存温度（℃）-10~60； 工作温度（℃）-10~40； 储存湿度（RH）10%~85% 无凝露； 工作湿度（RH）10%~80% 无凝露； LED灯典型寿命（hrs）100000。 20.箱体维护方式：前维护。 | 10.125 | ㎡ |  |
| 4.2 | 视频处理器 | ▲1.采用3U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 2.单台设备同时最大支持7张可插式输入板卡及4张可插式输出板卡； 3.可监测设备温度、电压、风扇在线状态可监测输入板卡、输出板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报报警提示信息 ▲4.支持自检，自检项目包括:运行情况、CPU、EMMC、 内存、电压、温度等状态 5.支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备 6.DVI和HDMI单卡输出卡最大支持创建4个屏幕， 单机最大支持创建36个屏幕；支持非规则建屏，支持单卡单接口建屏 7.单个输出板卡最大支持8个图层；支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置，包括 无极缩放、图层画面截取、冻结、叠加、图层优先级；可对图层无极缩放、图层全屏缩放和 自适应接口全屏缩放 ▲8.单拼接屏幕支持1个OSD文字叠加显示，最大尺寸支持19200x3240,且透明度和位置可调，支持对字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持缩放 9.支持设置2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡 10.支持所有输入源同时预监，支持对所有输出进行回显（包含IP流回显） 11.支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像 显示应正常 ▲12.支持输入输出分辨率自定义设置，可保存为EDID模板，并可导入导出，多种分辨率设置模式可选，包括：预设分辨率、自定义分辨率、EDID模板，自定义分辨率最大支持8192 x 1080@60Hz;支持高级时序（水平垂直总宽度、前肩、同步等）设置 13.支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限 14.支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作， 可预览其他用户操作 ▲15.内嵌BS拼接器配置软件，支持Windows、麒麟 （Kyi in ）、IOS、Android. Linux 操作系统访问设备及交互操作 ▲16.支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示；预编上屏 模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示 17.搭配外接发送卡，配合使用3D眼镜和外置发射器（内置3D片源），可在外接普通LED显示屏上显示3D效果 18.可通过移动终端（PAD ）进行无线控制，实现图层编辑、信号更换、场景保存/调取、画面控制等操作 19.支持双电源，单路掉电后可正常工作。 ▲20.安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796- 2009中表1规定的45Hz ~ 65Hz交流电压的抗电强度试验，历时lmin应无击穿和飞弧现象 ▲21.安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿 热度为91% ~ 95%、温度为40°C、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ,基本绝 缘的设备不小于2MΩ，III类设备不小于1MΩ。 工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻 值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500V 22.I、II类设备工作时的泄漏电流应符合GB16796-2009中表2的规定，III类设备不做泄漏电流检验。 | 1 | 台 |  |
| 4.3 | 接收卡 | 1.集成8个标准HUB320接口，免接HUB板。 2.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 3.支持对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果。 | 35 | 张 |  |
| 4.4 | 控制主机 | ▲内存8G，硬盘256G， SSD 1T，独显，国产处理器，国产操作系统。 | 1 | 台 |  |
| 4.5 | 电源 | 1.直流电压：4.5V 2.额定电流：40A 3.电流范围：0～40A 4.额定功率：180W 5.电压范围：200～240VAC 6.保护功能：输入欠压；过载保护；短路保护。 | 55 | 个 |  |
| 4.6 | 配电柜 | 1.工作电压和额定电流容量：380V/40A； 2.尺寸定制，可壁挂安装； 3.材质：冷轧钢板； 4.配置铜排； 5.总开：63A/4P,分开依据实际定制。 | 1 | 台 |  |
| 4.7 | 钢结构 | 国标钢材料，定制镀锌方管支架，精准定位，包边采用不锈钢材料（按现场出深化结构图、焊接结构）。 | 10 | ㎡ |  |
| 4.8 | 电缆 | RVVP3×6mm²+1×4mm²主电缆 | 70 | 米 |  |
| 4.9 | 电缆 | RVVP3×4mm² | 30 | 米 |  |
| ▲4.10 | 质量保证期 | 提供原厂质保证明，在质保期内因产品质量而造成设备损坏，其全部费用由成交供应商负责，成交供应商须提供不少于显示屏面积5%的备件。 | 3 | 年 |  |

- （二）商务要求（▲为实质性要求，供应商必须响应）

- ▲1.交货时间及地点：

（1）交货时间：采购合同生效之日起30个工作日内成交供应商需完成设备到货安装调试完毕；经采购人确认，进入1个月试运行稳定后向采购人提交货物验收报告。

（2）交货地点：广西壮族自治区内（采购人指定地点）。

- ▲2.付款条件：

（1）签订合同后，10个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额的45%。

（2）成交供应商完成LED大屏设备、高清显示屏设备安装调试，经采购人确认后，设备进入试运行，试运行至少1个月，试运行通过并经采购人确认后，成交供应商向采购人提供等额有效发票，采购人向供应商支付合同总金额的55%。

（3）支付每一笔合同款前，成交供应商须向采购人开具合法、有效等额发票，成交供应商未及时向采购人开具发票、付款申请书的，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。

▲3.履约保证金

（1）成交供应商须于签订合同后5个工作日内将本项目成交总金额5%的履约保证金（中小企业缴纳数额为成交总金额的2%）按规定直接缴入采购人银行账户，或以金融机构、担保机构出具相应的保函等非现金形式提交。

（2）签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则采购人有权没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿采购人损失的，按实际损失赔偿。包括采购人遭受的全部直接经济损失、间接损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、保全保险费、公证费、律师费、差旅费等）。

（3）LED大屏设备、高清显示屏设备试运行通过之日（经采购人确认）起，至设备运行满一年，成交供应商向采购人提出验收申请，采购人按程序组织项目验收。履约保证金在成交供应商按合同约定服务验收合格后，由成交供应商向采购人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，采购人在收到合格材料后10个工作日内以银行转账方式如数退还。（不计利息）

（4）履约保证金退还后，设备质保期内，供应商须承诺设备转为原厂质保。

（5）在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请提前5个工作日以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

- 4.售后服务要求

（1）处理问题响应时间：成交供应商在接到采购人处理问题通知后务必2小时内到达采购人指定现场。成交供应商解决当次问题后应出具书面总结报告交给采购人。

成交供应商超过上述时限不作出处理或不能作出有效处理的，应承担违约责任，采购人有权聘请第三方解决该问题，成交供应商需要双倍赔偿采购人聘请第三方的费用。

- ▲（2）质量保证：3年（产品质保期特别说明除外，按产品实际承诺期质保）。质保期自设备试运行通过并经采购人签署货物验收报告之日起计，成交供应商应提供原厂质保证明。在质保期内因产品质量而造成设备损坏，其全部费用由成交供应商负责，成交供应商须提供不少于显示屏面积5%的备件。

▲（3）为确保产品售后服务的及时响应，要求供应商相关技术人员必须具备音视频及灯光系统应用工程师资格能力、LED显示屏及控制系统技术资格能力，竞标时需提供相关证明，原件备查。

（4）培训服务：由采购人指定培训时间、培训地点，培训期限应至采购方负责此项目的相关工作人员能熟练操作相关设施、设备为止，无论何时，对于采购人对于操作、维护相关设施、设备的问题应及时响应，培训资料设备使用手册由成交供应商提供。

（5）软件版本升级服务：在维保期，对维保的会议设备进行免费软件升级服务，如软件补丁（BUG Fixes）、更新软件（Updates），并保证升级后的会议设备能够稳定的运行。对维保期内发生的软件升级工作进行记录，并将维保升级维护记录进行存档。

▲（6）为保证设备为原厂正品并保证产品服务质量，供货时必须提供原生产厂家针对本次项目出具的产品售后服务承诺书原件并加盖成交供应商及生产厂家公章，否则采购人将不予验收。

（7）后续相关服务要求：规划实施期内按采购人要求及时提供相关咨询服务。

（8）供应商必须在响应文件中提供具体的售后服务承诺。

- 5.其他要求

- （1）“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的技术参数或商务条款必须完全满足采购需求，不允许发生负偏离，否则作无效报价处理。

- ▲（2）供应商必须在响应文件中承诺派出一名代表作为本项目的项目负责人，负责与采购人进行日常沟通协调及其他服务工作，服务时间自采购合同生效之日起之日起至本项目结束止。供应商必须在响应文件中单独提供承诺函原件（格式自拟），承诺函须同时由拟派的项目负责人及法定代表人（负责人）签名并加盖单位公章，否则竞标无效。

▲（3）供应商承诺所有现场维护人员必须与响应文件中提供的项目实施人员一览表（格式自拟）的名单一致，在项目实施期间不得擅自更换；如因工作安排或其他原因，确实需要更换项目维护人员时，应事前5日向采购人提出书面申请，未经采购人书面同意，不得更换人员。供应商须在响应文件中单独提供承诺函原件且由联络员签字及加盖单位公章。（格式自拟）。

▲（4）供应商应充分结合项目需求，提供针对本项目的项目实施方案（格式自拟）。

- （5）供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

- （6）本项目在询价公示期间接受现场勘察，勘察请联系陈工（0771-5773935），并携带供应商授权委托书（格式自拟）和勘察人身份证复印件。

- 附件：1.竞标报价表

- 2.货物技术参数配置清单

- 3.商务要求响应表

- 4.采购参数响应表

- 附件1

竞  标  报  价  表

项目名称：2025年广西生态环境信息化建设项目（LED显示屏设备采购）   单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 单位 | 数量 ① | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注:1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。

2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

4.本项目报价（及最终报价）为完成采购人指定内容的全部费用，包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的安装费、运输、通讯、保险、税费、利润等项目有关一切费用。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日  期：    年   月   日

- 附件2

货物技术参数配置清单

项目名称：2025年广西生态环境信息化建设项目（LED显示屏设备采购）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 技术参数及性能配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日  期：    年   月   日

- 附件3

商务要求响应表

采购项目名称：2025年广西生态环境信息化建设项目（LED显示屏设备采购）

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：应对照文件“商务要求”逐条进行承诺，并申明与商务要求各条文的响应和偏离。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日  期：    年   月   日

附件4

采购参数响应表

采购项目名称：2025年广西生态环境信息化建设项目（LED显示屏设备采购）

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：应对照文件“项目需求及技术要求”，逐条进行承诺，并申明与各项采购参数的响应和偏离。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日  期：    年   月   日