表1           货物（服务）采购需求表

| 一 | 项目名称 | 5#教学综合楼实训室空调建设项目 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 采购预算（元） | 870200 |  |  | 资金来源 |  |  |
| 三 | 采购需求一览表 | 带★号参数为实质性内容要求，投标时必须满足，在重点项前标注★号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |  | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 5匹立柜式方形空调 | 68 | 台 | ★1.能效等级：一级能效； 2.APF:≥3.65； 3.制冷量：≥12200W； 4.制热量:≥14200W（不含电辅热功率）； 5.电源规格：380V/50Hz； 6.制冷额定功率：≤4450W； 7.制热额定功率：≤4550W（不含电辅热功率）； 8.电辅热：≥3200W； 9.循环风量：≥2100m³/h； ★10.室内机最大噪音≤52dB； ★11.室外机最大噪音≤60dB； - ★12.配置：外机1台，内机1台，遥控器1个，说明书和保修手册一本，原厂铜管约5米（视安装位置而定，铜管费用增减全由供应商承担），其他辅材等满足现场安装要求。 - ★13. 以上参数须在投标文件中提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章，否则投标无效。 |  | 9400 | 639200 |
| 2 | 3匹立柜式圆形空调 | 35 | 台 | ★1.能效等级：一级能效； 2.APF:≥4.65； 3.制冷量：≥7320W； 4.制热量:≥9960W（不含电辅热功率）； 5.电源规格：220V/50Hz； 6.制冷额定功率：≤1950W； 7.制热额定功率：≤2860W（不含电辅热功率）； 8.电辅热：≥2350W； 9.循环风量：≥1500m³/h； ★10.室内机最大噪音≤47dB； ★11.室外机最大噪音≤56dB； - ★12.配置：外机1台，内机1台，遥控器1个，说明书和保修手册一本，原厂铜管约5米（视安装位置而定，铜管费用增减全由供应商承担），其他辅材等满足现场安装要求。 - ★13. 以上参数（除第12点）须在投标文件中提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章，否则投标无效。 |  | 6600 | 231000 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 870200 |
| 四 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无； |  |  |  |  |  |
| 五 | 现场勘查需求 | 自行勘查 |  |  |  |  |  |
| 六 | 售后服务及其它要求表（填写空格，可根据采购情况调整） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交付使用时间及地点： | 交付使用时间：自签订合同之日起 30 个工作日内。交货地点：广西生态工程职业技术学院西区5#教学综合楼。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 履约保证金和质量保证期 | 1、合同签订之前，乙方按合同金额的5%以转账、保函或电汇方式向采购人交纳履约保证金（中小企业履约保证金为合同金额的2%），履约保证金在验收合格且履行完毕合同全部义务后五个工作日内无息返还。 2、整个分标质量保证期： 6 年（自最终验收合格之日算），分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，中标人必须提供免费保修、维护、升级服务。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 付款条件 | 本项目无预付款，乙方在安装完毕并通过验收合格后三个工作日内将增值税专用发票开具给甲方，甲方在收到发票后三十个工作日内一次性付清乙方的全部货款。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 售后服务要求 | 1、响应时间：用户呼叫后2小时内电话响应，接到故障通知后在8小时内到达采购人指定现场；提供不间断维修直到故障解除，无法解除的故障，必须提供备用设备保证采购人使用 2、售后服务技术人员要求：专职人员。 3、备品备件要求：对合同中各种型号规格的空调设备提供足够的备品、配件，并保证是原厂生产的产品，在保修期内免费更换。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。 采购人不再支付任何费用。 2、项号 1、2 投标产品供货时必须提供原厂商售后服务承诺函、原厂授权书和供货证明原件，否则不予验收。 3、成交人签订合同前提交所投产品的产品节能认证证书及及技术参数第13条出具的检测报告原件加盖厂家公章和中国能效标识网产品信息公告等证明材料，验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 项目实施要求 | 安装要求： 1、（1）供应商必须服从使用方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全； （4）中标人在安装前必须提供切实可行的安装技术方案，经采购人和使用方确认，且使用方签字盖章后方可实施； （5）安装技术人员必须具备高空作业操作证或安全生产考核合格证。 2、设备到货后，由中标人指派专业安装调试技术人员到现场进行安装调试，包括所有部件连接与调试，做到设备运转正常，演示设备的所有功能并培训采购人技术人员直到采购人能全部掌握设备的使用及日常维护。 3、中标人必须按约定时间完成安装并交付使用，未按时完成每拖延一天按应付总款的3%扣罚违约金。如超过15天未能交付使用，扣罚全部履约保证金，并要求赔偿损失，并解除合同。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 验收标准 | 1.验收方法及方案： （1）验收方式：初步验收不合格的，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物的安装货物、使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。 （2）在约定的期限内完成本项目建设，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，中标人须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项日符合本项目技术参数要求。 （3）交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 （4）投标方中标后不允许以任何理由更换供货品牌及型号和相应参数，如出现所供产品与投标型号不符或所供产品参数不满足招标参数等情况，甲方不给予验收，不支付任何货款等费用，采购人将有关履约情况报广西区采购监督部门，并追究中标人的责任。 2.验收条件及标准: （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合或优于合同要求； （3）中标供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 3.未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |  |  |