| 罪犯不锈钢餐桌需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌规格 (长*宽*高mm） | 材质说明 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计（元） | 产品图样 | 备注 |
| 1 | 201不锈钢 8人餐桌 | 恒意2000*600*750mm | 餐桌桌面规格: 2000*600*750mm(餐桌整体规格：2000*1400*750mm） ★1.桌面：采用0.55mm不锈钢材质（内包25厚度刨花板），包25厚度刨花板桌面，与桌架连接采用满焊接工艺增加桌面的结构安全性，“不锈钢板”各项指标符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》等相应国家标准，抗盐雾18h，直径1.5mm 以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm 锈点不超过5点(距边缘棱角2mm 以内的不计)，化学成分（C≤0.08%；Si≤1.00%；Mn≤2.00%；P≤0.040%；S≤0.30%；Cr：18-20.00%；Ni：8.00-11.00%）；“刨花板”基材各项指标符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》的要求，静曲强度≥30Mpa ，含水率3.0～13%，表面胶合强度≥0.60Mpa，磨耗值≤80mg/100r，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀（图案纹）达到5级以上，甲醛释放量E1≤0.124mg/m³。 2.椅凳面：规格：2000*250*26mm 椅凳面采用201#不锈钢材质，厚度≥0.5mm（内包25厚度刨花板）“不锈钢板”各项指标符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》、GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》等相应国家标准，抗盐雾18h，直径1.5mm 以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm 锈点不超过5点(距边缘棱角2mm 以内的不计)，化学成分（C≤0.08%；Si≤1.00%；Mn≤2.00%；P≤0.040%；S≤0.30%；Cr：18-20.00%；Ni：8.00-11.00%）；“刨花板”基材各项指标符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》的要求，静曲强度≥30Mpa ，含水率3.0～13%，表面胶合强度≥0.60Mpa，磨耗值≤80mg/100r，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀（图案纹）达到5级以上，甲醛释放量E1≤0.124mg/m³。 ★3.桌椅架：采用201#50*50钢管焊接而成，厚度≥1.0mm表面喷涂环保抗菌涂料，金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌(大肠杆菌）、肺炎克雷伯氏菌等符合GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》的要求。符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准，桌椅架中两边的椅架脚分别采用3根≥50*50mm，厚度为1.0mm的不锈钢方管作为支撑腿，采用满焊接工艺增加了椅凳面的结构安全性，承受能力可达≥300kg，其质量的技术参数（工艺制造）要求：有害物质限量的限量值要求（总铅（Pb）含量≤90mg/kg；可溶性重金属含量镉（Cd）含量≤75mg/kg；可溶性重金属含量铬（Cr）含量≤60mg/kg；可溶性重金属含量汞（Hg）含量≤60mg/kg）；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；桌椅架构造稳固，整体放置简洁方便。有防滑脚垫，平稳防滑，保护桌脚。 4.椅面架托：方形托盘，厚度≥3.0mm厚冷轧钢板制作，承重力强，焊接牢固不摇晃。冷轧钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》等相应国家标准，冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥H；冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧 3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级；力学性能：下屈服强度：≥235MPa；抗拉强度：370~500MPa；断后伸长率：≥20%；弯曲试验：试验后，试样弯曲处的外面和侧面不应有肉眼可见的裂纹。 | 480 | 套 | 1150 | 552000 |  |  |
| 2 | 合计金额： |  |  |  |  |  | 552000 |  |  |
| ★商务要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 一、质保期及故障响应时间 1.本项目质量保修期（简称“质保期”）为1年，若所涉及的物品厂家质保期高于1年的以厂家质保期为准。 2.对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予以采购人临时使用。 3. 质保期内所有服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派人到采购人使用现场进行维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 - 二、付款方式 1.签订合同后，成交供应商在规定时间内，将全部货物安装调试完毕且验收合格后，凭双方签署验收合格报告，成交供应商开具全额税务发票给采购方，采购方支付合同总金额。签订合同前按要求缴纳履约保证金。 2.成交供应商凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）成交供应商开具的正式发票； （3）验收调试合格报告（加盖采购人公章）； （4）成交通知书。 三、其他说明 ★1、产品要求：竞标产品必须为全新厂商原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 ★2.服务响应保障：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试。免费保修期为1年（免费保修期从所有货物验收合格之日起计算），免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。 ★3.本项目意向品牌为恒意品牌的产品，供应商报价仅限指定意向品牌，不接受意向品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改货物的品牌、配置，配置必须是意向品牌原厂出厂标配，否则报价将无效。 ★4.本次采购方式为反向竞价，本项目意向品牌为恒意品牌的产品，为确保采购人的合法权益。成交供应商必须按项目中要求品牌型号及参数来供货;产品必须能够满足招标产品参数要求，对不能满足参数要求做虚假响应，或者无法正常交货影响采购人使用的采购人可作为废标处理，并按规定上报有关部门进行处罚，产生的后果由成交供应商负责。 ★5.采购人有权要求进行样品抽检(如产生检测费用的由成交供应商承担)，以确认功能的真实有效性；如成交供应商提供的产品和招标文件要签署求不符的,以虚假应标处理，采购人不予验收，并追究成交供应商相应的法律责任。 ★6.验收标准：所有产品必须为厂商原装全新正品。成交供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，成交供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。采购人对货物验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 ★7.本项目采购需求中的所有内容为实质性要求，供应商必须实质性满足。报价时技术性能中标注“★”的原材料（不锈钢板、刨花板、抗菌涂料）需提供2022年以来第三方检验机构出具的按相关国家标准检测的合格检测报告复印件，并随报价文件一起上传，否则报价无效，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，采购人可作为废标处理，并按规定对投标公司予以投诉处理。商务要求中标注“★”号条款成交供应商必须全部满足，缺一不可，否则拒签合同。 ★8.交付使用时间：自签订合同之日起20天。 四、响应附件要求: 1.公司营业执照复印件加盖公章; 2.品牌的供货证明加盖公章: 3.品牌的售后服务承诺函加盖公章； 4.采购需求中标注“★”的原材料（不锈钢板、刨花板、抗菌涂料）2022年以来第三方检验机构出具的按相关国家标准检测的合格检测报告复印件。 5.技术商务响应偏离表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |